Рис. 9.9. Профиль пролета при глад кой поверхности Земли

Рис. 9.10. Реальный    профиль    прол та РРЛС

Рис. 9.11.

ферной        рефракции        ра

диоволн

Рассмотрим влияние Земли на Vt, считая тропосферу однородной и непоглощающей средой (рис. 9.9). В точке приема наблюдается интерференция двух волн — прямой и отраженной от поверхности Земли. Тогда по отношению к полю открытого пространства К, = УИ-|Ф|2+2|Ф|со8(2яДг/А + р), где |Ф| — модуль коэффициента отражения от Земли; Дг — разность хода между прямым и отраженным лучами; р — фаза коэффициента отражения.

Можно показать, что при |Ф| = 1 и 0 = я (последнее выполняется при условии hi<gr и hz^r) множитель ослабления Vf = = 2sin(nArfX) и меняется в пределах 0<V,-<2.

Напряженность 'поля равна напряженности поля открытого пространства £4 = £»о, a Vj=l при Лг = К/6. Просвет, при котором выполняется это условие, обозначают через Но (рис. 9.10) Реально поверхность Земли неровная, что существенно влияет на условия. распространения УКВ. Плоская вершина препятствия (самая высокая точка профиля пролета) тоже может сформировать отраженный луч. На формирование поля в точке приема влияет область пространства, ограниченная эллипсоидами вращения с фокусами в точках расположения передающей и приемной антенн (зоны Френеля). Поэтому для получения £,-==£ ,-0 (Vi=l) необходима не просто геометрическая видимость, а свободная от препятствий минимальная зона Френеля, которая определяется радиусом минимальной зоны Френеля: Я0 = У(1/3)гЯД'(1 — К), где г — длина пролета; Я — длина рабочей волны; K=r\lr — относительная координата препятствия; г{ — расстояние до препятствия.

Для классификации пролетов РРЛС сравнивают реальный просвет Н (между прямой, соединяющей точки размещения передающей и приемной антенн, и наивысшей точкой профиля пролета) с просветом Я0.

Пролет открытый, если Н = Н0, тогда Ei = Ei0, Vi=l, или //> >//о, тогда Ei = Emax и Vi = 2 или Ei = Emin и У, = 0.

Пролет полуоткрытый    (полузакрытый), если 0<Н<Н0, тогда?

Пролет закрытый, если ЖО, тогда

212

Классификация пролетов дана без учета атмосферной рефракции. С учетом изменения атмосферной рефракции реальный просвет Н меняется в широких пределах и один и тот же пролет РРЛС может оказаться любым.

Одной из причин изменения множителя ослабления является изменение просвета, который определяется высотой подвеса антенн. Другая причина изменения V,- (при постоянной высоте подвеса антенн) — изменение метеорологических условий (влажности, давления, температуры) и связанное с ними изменение диэлектрической проницаемости воздуха е с высотой, что приводит к рефракции радиоволн в тропосфере (искривлению траектории волн).

В зависимости от значения вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха g = dpjdli различают два вида тропосферной рефракции; отрицательная (субрефракция), при которой g>0 и траектория волны обращена к Земле выпуклостью вниз (рис. 9.11), и положительная, при которой g<0 и траектория волны обращена к Земле выпуклостью вверх.

Для учета влияния рефракции радиоволн на РРЛС вводят понятие эквивалентного радиуса Земли. Введение R3 (вмевто реального радиуса Земли л = б370 км) меняет реальный просвет на пролете Н до значения Н (д) = Н + &Н (g) с учетом рефракции (рис. 9.12). При £<0 ЯЭ>Я, H(g)>H.

Для большинства климатических районов России средние значения эффективного вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха g известны, и нетрудно определить изменение просвета из-за рефракции A//(g)=—r2g(l—/C)/C/4.

Причинами дальнего тропосферного распространения УКВ являются переизлучение электромагнитной энергии, (рассеиванием или отражением) объемными и слоистыми неоднородностями в тропосфере и отражение (рассеяние) от всей толщи тропосферы. В переизлучении радиоволн участвует объем тропосферы, заключенный между лепестками диаграмм направленности антенн станций (рис. 9.13).

Рис. 9.12. Учет влияния Рис. 9.13. Объем тро-
рефракции радиоволн на посферы, переизлуча-
РРЛС	ющий УКВ

213

Длина пролета ТРРСП при нормальной (стандартной) рефракции может превышать 1000 км. Особенностями распростра-