нения сантиметровых радиоволн на пролетах ТРРСП являютс? весьма существенные потери при передаче (до 250 дБ) и замирания сигналов. Различают быстрые замирания сигнала, обусловленные интерференцией множества волн в точке приема, и мед ленные замирания, вызванные медленным изменением параметрос неоднородностей в_^ объеме переизлучения (интенсивности, разме ров и количества). Сезонные замирания сигнала особенно сказы ваются при переходе от зимы к лету.

Особенности распространения сантиметровых радиоволн ц; двух участках спутниковой линии связи Земля — спутник и спутник— Земля заключаются в больших потерях на каждом участке, поглощении в газах тропосферы и дождях (при />6 ГГц), рефракции радиоволн в тропосфере и ионосфере.

9.3. АНТЕННО-ВОЛНОВОДНЫЕ ТРАКТЫ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ И СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Антенна — устройство, предназначенное для излучения и приема электромагнитных волн. Сигнал СВЧ от передатчика к антенне и от антенны к приемнику передается через полноводный тракт. В радиорелейных и спутниковых СП в диапазоне сантиметровых волн используются круглые, эллиптические и прямоугольные волноводы. Кроме того,, волноводный тракт содержит волноводные элементы, позволяющие многократно пспользоват антенно-волноводный тракт (АВТ) для организации приема передачи сигналов нескольких СВЧ стволов. Требования, предъявляемые к АВТ, заключаются в минимальных потерях при передаче энергии и минимальных отражениях.

Все антенны радиорелейных и спутниковых систем    передачи приемопередающие. Поэтому антенна вместе с волноводным трактом должна обладать высоким      переходным      затуханием      между трактами приема и передачи. Переходное затухание /4п=101цРи Рпр (Ра — излучаемая мощность; Рмр — мощность, попадающая н? вход приемника) должно составлять 80 дБ для рядом стоящи) антенн и    120 дБ для антенн, стоящих «спиной». Для увеличенш переходного затухания    антенна    передает    и    принимает    волны различными      поляризациями      (вектор      нгпряженности      электрпчес кого поля вертикальный или горизонтальный). •

В заданном диапазоне частот антенна должна быть хпроик согласована с волноводным трактом. Степень согласования вли5 ет на уровень переходных шумов в телефонных каналах. Для оценки степени согласования применяют коэффициент бегущей волны КБВ=(\—р)/(1+р), р— коэффициент отражения от антенны.

. Антенна обеспечивает двухчастотный план распределении частот} на пролетах РРЛС, для чего должна обладать высоким коэффициентом защитного действия К3 — Go°—Gi8o°>60 дБ, который характеризует уровень приема антенны в противоположном на-214

правлении относительно уровня приема    в главном направлении.

Коэффициент усиления антенны показывает, во сколько раз можно уменьшить подводимую мощность к ненаправленной антенне при замене ее направленной, сохранив неизменной напряженность поля в точке приема: G = r\D. Здесь т) — коэффициент полезного действия (КПД) антенны, который равен отношению мощности излучаемой к мощности, подводимой к антенне (для большинства применяемых антенн КПД близок к единице); D — коэффициент направленного действия (КНД) антенны, характеризующий способность антенны концентрировать излучение в заданном направлении. Численно коэффициент усиления равен коэффициенту направленного действия антенны и одинаков при передаче и приеме.

На СВЧ в основном используются апертурные антенны, излучение которых определяется возбужденной поверхностью. Для таких антенн 0 = 4я5/СиД2, где S — площадь раскрыва (апертура) антенны; Я — длина рабочей волны; /Си = 0,5 ...0,65—коэффициент использования апертуры, который учитывает распределение поля в раскрыве, затенение раскрыва, точность выполнения поверхности зеркала, утечку энергии за зеркало, потери в защитном колпаке антенны. Если известен диаметр зеркала антенны d, то 0 = п*(РКн№.

Коэффициент направленного действия антенны характеризуют диаграммой направленности, которая определяет угловое распределение поля излучения антенны, а численно оценивают шириной главного лепестка диаграммы направленности на уровне половинной мощности;

В радиорелейных и спутниковых СП используются апертурные одно- и двухзеркальные антенны и перископические антенные системы.

Параболическая антенна (ПА) состоит из рупорного облучателя и отражателя (в форме параболоида вращения), который преобразует сферический фронт волны (у рупора) в плоский фронт волны в раскрыве антенны (рис. 9.14). К недостаткам антенны относится низкий /Сз, так как облучатель и фидер затеняют отра-/каюЩее зеркало.

Рупорно-параболическая антенна (РПА) состоит из рупорного облучателя, объединенного в единую конструкцию с отражающим зеркалом, которое является частью параболического зеркала (рис. 9.15). Здесь облучатель и фидер не затеняют отражающее зеркало.

Антенна двухзеркальная с гиперболическим вторым зеркалом (АДГ) состоит из основного параболического зеркала, второго гиперболического и рупорного облучателя, помещенного за основным зеркалом (рис. 9.16). В раскрыве антенны тоже образуется волна с плоским фронтом. Достоинством АДГ по сравнению

215