Рис. 9.16. Двух-зеркальная антенна с гиперболическим вторым зеркалом

Рис. 9.14. Параболическая антенна

Рис. 9.15. Рупорно-параболиче-ская антенна

с ПА является    большее значение /С3    и лучшее согласование фидером.

Антенна двухзеркальная с эллиптическим конусом (АДЭ) состоит из основного параболического зеркала и конуса в качестве второго зеркала (рис. 9.17). Наличие конического острия на эллиптическом конусе устраняет реакцию второго зеркала, улучшает согласование антенны, позволяет сокращать расстояние между облучателем и вторым зеркалом, уменьшать утечку энергии за зеркало и повышать коэффициент использования раскрыва антенны.

ПЗ

Рис.      9Л7.      Двух-	Рис.    9.18.      Двухэлемент-	Рис.      9.19.      Трехэлемент-

зеркальная      антен-	ная перископическая ан^	ная перископическая ан-

на      с      эллиптичес-	тенная система	тенная система ;>
ким конусом

216

| с |  |  |  | 1 ' 1 1 | t ¦ ' | ' 1 I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 1 \ |  | \ | * 1 |  | 1 1 |
| s | ,' А | t t | т S4 | • ^f ^S «^ | 7 *8 -*f ?П | t Я/ ?а |
| I | Л | • л | т л | г Т Ж 2 | - я ж д | г Г Ж |

J-          ж            т        fi

Рис.      9.20.      План_ распределения      частот      шестиствольной системы передачи

Перископические антенные системы (ПАС) бывают двухэлементными (рис.-9.18) и трехэлементными (рис. 9.19). Первая состоит из ПА в качестве излучателя, расположенного у основания опоры, и плоского зеркала — иерёизлучателя (ПЗ). Конструкция не требует длинного фидера для передачи энергии.

Вторая содержит рупорный облучатель, расположенный в нижнем фокусе эллипса-, нижнее переизлучающее зеркало в форме части эллипсоида вращения и верхнее переизлучающее плоское зеркало, расположенное в верхнем фокусе эллипса. К недостаткам ПАС относится низкий коэффициент защитного действия, что не позволяет использовать их при двухчастотном плане распределения частот приема и передачи.

Для многократного использования антенно-волноводного трак
та (АВТ) применяют три вида селекции:	. . -

частотную — с помощью разделительных фильтров (чаще всего полосовых);

поляризационную •.— с помощью поляризационных селекторов, разделяющих поля сигналов приема и передачи по направлению поляризации поля (вектору напряженности электрического поля);

по направлению распространения волн в волноводе —с помощью ферритовых циркуляторов.

В зависимости от числа используемых видов селекции различают двух- и трехступенчатые схемы уплотнения. Рассмотрим схемы уплотнения на примере шестиствольной системы (рис. 9.20).

Первая ступень двухступенчатой схемы (рис. 9.21)—раздели
тельные фильтры: РФ| — фильтр сложения сигналов трех передат
чиков, РФ2—^ фильтр разделения сигналов трех приемников. Каж
дый фильтр состоит из трех ячеек (по числу стволов), основным
элементом селекции которых являются полосовые фильтры, - на.-
строенные на частоты своего ствола.	.,•„•.

Вторая ступень уплотнения —поляризационный селектор (ПС),
который совмещает сигналы приема и передачи одной подгруппы
стволов (в примере — подгруппу нечетных стволов) для распро*
странения в общем волноводе круглого-^сечения. До -совмёщеяия
15-90	21;7