Рис.    9.29,    Структурная    схема    оконечной    стойки телевизионного ствола

cu#xpoa/t/r#ff»cpf

Рис. 9.30. Форма полного телевизионного сигнала (од ной строки)

ной составляющей. По своей природе — это униполярный сигнал, имеющий постоянную (среднюю) составляющую. Его значения лежат по одну сторону от уровня, соответствующего черным деталям изображения. Изменение постоянной составляющей сигнала изображения при переходе от передачи белой строки к передаче черной строки с белым пятном составляет 0,5(/р (рис. 9.31).

Видеоусилитель не пропускает постоянной составляющей, и на его выходе сигналы будут иметь вид, показанный на рис, 9.32. Разность постоянных составляющих равна нулю (линии постоянных составляющих совпадают с осью времени), а полный размах телевизионного сигнала на входе модулятора увеличивается в 1,5 раза. Следовательно, должен быть расширен линейный участок модуляционной характеристики. И если полному размаху телевизионного сигнала (1 В) должен соответствовать размах изменения частоты 2А/тв = 8 МГц, то пришлось бы увеличивать линейный участок до 12 МГц.

Для уменьшения размаха телевизионного сигнала на входе модулятора ставят предыскажающий контур (ПК), который ос-

222

Рис. 9.31. Телевизионные сигналы на входе видеоусилителя

лабляет уровень составляющих нижних частот      (до    1,5 МГц)      и делает сигнал симметричным.

На приемной стороне происходят демодуляция принятого сигнала, разделение и демодуляция сигналов поднесущих частот. Для восстановления формы телевизионного сигнала после ЧД включают восстанавливающий контур.

В каналах РРЛС появляются помехи и шумы, которые по своей природе могут иметь внешнее и внутреннее происхождение. Источники шума, которые определяют суммарный шум в каналах, показаны на рис. 9.33. Часть шумов вносится аппаратурой с ЧРК, но большая часть возникает в радиорелейном оборудовании.

На входе антенны приемника кроме мощности сигнала Рс присутствуют внешние мешающие помехи Рм, обусловленные радиоизлучениями космоса, атмосферы, Земли и другими радиосистемами передачи. Hai входе приемника всегда присутствуют тепловые шумы Рт, вызванные тепловым движением электронов во входных цепях приемников.

Мощность тепловых шумов на входе приемника пропорциональна коэффициенту шума приемника и обратно пропорциональна мощности сигнала. Из-за замираний сигнала на пролете мощность сигнала на входе приемника изменяется, вследствие чего изменяется и мощность тепловых шумов.

При передаче многоканального сигнала с ЧРК возникают переходные помехи вследствие нелинейных искажений, вызывающих появление гармоник и комбинационных составляющих час-

j)- ffp -{- чд — ГУ -

CBV тра*т_

Рис. 9.32. Телевизионные сигналы на выходе видеоусилителя

ГУ

Рис. 9.33. Структурная схема симплексного ствола

223