№

Рис.      9.35.        Линейный        спектр аналого-цифрового    ствола

JJW

F/хГц

и преобразователь кода (ПрК), первичный цифровой поток поступает на ФМ, где модулируется сигнал поднесущей частоты, поступающий от генератора. С помощью фильтра (Ф) происходит ограничение спектра сигнала, и он подается на сумматор. Суммарный сигнал аналого-цифрового ствола (рис. 9.35) поступает на ЧМ, а промодулированный по частоте сигнал ПЧ — на вход передатчика СВЧ стойки. На первом этапе развитие цифровых радиорелейных СП осуществлялось на базе аналоговых РРСП путем установки на оконечных станциях дополнительной оконечной цифровой аппаратуры.

Передача вторичного цифрового потока (ВЦП) со скоростью 8448 кбит/с (ИКМ-120) в аналоговых РРСП требует отдельного СВЧ ствола и специального оконечного цифрового оборудования. Стойка ОЦФ-8 предназначена для образования цифрового сигнала линейного тракта в СВЧ стволах аналоговых радиорелейных линий и обеспечивает: сопряжение оконечной аппаратуры аналоговых РРСП с аппаратурой временного ггруппообразова-ния цифровых сигналов; преобразование цифровых сигналов в линейный код; сложение цифрового сигнала с сигналами служебной связи и телемеханики; контроля качества передачи цифрового сигнала.

В зависимости от варианта исполнения стойки могут устанавливаться на ПРС, ОРС, а также рядом с цифровой каналообра-зующей аппаратурой в случае расположения последней на расстоянии до нескольких километров от станции.

Для увеличения пропускной способности разработана оконечная цифровая аппаратура ОЦФ-17, которая дает возможность организовывать передачу двух синхронных цифровых потоков (8448,2 кбит/с), что соответствует 240 каналам.

Создание цифровых РРСП для передачи только цифровых потоков любой ступени иерархии происходит с использованием различных методов модуляции СВЧ несущей (табл. 9.3).

Структурная схема цифрового ствола ОРС показана на рис. 9.36. Цифровой сигнал от аппаратуры ИКМ-480 по кабельной соединительной линии поступает на регенератор импульсов (РИ) в квазитроичном коде. Регенератор (ретранслятор цифровых сигналов) работает в импульсном (ключевом) режиме (в отличие от ретранслятора аналоговых сигналов, который работает в усилительном режиме) и не должен воспроизводить входной сигнал (выходной сигнал регенератора должен соответствовать входному в информационном смысле). В преобразователе кода (ПрК) цифровой сигнал из квазитроичного кода преобразуется в бинарный 226

| со |  | * | ^ |  |  | Оо |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ел |  | % | — | 0 | оо оо |  | g | Hs |
| га Я |  | ц |  | о'о со см | о •* СМ 00 | ^^ | ГГ | S o-m |
|  |  | с |  |  |  |  |  | s >> |
| X хо |  | г ^о | 0 |  |  |  |  | I ш |
| то н |  | ОО н | ОО' | о ОО | II °° CD CO СО -*f LO СО | 0 оо s | е о | §1 S -2 J2 то |
|  |  | а | 05 ь- |  | CD | s | "* | ^. 0. |
|  |  |  |  |  | ОО т}- | о |  |  |
|  |  |  | ^f |  |  | см |  |  |
|  | с | о | оо |  | оо | -" |  |  |
|  | и | и |  | о см | II см | s | ^ |  |
|  | 0 | а | 0) |  | со |  |  |  |
|  | ;з: | ^ | ^ |  | • |  |  |  |
|  | г; |  |  |  | CD |  |  |  |
|  | о" | та | _ |  | 00 •* | 0 см |  |  |
|  | г« |  | см |  | ОО | ^^ |  | к |
|  | 03 о | °1 н 2 ^ — <L> ~ | Г-- | о см | II см СО | s | ^ | га to О I О |
|  | о •*? | (Т) |  |  | Tf CD |  |  | го X О. |
|  | 5 | (Я | ^. |  | ОО | 0 см |  | f- |
|  | ЕС ч с( |  |  | 0 см | ОО II см со | ^ | © 0 | ca |
|  | О. н UJ | <и ° ^ | [^ 0 |  | Tt- | s |  |  |
|  | с. |  | (^ |  | 00 | о |  |  |
|  | с |  |  |  | *^f | см |  |  |
|  |  | — |  |  | 00 | *— * |  |  |
|  | О) X | II |  | 0 см | II CM | s | 5 |  |
|  | CJ гг | * л <р *: | t^ |  | со | s |  |  |
|  | X го | m | 0 |  | CD |  |  |  |
|  |  | Пихта 2» | см" | с со | ОО 0 CM II CM CO | о СО | s е 0 см | Местная |
|  |  |  |  |  | Tf CD |  |  |  |
|  |  |  | Г-. |  | CM | Ю |  | к то X |
|  |  | А |  |  | 0 |  | _ | н |
|  |  | а: |  |  |  |  |  | о |
|  |  | О. | J | Ю | II CD | S | у | £ |
|  |  |  | о |  | CD |  |  |  |
|  |  |  | & |  | x" |  | X X |  |
|  |  |  |  | у | Л |  | ^ |  |
|  |  |  | ^ | н |  |  |  |  |
|  |  |  | о |  | 01 а. |  | >. | ja |
|  | н о» |  | н о га | о | а» с |  | ¦'S | о |
|  | £ |  | в- | га X |  |  | э | К |
|  | 0. с |  | Диапазон | га Ьй о а X У | Скорость кбит/с | С и с X | о ( °!Т си с | Первична |

227

I