Рис. 9.36. Структурная схема цифрового ствола ОРС

или относительно бинарный. Этот сигнал называют двоичным цифровым.

Двоичный ЦС проходит через скремблер (Скр) и, поступает на модулятор (М), в котором изменяются амплитуда, частота или фаза СВЧ сигнала. В зависимости от вида модуляции (манипуляции) говорят о передаче по цифровой радиорелейной линии ИКМ-АМ, ИКМ-ЧМ, ИКМ-ФМ и ИКМ-ОФМ сигналов. Различие фазовой модуляции (ФМ) и относительной фазовой модуляции (ОФМ) связано с видом, кода, поступающего на ФМ. В первом случае на модулятор поступает ЦС в бинарном коде, во втором — в относительном бинарном. Применяются и многоуровневые методы модуляции для увеличения емкости цифрового ствола без расширения полосы частот СВЧ ствола (ИКМ-20ФМ, ИКМ-40ФМ).

Цифровой сигнал подвергается специальному преобразованию (скремблированию) в связи с тем, что в спектре радиосигнала на выходе передатчика появляются СВЧ интенсивные дискретные частотные составляющие, которые оказывают мешающее воздействие на соседние стволы РРСП и другие СП, например спутниковые. Для рассеяния интенсивных дискретных составляющих и равномерного распределения энергии сигнала по всей отведенной полосе перед модулятором устанавливают скремблер, а на приемной стороне после демодулятора -— дескремблер (Дек), который восстанавливает сигнал.

Скремблеры и дескремблеры содержат генераторы (Г) псевдослучайной последовательности импульсов, которые складываются по модулю 2с последовательностью импульсов, поступающих

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техника связи в нашей стране развивается в направлении со
здания цифровой сети на основе использования цифровых АТС,
связанных между собой каналами и трактами цифровых систем
передачи, работающих по проводным, радиорелейным, спутнико
вым и оптическим линиям связи. Кроме привычных услуг теле
фонной и телеграфной связи абоненты получают возможность об
мениваться документами (электронная почта, телефакс) и данными
для работы ЭВМ разных типов. [ --, ; ,у !	, :

228	.	>• .	,          - ' •.;::;.

Основное направление развития магистральных цифровых систем передачи связано с использованием оптических линий связи, имеющих километричсское затухание порядка десятых и сотых долей децибела, .что позволит резко уменьшить или полностью исключить использование промежуточного регенерационного оборудования. Кроме того, развиваются спутниковые системы связи Для диапазона частот 20 ... 30 ГГц с многостанционным доступом и временным разделением стволов, что обеспечит получение, линейных трактов шириной до 2500 МГц и решение вопросов элек-тромагнитно!" совместимости, так как с ростом частоты происходит сужение диаграммы направленности спутниковых антенн.

Необходимость эффективного использования абонентских линий обусловливав- создание цифровых систем передачи, работающих на этих линиях. Здесь перспективным является применение адаптивной дельта-модуляции, что позволяет получать цифровой поток со скоростью 32 кбит/с для передачи телефонного сообщения, или дельта-модуляции с предсказанием на основе использования воко-дерных систем при скорости цифрового потока 16 кбит/с на один канал.

Многие вопросы развития систем передачи .связаны с совершенствованием элементной базы, технологии, и в частности с применением микропроцессорной техники. Это позволит широко внедрить сложные алгоритмы обработки сигналов, связанные с использованием помехоустойчивых блочных. кодов, создать системы эксплуатации сети связи, обеспечивающие ее гибкость, надежность и живучесть.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белецкий А. Ф. Теория линейных электрических цепей. — М.: Радио и связь,
1986.— 544 с.

- Бутлицкий    И.    В.        Устройства АРУ        многоканальных        систем        связи. — М.:
Связь.— 1980.— 182 с.

- Зингеренко А. М., Баева Н. Н., Тверецкий М. С. Системы многоканальной
связи.— М.: Связь, 1980.— 439 с.

- Строительство кабельных сооружений связи/ Д. А. Барон, И. И. Гроднев,
В. Н. Евдокимов и др. — М.: Радио и связь, 1988. — 768 с.

- Аппаратура сетей связи/ М. И. Шляхтер, Э. Н. Дурбанова, М. И. Полякова,
Ш. Г. Галиуллин; Под ред. М. И. Шляхтера. — М.: Связь,    1980. — 440 с.

- Берганов И. Р., Гордиенко В. Н., Крухмалев В. В. Проектирование и техни
ческая эксплуатация систем передачи. — М.: Радио и связь, 1989. — 272 с.

- Баева    Н.      Н. Многоканальная    связь    и    РРЛ. — М.:    Радио и    связь,    1988.—
312 с.

- Системы электросвязи/ В. П. Шувалов,    Г. |П.    Катунин, Б.    И.    Крук и др.;
Под ред. В. П. Шувалова. — М.: Радио и связь, 1987.— 512 с.

- Левин Л. С., Плоткин М. А. Цифровые системы передачи информации. — М.:
Радио и связь, 1982.— 216 с.

- Ситняковский И. В., Порохов О. Н.,    Нехаев А. Л. Цифровые системы пере
дачи абонентских линий. — М.: Радио и связь, 1987. — 216 с.

- Скалин Ю. В., Бернштейн А. Г., Финкевич А. Д. Цифровые системы переда
чи.—М.: Радио и связь, 1988.— 272 с.

- Гитлиц М.    В., Лев А.    Ю. Теоретические основы многоканальной связи.—
М.: Радио и связь, 1985. — 245 с.

229