2.3. КАНАЛООБРАЗУЮЩЕЕ      ОБОРУДОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ СОПРЯЖЕНИЯ И ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА

Каналообразующее оборудование. Современные системы    тере дачи с ЧРК разработаны таким образом,, что преобразовательное оборудование,      с      помощью      которого      формируются      стандартные группы каналов, унифицировано и является типовым для всех си стем.

Оборудование индивидуального преобразования предназначено для преобразования 12 каналов тональной частоты в спектре 0,3... 3,4 кГц в полосу частот стандартной первичной группы 60... 108 кГц на передаче и обратного преобразования на приеме, Размещается на соответствующих стойках (СИП), которые выпускаются-в разных вариантах. Для систем передачи с небольшим числом каналов можно использовать СИП-60, на которой размещается оборудование для формирования пяти ПГ. Для систем с большим числом каналов может применяться СИП-300, которая содержит оборудование для образования 25 ПГ. Для достижения полной унификации независимо от типа СИП на входе и выходе трактов передачи и приема устанавливаются определенные измерительные уровни.

Оборудование группового преобразования предназначено для преобразования стандартных групп с меньшим числом каналов в стандартные группы с большим числом каналов. В частности, был разработан оконечный комплекс типового оборудования ппеобра-зования (ОКОП) систем передачи с ЧРК, предназначенный для дальнейшей унификации преобразовательного и генераторного оборудования. В состав комплекса входит оборудование первичного преобразования, предназначенное для преобразования п^ти первичных групп в спектре 60... 108 кГц в полосу частот вторичной группы 312... 552 кГц на передаче и.обратного преобразования на приеме. Оборудование размещается на соответствующих стойках (СПП), рассчитанных на формирование 15 вторичных групп. Из мерительные уровни на входе и выходе СПП также стандартизи рованы. Оборудование вторичного преобразования ппжешяется на стойке вторичного преобразования (СВП) и предназначено цля преобразования пяти вторичных групп (312... 552 кГц) в cm тр стандартной третичной группы (812... 2044 кГц) на передаче .. обратного преобразования на приеме. При помощи СВП можно полу чить восемь третичных групп.

Применение унифицированного оборудования СИП СПП и СВП позволяет организовывать тракты с любым числом каналов при минимальной разнотипности аппаратуры и, следовательно, максимальной технико-экономической эффективности систем передачи с ЧРК. Кроме того, стандартизация параметров преобразовательного оборудования позволяет легко осуществлять соедине-

32

inie между собой одноименных каналов или групповых трактов (транзитные соединения).

Оборудование сопряжения и линейного тракта систем передачи.

Системы передачи с ЧРК отличаются друг от друга лишь оборудованием сопряжения и линейного тракта. Аппаратура сопряжения является специфической для каждой конкретной системы передачи и предназначена для преобразования стандартных групп, полученных в аппаратуре преобразования, в линейный спектр системы на передаче и обратного преобразования на приеме. Например, в системе передачи К-60П линейный спектр 12... 252 кГц формируется путем преобразования спектра вторичной группы 312... 552 кГц с помощью несущей частоты 564 кГц и выделением нижней боковой полосы частот. В системе передачи К-1920П линейный спектр 312... 8524 кГц образуется из двух вторичных групп и шести третичных. При этом одна ВГ и одна ТГ не преобразуются, а входят в спектр непосредственно, другая ВГ преобразуется с помощью несущей 1116 кГц, остальные пять ТГ — с помощью несущих 4152, 5448, 5744, 8040, 9336 кГц и выделением нижней боковой полосы. Конструктивно оборудование сопряжения может совмещаться с преобразовательным оборудованием на одних стойках (например, в системе передачи К-60П) либо на отдельных стойках сопряжения СС (в системах передачи К-1920П и К-3600).

Линейный спектр системы .передачи с ЧРК, сформированный оборудованием сопряжения в тракте передачи, должен быть передан в линию с определенным уровнем, который определяется типом линии, числом каналов в системе передачи. Необходимый уровень сигнала на входе линии передачи обеспечивается усилителем, расположенным на оконечной станции. В тракте приема оконечной станции также устанавливается усилитель. Его назначение — уси-,литъ групповой сигнал, ослабленный при прохождении по линии. Усилители передачи и приема входят в состав оконечной станции.

Для нормального функционирования системы передачи и обеспечения высокого качества связи по каналам, образованным этой системой, необходимо контролировать состояние линейного тракта. Такой контроль осуществляют обычно передачей в линию совместно с основным групповым сигналом дополнительных сигналов, которые называются контрольными частотами (КЧ). В тракте приема противоположной оконечной станции токи КЧ выделяются из линейного спектра передачи с ЧРК и управляют работой устройств автоматического регулирования уровней (АРУ), с помощью которых поддерживаются неизменными характеристики линейного тракта системы передачи. Подробнее эти вопросы рассматриваются в гл. 3.

Линейный сигнал при прохождении по линии передачи подвер
гается искажениям, величина которых зависит от типа линии и
ширины спектра группового сигнала. Для устранения этих иска
жений в тракте приема оконечной станции, а также на усилитель
ных станциях включаются специальные корректирующие устрой
ства. Вопросы коррекции искажений также рассмотрены в гл. 3.
3—90	33