Рис. 2.11. Структурная схема генераторного оборудования

Фазоразностная схема получения ОБ П. Снижение стоимости о.конечных станций возможно при отказе от фильтрового способа подавления неиспользуемой боковой полосы частот и переходе ij фазоразностному методу подавления.

, На входы модуляторов М\ и М2 (рис. 2.9) подаются преобразуемые сигналы со сдвигом по фазе фо=я/2. Несущее колебани на модуляторы также подается со сдвигом фн = л/2. На выходах! модуляторов нижние боковые полосы частот совпадают по фазе, а верхние оказываются в противофазе. Несущие колебания подавляются в модуляторах, выполненных по балансной схеме.

На выходе развязывающего устройства, объединяющего обе ветви фазоразностной схемы, будет удвоенное напряжение нижней боковой частоты, а верхняя боковая частота оказывается подави ленной. Для того чтобы подавить не верхнюю, а нижнюю боковую частоту, нужно изменить на л фазовый сдвиг несущего колебания^ подаваемого на -модулятор в ветви 2.

(Ъ

Существенное преимущество фазоразностного формирования однрполосного сигнала заключается в том, что степень подавления неиспользуемой боковой полосы частот не зависит от значения частоты несущего колебания. Поэтому этот метод может быть применен при преобразовании исходных сигналов в область очень высоких частот. При этом отпадает необходимость использовани многократного преобразования частоты. Другим преимущество рассматриваемого способа получения ОБП является высокая сте пень унификации преобразовательного оборудования. Фазораз ностная схема, показанная на рис. 2.9, для разных каналов системы передачи отличается только элементами сравнительного несложного фазосдвигающего четырехполюсника в цепи несущего колебания.

Таким образом, при применении фазоразностного метода получения ОБП в индивидуальном оборудовании используется однократное преобразование частоты, а само это оборудование однотипно. Это существенно снижает стоимость оконечной аппаратуры в целом, так как индивидуальное оборудование составляет ее значительную часть.

Однако практически фазоразностная схема устраняет одну из боковых полос не полностью, так как обеспечить точный сдвш фаз <ро=я/2 между всеми частотными составляющими преобразуе-мого* сигнал а оказывается невозможным. Даже при небольшом от личии этого сдвига от я/2 верхние боковые подавляются не полностью,    так      как    сдвиг    фаз      между      боковыми      в      разных      ветвя фазоразностной схемы не будет равен я. Появляется остаток неис пользуемой боковой полосы частот, который может совпадать полезной боковой полосой соседнего канала и вызывать в это канале переходные помехи.

Фазоразностная схема обеспечивает подавление неиспользуе] мой боковой полосы на величину около 30 дБ, что недостаточно для выполнения норм на защищенность от переходных помех. Пс этой причине при использовании в каналообразующей аппаратур^ 36

Рис. 2.10. Спектры канальных сигналов при использовании фазоразностного метода формирования ОБП

фазоразностных схем расстояние между несущими частотами двух соседних каналов выбирают равными 8, а не 4 кГц, как при фильтровом методе формирования однополосного сигнала (рис. 2.10). При этом в заданном линейном спектре можно разместить вдвое меньшее число ТЧ, чем при фильтровом методе, однако оконечная аппаратура в этом случае существенно упрощается и удешевляется благодаря исключению сложных и дорогих каналов фильтров на передающей стороне. Увеличение полосы частот, отводимой на один канал при использовании фазоразностных схем, позволяет упростить и удешевить канальные полосовые фильтры на приемной оконечной станции.

Указанные соображения легли в основу построения системы передачи КАМА, предназначенной для использования на соединительных линиях между АТС на городских телефонных сетях.

Генераторное оборудование. Генераторное оборудование СП с ЧРК предназначено для получения колебаний индивидуальных и групповых несущих частот, а также контрольных частот.

Каждое из этих колебаний должно удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются стабильность частоты, стабильность амплитуды, помехозащищенность, надежность.

В современных СП все колебания несущих и контрольных частот вырабатываются в генераторном оборудовании (ГО), содержащем (рис. 2.11): задающий генератор (ЗГ), аналоговые перемножители частоты в виде генераторов гармоник (ГГ), делитель частоты (ДЧ), узкополосные фильтры (ПФ), выделяющие соответствующие гармоники kfo, Ifo, pfo, gfo и т. д., усилители, обеспечивающие необходимую мощность несущих и контрольных частот.

ЗГ      т'        „      uu ulj

Рис.    2.12.    Обобщенная    структурная схема трактов передачи и приема

37

Рассмотрим, какой должна быть стабильность частоты ЗГ, чтобы качество передачи информации по каналам ТЧ соответствовало требованиям МККТТ. Тракт передачи содержит несколько ступеней преобразования, столько же ступеней преобразования содержит и тракт приема. Как видно из рис. 2.12, ЗГ в пункте А и пункте Б независимы друг от друга; частоты могут отклоняться от номинального значения /0 на величины ±'Afi (А) и ±Д/2 (Б).