Вых Шщ-*~ ~ —,

С

№ СС, ТМ

Рис. 3.4.    Линейный трансформатор

Рис. 3.5. Пара фильтров с постоянным характеристическим сопротивлением

тивление ЛУСПёр (2Вых)    и волновое сопротивление линии, напои мер, симметричного кабеля (ZC.K). Кроме того, в его среднюю точку включают    сигналы    служебной связи      (СС),    телемеханики      (ТМ) я подают напряжение дистанционного питания (£/д.п). На рис. 3.3 эти сигналы объединяются с помощью РУ.

Отводы линейного трансформатора позволяют согласовывать сопротивления ЛУСпер и симметричного кабеля (например, МКСБ 4X4X1,2; МКСА 4X4x1,2; ЗКПВ 1X4X0,9), каждый из которыми характеризуется своими частотными характеристиками затухани^ и фазы и волновым сопротивлением.

Коаксиальные кабели в отличие от симметричных имеют всего один номинал характеристического сопротивления (ZKK=75 Ом). Кроме того, линейные спектры сигналов в СП на коаксиальных кабелях значительно шире, чем в СП на симметричных. Поэтому в первом случае линейные трансформаторы, как правило, отсутствуют. Для ввода в тракт дистанционного питания сигналов СС и ТМ применяется пара фильтров (ФНЧ и ФВЧ) с постоянным характеристическим сопротивлением Z$ = ZK.K (рис. 3.5), которая и выполняет функции блока СУ.

При прохождении через участок длиной /y4i составляющие линейного сигнала ослабляются по амплитуде, поэтому на определенном    расстоянии    включается    НУП, содержащий ЛУС,    усиливающий и корректирующий линейный сигнал. Как видно из рис. 3.3 НУП содержит СУ и РУ, выполняющие те же функции, что и пункте А. Устройство дистанционного питания    (УДП)    позволяе не только питать ЛУС, но и транслировать ДП для питания после дующих НУП. Число дистанционно питаемых НУП тем больше -чем больше подаваемое в кабель с ОП А напряжение £/д.п. Но.en значение ограничено напряжением пробоя кабеля £/пр. Обычно вы «бирают £/д.п=0,5£/пр. Поэтому приходится организовывать ОУП в функции которых помимо усиления и коррекции сигналов вхо дит дистанционное питание НУП. Расстояние между двумя питаю щимй пунктами (ОП А-ОУПЬ ОУПГОУП2) называется секцие дистанционного      питания      (/д.п на рис.    3.3).    Обычно сек ция ДП делится пополам, НУП соответствующей полусекции пи таются от прилегающего к ней ОП или ОУП.

В ОУП, тракте приема ОП Б, а также в НУП некоторых типо линейные усилители охвачены цепями АРУ, которые работают контрольных частот, введенных в тракт передачи в ОП А. С i 42

ошью АРУ на выходе ЛУС поддерживается постоянный уровень ередачи линейного сигнала un(t). Более подробно работа систем 1РУ рассмотрена в § 3.3.

С выхода ЛУСдр в тракте приема ОП Б сигнал проходит че-j РФ, устраняющий из его спектра контрольные частоты. С по-ошью регулируемого удлинителя на выходе линейного тракта станавливают требуемый уровень рвых-

3.2. КОРРЕКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИИ

Сигнал мл (0» сформированный на выходе ЛУСпеР (см. рис. 3.3), аспространяетсн по тракту и искажается из-за наличия в послед-ем реактивных частотно-зависимых сопротивлений емкости и ин-уктивности: линии связи содержат L и С, равномерно распределение по ее длине, на высоких частотах сказываются индуктивности ыводов цепей и межэлектродные емкости транзисторов усилите-еи и т. д. Так как сопротивления емкости и индуктивности ли-еины. (т. е. подчиняются закону Ома), то и искажения линейного игпала, вызванные ими, называются линейными.

Условия неискаженной передачи сигналов. Представим линей-ый тракт как четырехполюсник с рабочим коэффициентом пере-ачи Wji.T(j(d). В общем случае такой четырехполюсник (рис. 3.6) с будет вносить искажений, если форма сигнала u^(t) на его вы-оДе совпадает с формой сигнала ил\ (t) на входе. Запишем сигнал а входе тракта, воспользовавшись преобразованием Фурье:

(3.1)

де;со = 2л;/ — круговая частота; 5,(/(о)—спектральная плотность ргиала. Будем предполагать, что Si (/со) не изменяется в полосе астот линейного спектра в пределах fH... /в, а вне этой полосы

(/со)=0.    Аналогично    запишем    и сигнал    на    выходе    линейного

акта

(3.2)

(3.3) (3.4)

одставив (3.3) и (3.4) в (3.2), получим

полосы частот fH... /в справедливы условия

43

редположим, чт • 3.7, а и б)

(3.5)