ТР\

Рис. 3.23. Электротермическая систе              Рис. 3.24.    Система АРУ
ма АРУ	по температуре грунта

окружающих условий может быть значительной      (например      при опадании с проводов гололеда), удобнее применять электромеха-j ническую систему АРУ. В целом системы АРУ по контрольны^ частотам достаточно точно восстанавливают уровень передачи на| выходе ЛУС, однако в них используется дорогое оборудование стабилизированные кварцевыми резонаторами    ГКЧ,      содержащий сложные узлы ПКК и т. д. Поэтому снабжать АРУ по контроль ным    частотам ЛУС    каждого НУП    во    многих случаях неэконо мично.

Система АРУ по температуре грунта. Такая система АРУ (рис. 3.24) применяется, как правило, только на кабельных ли ниях. Она содержит переменный амплитудный корректор, narpyi женный на терморезистор (ТР), помещенный в грунт на глубине прокладки кабеля. При изменении температуры грунта изменяете*) величина сопротивления ТР и, следовательно, входное сопротивление ПАК ZBX. Это приводит к изменению глубины ООС которой охвачен ЛУС, и его усиления. В такой системе АРУ отсутствуют дорогостоящие ГКЧ и ПКК, поэтому она проще и экономичнее, чем система АРУ по КЧ. Однако погрешность восстановления уровня передачи на выходе ЛУС здесь значительно выше Поэтому все или большую часть НУП в секции ДП (см. рис 3.3) снабжают АРУ по температуре грунта, а накапливающуюся в секции погрешность регулирования компенсируют в ЛУС НУП ОУП или ОП, оборудованных АРУ по КЧ.

3.4. ПОМЕХИ В ТРАКТАХ И КАНАЛАХ АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Классификация помех. Помехой называют посторонние эле] трические колебания, мешающие нормальному приему сигнала В зависимости от характера воздействия на сигнал помехи по, разделяются на аддитивную и мультипликативную. Аддити н а я помеха представляет собой случайный сигнал, который н, кладывается на полезные сигналы, передаваемые по канала) 54 ,;;'. .^; • . : :. ; / - -. • ':•

(трактам) передачи. Действие аддитивной помехи описывают следующим образом: u(t) =uc(t)+un(t), где uc(t) — напряжение полезного сигнала; un(t) —напряжение помехи; и u(t) —суммарное напряжение на выходе канала (тракта). Мультипликативная помеха обусловливается случайными изменениями коэффициента передачи канала (тракта) в зависимости от времени: и ({)=uc(t)un(t), где up(t) —результирующее напряжение на выходе канала (тракта).

Кроме того, помехи можно классифицировать следующим об
разом.	v

- В зависимости от места возникновения помехи делятся на
внутренние и внешние. К внутренним помехам, возникающим в
узлах аппаратуры, относятся: собственные помехи; помехи нели
нейного происхождения; помехи из-за попутных потоков, плохих
контактов в местах соединений, переключений трактов (каналов).
Внешние    помехи    обусловлены действием    внешних источников
помех:      линейных      переходов      с      параллельно      проходящих      цепей
•связи; линий электропередачи и электрифицированных железных
.дорог; промышленных установок; атмосферы; фона электропитаю-
.щих установокг микрофонного эффекта.

- В зависимости от формы помехи могут быть непрерывными
и    импульсными.    Непрерывные по    форме    помехи характери
зуются неравенством Umax> (3 ... 10) t/cp, а импульсные — нера
венством Umax> (100 ... 1000) f/cp, где Umax — максимальное, a Ucp —
•среднее напряжение сигналов помехи.

- В зависимости от спектра своего сигнала помехи могут быть
сплошными    или    дискретными      (селективными).      Сигнал    сплош
ной    помехи    характеризуется    распределением      его      мощности    по
широкому спектру частот    (пример такой помехи — белый шум).
Селективная помеха харатеризуется тем, что ее мощность со
средоточена либо на одной частоте, либо в очень узкой полосе ча
стот.

- По мешающему действию при передаче речи помехи подраз
деляются на шум и переходный разговор. Шум маскирует сла
бые звуки речи и тем самым уменьшает разборчивость передачи.
Переходный разговор может быть невнятным и внятным. Про
слушивание      внятного      чужого      разговора      отвлекает      внимание
абонентов и нарушает секретность связи, невнятный переход
ный разговор резко увеличивает шум в канале связи. При пере
даче дискретной информации мешающее действие помех приводит
к ошибкам при приеме- ицформации, уменьшает ее достоверность.

Способы оценки действия помех. Для оценки действия помех могут использоваться следующие параметры.

Защищенность Л3= 101g(Pc/Pn) или A3 = 2Q\g(Uc/Un), где Рс, С/с, Рп, Un — мощности и напряжения сигнала и помех соответственно. Защищенность можно также вычислить через Уровни мощности сигнала и помехи: А3=рс—рп.

55