P          IP Коэффициент    шума      £>=        с'вх      п'вк      , где Рс, Рп —мощ-j

*С.ВЫХ/''П.ВЫХ

ности сигнала и помехи на входе и выходе четырехполюсника соответственно (например, усилителя, тракта, канала и т. д.) Физически эта величина показывает, во сколько раз уменьшается отношение мощности сигнала к мощности помехи при включении в тракт передачи сигнала данного четырехполюсника. Потери шумозащищенности

rf= 10lgD = Л3.вх-Л.вых, ГДе Лз.вх, Лз.вых -

ника.

Оценка помех с помощью псофометрического напряжения (от греческого слова «псофос» — шум) производится при передаче речи по телефонным каанлам или каналам радиовещания. Оказывается, что чувствительность системы «телефон ухо», неодинакова для разных частот спектра воспринимаемых сигналов. (рис. 3.25), причем максимум чувствительности приходится на полосу частот 800 ... 1000 Гц. Если в телефонном канале действует помеха, то ее спектральные составляющие также по-разному воспринимаются системой «телефон — ухо». Отсюда и возникло определение псофометрического напряжения помех: это такое напряжение с частотой 800 Гц, которое по своему мешающему воздействию эквивалентно реально действующей помехе. Следовательно, псофометрическое напряжение в канале всегда меньше действующего: Unc = KncU, где /Спс<1 i—псофометрический коэффициент. Для канала ТЧ /Спс=0,75. Для измерения псофометрического напряжения применяют псофометр, который представляет собой вольтметр с квадратичным детектором. На входе вольтметра включен фильтр, АЧХ затухания которого соответствует требованиям, МККТТ.

Нормирование помех. С целью обеспечения высокого качеств* передачи информации как по национальной, так и международной, сети связи по рекомендации МККТТ нормирование помех произ-j водится для каналов ТЧ эталонной цепи. Протяженность цепр для кабельной, воздушной, радиорелейной линий связи составляет.. 2500 км, а ее структура (т. е. число.и тип переприемов) зависит"]

ф      f,2 ?,0 2,8 3,6 f, кГц

Рис. 3.25. Чувствитель ность системы «телефон-ухо»

Рис. 3.26. Пример структуры эталонной цепи

2500м

от типа кабеля и применяемой системы передачи. Например эталонная цепь для симметричного кабеля с системой передачи. К-60П (рис. 3.26) содержит два переприема по ТЧ и на каждом переприемном участке по ТЧ — один переприем по первично» группе (ПГ). Согласно требованиям МККТТ в точке нулевого относительного уровня (ТНОУ) на выходе канала ТЧ эталонной кабельной цепи мощность всех видов помех не должна превышать Рпа =10000 пВт псоф, причем Pnz (0) =Рп.п.о(0)+Рп.л.т(0), где Рп п.о — мощность помех в ТНОУ канала ТЧ, вносимых преобразовательным оборудованием оконечных и переприемных станций; Рп.л.т— мощность помех в этой же точке, вносимых линейным: трактом.

По нормам МККТТ для эталонной цели Рп.п,0(0) =2500 пВт псоф^ Следовательно, Рп.л.т (0) =7500 пВт псоф, т. е. каждый километр линейного тракта вносит мощность помех Рл.т(0)/1 км = 7500 пВт псоф/2500 км = 3 пВт псоф. Для современных систем передачи эта норма более жесткая: 1,5 пВт псоф/км (К=1920П), 1 пВт псоф/км (К=3600).

Приведенные нормы характеризуют результирующую мощность помех в ТНОУ. Нормы на отдельные виды помех зависят от типа* кабеля. Так, для многочетверочного симметричного кабеля характерно соотношение между мощностями собственных, нелинейных: и помех от линейных переходов Рс.п : Рн.п '• Рп.л.п=1 : 1 : 2, т. е. нормами предусмотрено, что основным видом помех в симметричном кабеле являются помехи от линейных переходов. Конечно, можно сконструировать многочетверочный кабель, в котором влияние помех от линейных переходов будет меньше. Однако во многих случаях такой кабель экономически не выгоден. Для одночетверочного» симметричного кабеля Рс.п: Рн.п : Рп.л.п=1 : 1 : 1.

В коаксиальном кабеле поверхностный эффект проявляется, начиная, от частоты 60 кГц. Поэтому в полосе частот линейного спектра систем передачи коаксиального кабеля помехи от линейных переходов отсутствуют. Соотношение между мощностями собственных и нелинейных помех зависит от типа кабеля и СП, работающей на этом кабеле. Так, для кабеля МКТП-4 и СП К-42Ф Л:.п:Рн.п=1 : 1, а для кабеля КМБ-4 и СП К-1920П либо К-3600 ^с.п : рн.п=2 : 1.

В случае воздушных линий связи помехи для цепей из цветного' металла нормируются для эталонной цепи длиной 2500 км, а для стальных цепей — длиной 400 км. Для каналов ТЧ, организованных на воздушныэ цепях из цветного металла длиной 2500 км, мощность помех в ТНОУ не должна превышать Рп (0) = 20 000 пВт псоф, из которых 17500 пВт псоф отводится на помехи линейного тракта.

Собственные помехи. К собственным помехам относятся шумы флуктуационного характера: тепловой, из-за дробового эффекта в электронных лампах и транзисторах и полупроводниковый.

Из курса физики известно, что внутри проводника тепловые шумы возникают вследствие хаотического теплового движения электронов со случайным распределением скоростей и направле-

57