I

. /'с.л.вмх

pc        Л.п.Ьс

Рис. 3.27. Источник теплового шума, нагруженный на нешумящее сопротивление

Рис. 3.28. Линейный усилитель, согласованно включенный с линией связи

-ний движения внутри проводника. Среднеквадратическое зпаченш шумовой    ЭДС    по    формуле    Найквиста    £т.ш=У4/\ТД//?,    где    /С? = 1,38-10~23    Дж/град — постоянная    Больцмана;      Т — температур но шкале Кельвина, К; R — сопротивление проводника, Ом; Д/— по^ лоса частот, в которой определяется ЭДС теплового шума,    Гц.| Спектр      теплового      шума      характеризуется      равенством      амшппуд! ^спектральных составляющих вплоть до частот 1012 Гц (так на ы-| ваемый белый шум).

Рассмотрим    источник теплового    шума      (например,    резистор)| нагруженный на нешумящее сопротивление RH (рис. 3.27)      Нетру/ но видеть, что при условии R=RH в нагрузке RH выделяется макс* мальная мощность теплового шума, Вт:

Т.Ш	|.»:ц	\

Определим из (3.19) абсолютный уровень мощностй!%еплоног0
шума при комнатной температуре (Г=293К):	Т-'"

/>т.ш = Ю^(Рт.ш/1мВт) = (— 173,95+lOlgA/).	(3.S

В частности, для канала ТЧ из (3.20) Рт.ш = —139 дБм.

Дробовый шум возникает из-за случайных отклонений кс лекторного (анодного) тока транзисторов (электронных ламп) среднего значения. Спектр этого шума такой же широкий, как| спектр теплового шума.

Пол у п роводниковый      шум вызван неоднородностью верхности коллектора транзистора, в результате чего возникав -случайные флуктуации коллекторного тока. Мощность этого uiyj приблизительно    обратно      пропорциональна      частоте;      на      часто! выше 10 кГц она очень мала и в расчетах не учитывается.

Расчет мощности помех на выходе усилителя. Рассмотрим л| нейный усилитель, согласованно включенный с линией свя| (рис. 3.28). Мощность помех на выходе усилителя будет опред! ляться тепловым шумом линии, тепловым, дробовым и полупр( водниковым шумами усилителя. Заменим линию генератором i •с нешумящим сопротивлением R, согласованно включенным входным сопротивлением усилителя 7?Вх=/?н = ^ (см. рис 3.27 "Тогда абсолютный уровень термического шума на входе усилите^ •определится из (3.20). Если из линии на вход усилителя пост

пает сигнал с уровнем рс> то защищенность сигнала на входе уси-

лителя А з.вх = Рс — рт.ш-

При включении усилителя с усилением S и потерями шумоза-щищенности d на его выходе появляется4 собственная помеха с уровнем рс.п.вых. Защищенность сигнала на выходе А3.ъых=рс + +5— рс.п.вых- Потери шумозащищенности определяем из (3.18): ^__рсп_ртш — 5. Отсюда мощность собственных помех на выходе усилителя

р        = io°'1/7c.n = Kf.i(p-T.m+d+s\	(3.2I)

Величина

рс.и.п-/*т.ш + <*	(3.22)

называется уровнем собственных помех усилителя, приведенным к его входу.

Таким образом, из (3.21) и (3.22) Рс.п- lOWc.n.n+S)

Мощность собственных помех в (3.21) соответствует некоторому уровню Рпер сигнала на выходе усилителя. Чтобы пересчитать эту мощность в ТНОУ, необходимо изменить показатель степени в (3.21) на — 0,1рпеР:

рс.п = 10°'1(/7с.п.п+5). 1()-0^пер.	(3.23)

Но рпер — S=pnp, где рпр — уровень приема на входе усилителя, поэтому Pc.n(Q) = 10°''<'c.n.n-/V. Для КТЧ рс.п.п=— 139 дБ + d.

Накопление собственных помех в линейном тракте. Как было показано в § 3.2, в линейном тракте (см. рис. 3.1) каждый ЛУС в точности компенсирует затухание прилегающего участка линии: «Si = fly4l, 52 = Яуч2> ... ,5п = аучл. Следовательно, линейный тракт становится «прозрачным» для собственных помех с выхода каждого ЛУС: мощность помехи Pc.m с выхода ЛУС,1 будет передана на выход тракта, то же произойдет с Рс.п2 и т. д. Так как помехи от разных ЛУС между собой не коррелированы, то на выходе тракта их мощности складываются:

/>с.пя (0) =, РС.П1 (0) + РС.П2 (0) + ... 4- Яс.пл (0) =            Рс.п* (0). (3.24)

При одинаковых длинах участков линий их затухания одинаковы:

Яс.п. = Яс.п2 = ... = Яс.пЛ = Яс.п          И          Яс.п2(0) = /гЯс.п.	(3.25)

Результирующий уровень собственной помехи, соответствующий мощности Pc.ns(O), pc.n.p=101g(Pc./iz(0)/l мВт. Выразим Рс.па(0) из (3.25), а Рс.п/(0) из (3.23). Тогда

Рс.п.р(0)=/7с.п.п + £4- I0lg/l— /7пер.	(3.26)

Определение оптимальной длины усилительного участка. Для

практических расчетов пользуются понятием оптимальной длины участка линии /0. Эта такая длина, при которой мощность собственных помех на выходе линейного усилителя точно равна норме.

59