Л'

Рис. 3.36. Включение компрессора и экспанде ра в канал ТЧ

Как видно из таблицы, уровни атмосферных помех значительж выше собственных шумов в канале ТЧ. Поэтому для обеспечение необходимой помехозащищенности на выходе ЛУС передачи уста] навливаются весьма высокие по сравнению с кабелем уровни передачи (рпер=17 дБ для В-3-3 и В-12-2 и —1 дБ для К-60П)      Допу-' стимые значения напряжения атмосферной помехи Un нормируются не в ТНОУ, а в точке двухпроводного окончания канала, где измерительный уровень равен —7 дБм. Допустимое значение напряжения атмосферной помехи_для магистрали линий L определяют из

формулы UA=Un= |/      у—.

[стика компандера

Одним из методов повышения защищенности от атмосферных помех является включение компандеров в каналы ТЧ.    Компандеры состоят из двух устройств: компрессора и экспандера      Компрессор (К) включают на входе четырехпроводного тракта канала перед      индивидуальным      модулятором,      экспандер      (Э)      включают после        демодулятора        на        выходе        четырехпроводного        тракта (рис. 3.36). Вне зависимости от того, включен или выключен ком^ пандер, диаграмма уровней канала линейно нарастает от —13 д] на входе канала до 4,3 дБ на его выходе (рис. 3.37). Эта линш называется    линией      нулевого    усиления.      Если      компанде] включен, то компрессор понижает все уровни выше —13 дБ и noj вышает уровни сигнала более низкие, чем —13 дБ. На рис. 3.3/ уровень сигнала —25 дБ компрессор поднимает на Др« 12 дБ При| близительно на столько же увеличивается защищенность от атмо] сферных помех Лд =Л3-Н2 дБ. Экспандер вновь понижает эт< уровень до величины, которая была бы при выключенном компа] дере.    Уровени,    расположенные выше    линии    нулевого    усиление

экспандер поднимает до их номинального значения. В режиме молчания экспандер снижает уровень атмосферной помехи рп на Ар. Недостатком применения компандера является увеличение нелинейных искажений в канале, так как и компрессор, и экспандер содеожят нелинейные элементы.

(глава 4          СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ С ЧРК

4.1. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ СВЯЗИ

Системы передачи различного типа являются технической основой первичной ти связи. Организационно первичная сеть представляет собой совокупность тевых узлов, сетевых станций и соединяющих их линий передачи. С помощью1 [змещенного там оборудования систем передачи (состоящего из оконечных анций и линейных трактов СП) образуется сеть типовых каналов и типовых упповы> трактов. Типовые каналы и тракты первичной сети связи служат новоь для построения вторичных сетей.

Вторичная    сеть    включает    в    себя      совокупность    коммутационных    станций,

онечных абонентских устройств и каналов вторичных сетей, организованных

; базе каналов первичной сети. В зависимости от вида передаваемых электри-

[ескиу сигналов вторичные сети объединяют телефонную, телеграфную, факси-

шльную сети, сети передачи данных, передачи газетных полос, звукового веща-

[ия, телевизионного вещания.

Основная часть каналов и групповых трактов предоставляется вторичным :етям" в сетевых станциях (СС), являющихся оконечными точками пер-',ично11 сети. На сетевых узлах (СУ) организуются, как правило, группо-•"- тракты и их транзитные соединения. В сетевых узлах и станциях устанавливается аппаратура оконечных станций систем передачи, с помощью которой юлось частот сигналов, передаваемых по каналам или групповым трактам, пре->бразуются в полосу частот сигнала линейного тракта, определяемую числом :аналог, данной системы передачи.

Совокупность физических цепей и промежуточных усилительных станций УС) образуют линию передачи (ЛП) данной системы (рис. 4.1).

По территориальному признаку различают первичные сети следующих ви-ю;к местную, зоновую, магистральную.

Местная сеть охватывает пределы города или сельского района. Городские

•етп обеспечивают организацию каналов между станциями и узлми этой сети,

1      также    организацию дополнительных    каналов    на    абонентском    участке    сети,

е. между станцией и абонентом. Сельские сети образуют каналы, соединяю-

i"3 станции и узлы данного участка сети, а также каналы абонентских линий.

Зоновая      сеть      ограничивается территорией    области      (края)      или    авто-

'4ной    республикой и связывает между собой каналами и трактами сетевые

'-<и местных сетей внутри зоны.

67