Рис.    4.1.      Фрагмент первичной

сети связи:

О — окончания типовых каналов и

трактов; —О— транзиты каналов и

трактов

СС        ' •    СУ

г-^г^

№м

fООнft

фее/плоя еет

30м4ая сеш

Зояобая

сет

Маже/гграяллах сет а

Рис. 4.2. Максимальная протяженность линий первичной сети

Магистральная сеть ограничена пределами страны и соединяв новыми каналами и трактами сетевые узлы разных зоновых сетей, которые положены вблизи областных и республиканских центров.

Как видно из рис. 4.2, максимальное расстояние между двумя любыми тевыми станциями первичной сети составляет 13900 км. Связь между любь сетевыми станциями осуществляется с помощью транзитных соединений типов! каналов и трактов. Число транзитов для разных участков сети нормируется    " при организации линии передачи максимальной длины число транзитов по может достичь 11, т. е. «составной» канал ТЧ будет состоять из 12 перепри! ных участков.

Для организации типовых каналов и трактов на разных участках первич? сети разработаны соответствующие системы передачи с ЧРК.

68

4.2, СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО УЧАСТКА

ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ

Для организации магистральной сети используются линии передачи с применением коаксиального кабеля. Наибольшее распространение нашли коакси-альныз кабели Км-4, имеющие четыре коаксиальные пары среднего типа 2.6/9,4 мм, позволяющие организовывать два линейных тракта магистральных систем передачи. Все указанные системы построены по однокабельной однопо-лоснс'( четырехпроводной схеме. В качестве преобразовательного оборудования применяете i комплекс типового преобразовательного оборудования (ОКОП).

Система передачи К-1920П. Эта система позволяет организовывать по двум коаксиальным парам 1920 каналов ТЧ либо 300 каналов ТЧ, канал телевидения канал звукового сопровождения. В первом случае линейный спектр формируете^ из шести третичных (ТГ) и двух вторичных (ВГ) групп в полосе частот И.2.. .8524 кГц. Во втором случае преобразуются пять ВГ, которые совместно1 каналами передачи телевидения и звукового сопровождения занимают полосу частот 273... 8491 кГт. Дальность действия составляет 12500 км, максимальная ддшна переприемного участка по ТЧ равна 1500 км. В линейном тракте исполь-

Te# усилительные станции двух типов — обслуживаемые усилительные пунк-ты (ОУП) и необслуживаемые усилительные пункты (НУП). Питание НУП осуществляется дистанционно, с оконечного пункта (ОП) или ОУП. Между дву-

ОУП        может размещаться        до 40 НУП.        Длина усилительного участка 6± :'0»15 км, Таким образом, максимальное расстояние между соседними ОУП со-Ьтавляег 246 км,

В системе передачи К-1920П используются НУП двух типов: основной и ре-Ч'ЛИрующии. В первых усилители имеют фиксированное усиление, равное затуханию усилительного участка номинальной длины при средней температуре Фунта. Усилители регулирующего НУП снабжены системой АРУ по основной <онтррльно;"1 частоте (КЧ) 8544 кГц (осуществляющей послерегулировку) и си-ьтемой АРУ по температуре грунта (предрегулировка). В линейном тракте ре-

рующне НУП устанавливаются в зависимости от перепада температур, характерного для местности, по которой проходит линия передачи; при /=±12,5°С оегулирующим йвляется каждый четвертый НУП, при ?=±9°С— каждый i [естой, при /= ±6,5 °С —каждый восьмой.

Для обеспечения требуемых электрических параметров типовых каналов и: гоактов в системе К-1920П предусмотрена возможность автоматической регули-dobkh усиления на ОП и ОУП на вспомогательной контрольной частоте 308 кГц.

Система передачи К-36.00. Система предназначена для организации по одной коаксиальной паре в каждом направлении 3600 каналов ТЧ или 1800 каналов

н канала для передачи телевидения со звуковым сопровождением в линейном спектре частот 812... 17596 кГц. Дальность действия системы К-3600 со-тавляст 12500 км. Аппаратура линейного тракта размещается в ОУП    (ОП)    и 1УП трех типов: основном, регулирующем и корректирующем.    .

Основной и регулирующий НУП выполняют те же функции, что и в систе-

передачи К-1920П, с тем отличием, что устройства АРУ по КЧ производят Регулировку усиления по току основной КЧ 18,432 МГц. Суммарные пределы регулировки АРУ по КЧ и температуре грунта компенсируют температурные изменения затухания кабеля пяти усилительных участков. На корректирующих

69