группы.      В    линейном      тракте    системы    предусмотрены    ОУП,    расстояние    межд^ которыми составляет 54 км. При неблагоприятных условиях предусматривается] включение дистанционно        питаемых        вспомогательных        усилительных        станций] (ВУС). Между двумя ОУП можно включить два ВУС.    Тогда длина участка между двумя ОУП может быть увеличена до 140 км. Все усилительные станции. снабжены устройствами двухчастотной АРУ 40 и 80 -кГц (направление Б—А)    и 92 и 143 кГц (направление А—Б). Разделение спектров частот нижней и верхней групп каналов в оборудовании линейного тракта оконечных станций и    на усилительных станциях осуществляется фильтрами нижних и верхних частот.

На базе В-3-3 разработаны системы передачи В-З-Зс и В-2:2 для работы no-стальным ВЛС (табл. 4.3).

Система передачи АВУ. Система абонентского высокочастотного уплотнения (АВУ) позволяет организовывать на абонентской телефонной линии один дополнительный канал. В системе не используют промежуточных усилителей, а линейный спектр образуется однократным преобразованием исходного сигнала 0,3 ••• 3,4 кГц: при передаче от абонента к станции с помощью несущей частоты-28 кГц, а при передаче от станции к абоненту — 64 кГц. В линию передаются несущая и две боковые полосы, что максимально упрощает и удешевляет оконечное оборудование. Система построена как двухпроводная двухполосная

а в а    о.

5.1. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

В большинстве развитых стран мира принят курс на цифрови-зацию сетей связи, предусматривающий построение сети на базе цифровых методов передачи и коммутации. Это объясняется следующими существенными преимуществами цифровых методов пе-< редачи перед аналоговыми.

Высокая помехоустойчивость. Представление информации в цифровой форме, т. е. в виде последовательности символов с малым числом разрешенных уровней (обычно не более трех) и детерминированной частотой следования, позволяет осуществлять .регенерацию (восстановление) этих символов при j передаче их по линии связи, что резко снижает влияние помех и искажений на качество передачи информации. При этом, в частности, обеспечивается возможность использования цифровых систем передачи на линиях связи, на которых аналоговые системы применяться не могут.

Цифровые методы передачи весьма эффективны при работе по-световодным линиям, отличающимся относительно высоким уров-

78

}1с.м дисперсионных искажений и нелинейностью электронно-оптических и оптоэлектронных преобразователей.

Слабая зависимость качества передачи от длины линии связи. В пределах каждого регенерационноп> участка искажения передаваемых сигналов оказываются ничтожными. Длина регенерационного участка и оборудование регенератора при передаче сигналов на большие расстояния остаются практически такими же, как и в случае передачи на малые расстояния. Так, при увеличении длины линии в 100 раз для сохранения неизменным качества передачи информации достаточно-уменьшить длину участка регенерации лишь на несколько процентов

Стабильность параметров каналов ЦСП. Стабильность и идентичность параметров каналов (остаточного затухания, частотной и амплитудной характеристик и др.) определяются в основном устройствами обработки сигналов в аналоговой форме Поскольку такие устройства, как будет показано ниже, составляют незначительную часть оборудования ЦСП, стабильность параметров каналов в таких системах значительно выше, чем в-аналоговых. Этому также способствует отсутствие в ЦСП с ВРК влияния загрузки системы на параметры отдельных каналов.

Эффективность использования пропускной способности каналов для передачи дискретных сигналов. При вводе рискретных сигналов (например, передачи данных! непосредственно в групповой тракт ЦСП скорость их передачи может приближаться к скорости передачи группового сигнала Если, например, при этом будут использоваться временные позиции, соответствующие только одному каналу ТЧ, то скорость передачи дискретных сигналов будет близка к 64 кбит/с, в то время как в аналоговых системах она обычно не превышает 9,6 кбит/с.

Возможность построения цифровой сети связи. Цифровые системы передачи в сочетании с цифровыми коммута* ционными станциями являются основой цифровой сети связи, в которой передача, транзит и коммутация сигналов осуществляются цифровой форме. При этом параметры каналов практически

зависят от структуры сети, что обеспечивает возможность построение гибкой разветвленной сети связи, обладающей высокими надежностными и качественными показателями.

Высокие • технико-экономические показатели, передаче, и коммутация сигналов в цифровой форме позволяют ализовывгпь весь аппаратурный комплекс цифровой сети на чистс электронной основе с широким применением цифровых инте-альных схем. Это позволяет резко уменьшать трудоемкость из-)товлеш1 t оборудования, добиваться высокой степени унификации гзлов оборудования, значительно снижать его стоимость, потреблю энергию и габаритные размеры. Кроме того, существенно фощается эксплуатация систем и повышается надежность обо-лдования.

79