# Рис.1.1. Энергетический спектр речевого сигнала

измерительным уровнем на интервале активности составляет 88 мкВт. С учетом коэффициента активности (0,25) средняя мощность телефонного сигнала равна 22 мкВт. Кроме речевых сигналов в канал поступают сигналы управления, набора номера, вызова и т. д. С учетом этих сигналов среднюю мощность телефонного сигнала принимают равной 32 мкВт, что соответствует уровню рср = -15 дБм0;

коэффициент активности телефонного сообщения/ т. е. отношение времени, в течение которого мощность сигнала на выходе канала превышает заданное пороговое значение, к общему времени занятия канала для разговора. При разговоре каждый из собеседников говорит приблизительно 50% времени. Кроме того, отдельные слова, фразы отделяются паузами. Поэтому коэффициент активности составляет 0,25 ... 0,35;

динамический диапазон телефонного сигнала — десять десятичных логарифмов отношения максимальной мощности к минимальной (или разность между максимальным и минимальным уровнями сигнала): D = 10lg(Pmax/Pmin) = pmax  - pmin. Для телефонного сигнала D = 35 ... 40 дБ;

пик-фактор сигнала Q = 10lg(Pmax/Pcp) или Q = pmax - pcp, который составляет Q = 14 дБ. При этом максимальная мощность, вероятность превышения которой исчезающе мала, равна 2220 мкВт ( + 3,5дБм0);

энергетический спектр речевого сигнала – область частот, в которой сосредоточена основная энергия сигнала (рис. 1.1) b = 10lg[П2(f)/П02]∆f, где П2(f) - спектральная плотность среднего квадрата звукового давления; П0 — порог слышимости (минимальное звуковое давление, которое начинает ощущаться человеком с нормальным слухом на частотах 600... 800 Гц);     ∆f  = l Гц. Из рис. 1.1 следует, что речь представляет собой широкополосный процесс, частотный спектр которого простирается от 50... 100 до 8000... 10000 Гц. Установлено, однако, что качество речи получается вполне удовлетворительным при ограничении спектра частотами 300 ... 3400 Гц. Эти частоты приняты МККТТ в качестве границ эффективного спектра речи. При указанной полосе частот слоговая разборчивость составляет около 90%, разборчивость фраз — более 99% и сохраняется удовлетворительная натуральность звучания;

количество информации речевого сигнала

IP=ηΔFlog2(1+PP.CPPш)                                          (1.1)

где ∆F = 3100 Гц - эффективная ширина спектра речи; Рр.ср. = 88 мкВт-средняя мощность речевого сигнала на активных интервалах; η = 0,25 - коэффициент активности; Рш — допустимая не взвешенная мощность шума (178 000 пВт). Подставляя эти значения в (1.1), получаем Iр ≈ 8000 бит/с.

Сигналы звукового вещания. Источником звука при передаче программ вещания обычно являются музыкальные инструменты

или голос человека.

Динамический диапазон сигналов вещательной передачи следующий речь диктора 25... 35 дБ, художественное чтение 40...50 дБ, вокальные и инструментальные ансамбли 45 ... 55 дБ, симфонический оркестр до 65 дБ. При определении динамического диапазона максимальным считается уровень, вероятность превышения которого равна 2%, а минимальным — 98%,

Средняя мощность сигнала вещания существенно зависит от интервала усреднения. В точке с нулевым измерительным уровнем средняя мощность составляет 923 мкВт при усреднении за час, 2230 мкВт — за минуту и 4500 мкВт — за секунду. Максимальная мощность сигнала вещания в точке с нулевым измерительным уровнем составляет 8000 мкВт.

Частотный спектр сигнала вещания расположен в полосе частот 15... 20000 Гц. При передаче как телефонного сигнала, так и сигналов вещания полоса частот ограничивается. Для достаточно высокого качества (каналы вещания первого класса) эффективная полоса частот должна составлять 0,05... 10 кГц, для безукоризненного воспроизведения программ (каналы высшего класса) 0,03... 15 кГц.

Количество информации сигналов вещания, определяемое по (1.1) при ∆F = 10000 Гц, Рср= 923 мкВт и Рп = 4000 пВт составляет Iвещ = 180 000 бит/с.

Факсимильный сигнал. Факсимильной связью называется передача неподвижных изображений (рисунков, чертежей, фотографий, газетных полос и т. д.) по каналам электрической связи. Первичные факсимильные сигналы получают в результате электрооптического анализа, заключающегося в преобразовании светового потока,   отражаемого   элементарными   площадками   изображения, в электрические сигналы. В приемнике полученный электрический сигнал возбуждает какое-либо физическое воздействие, окрашивающее элементарные площади, носителя записи, в результате чего получается копия передаваемого изображения.

Бланк с передаваемым изображением накладывается на барабан (Б) передающего факсимильного аппарата (рис.1.2). На поверхность изображения проектируется яркое световое пятно, перемещающееся вдоль оси барабана. При вращении последнего под Действием мотора (М) световое пятно по бинтовой линии обегает его поверхность, осуществляя развертку изображения. Отражен