нию подвергаются даже каналы, существенно удаленные по вре мени от влияющего канала. Это делает искажения второго род более опасными по сравнению с искажениями первого рода В реальных трактах возникают искажения обоих типов.

Таким образом, линейные искажения в системах с ВРК пош.о-дят к возникновению переходных помех между каналами. В то же/ время при прохождении группового АИМ сигнала по тракту, обладающему нелинейностью (например, через амплитудные ограничители, импульсные усилители, электронные ключи и др.). изменяются амплитуды отсчетов каждого из каналов, однако отсутствуют переходные помехи между каналами, поскольку длительность импульсов не изменяется. Следовательно, в отличие от систем с ЧРК в системах с ВРК качество передачи в большей степени определяется величиной и характером линейных искажений. Аналоговые сигналы дискретизируются в тракте передачи с помощью амплитудно-импульсных модуляторов, а канальные импульсы выделяются из группового АИМ сигнала на приеме с помощью временных селекторов. Эти устройства обычно выполняются в виде электронных ключевых схем, которые управляются] импульсными последовательностями и практически не отличаются по схемной реализации.

К амплитудно-импульсным модуляторам и временным селекторам предъявляют достаточно жесткие требования в отношении: быстродействия и линейности амплитудной характеристики, От их быстродействия зависит величина переходных помех между кана-< лами, а линейность амплитудной характеристики во многом определяет величину нелинейных искажений. Кроме того, обычно тре^| буется подавление управляющего импульсного напряжения, про-! никновение которого на выход модулятора или селектора вызывает возрастание шумов в канале. Это достигается за счет применения! балансных схем модуляторов и временных селекторов.

На рис. 5.7 в качестве примера приведена упрощенная схема) АИМ модулятора, выполненного в виде сбалансированного ключа на транзисторах VT\ и VT2. При наличии импульса в управляющем сигнале ключ открывается и через нагрузку протекает ток, пропорциональный входному сигналу, а между импульсами управляющего сигнала f/ynp ключ оказывается в закрытом (разомкнутом) состоянии и ток через нагрузку не протекает. Режимы работы транзисторов .должны быть подобраны таким образом, чтобы в открытом состоянии сопротивление ключа было как можно меньше,] а в закрытом — стремилось к бесконечности.

В результате в нагрузке формируется сигнал в виде АИМ-IJ Управляющее импульсное напряжение в нагрузку не .поступает,; т. е. подавляется. Это объясняется тем, что управляющее напр ян жение поступает одновременно на базы VTi и VT2 и вызывает no-j явление эмиттерных токов, которые протекают через нагрузку в| противоположных направлениях. Если транзисторы имеют о дин а-] ковые параметры, то эти токи равны по величине и суммарный ток

Рис.      5.8.      Структурная      схема      АИМ тракта

Рис.    5.9.      Временные      диаграммы      в АИМ тракте

После объединения канальных сигналов формируется групповой АИМ сигнал, который перед операцией квантования необходимо преобразовать в АИМ-2. Принцип преобразования сигналов АИМ-1 в АИМ-2 можно пояснить с помощью схемы, представленной на рис. 5.8. На вход усилителя yct с выходов канальных АИМ модуляторов (Кл^ поступает групповой АИМ-1 сигнал. Ключ Кл2 замыкается одновременно с Кл1 и подключает к выходу У^ накопительный конденсатор, который за короткое время заряда т3 заряжается до уровня, соответствующего амплитуде текущего АИМ отсчета. Время заряда обеспечивается достаточно малым благодаря небольшому выходному сопротивлению Усь После размыкания ключей Кл1 и Кл2 напряжение заряда конденсатора остается практически неизменным до момента замыкания ключа Кл3. Это обусловливается тем, что входное сопротивление Ус2 выбирается достаточно большим, предотвращая разряд конденсатора. После замыкания Кл3 конденсатор быстро разряжается и оказывается подготовленным к поступлению очередного АИМ отсчета. Таким образом, на выходе Ус2 формируется групповой АИМ сигнал с плоской вершиной отсчетов, т. е. сигнал АИМ-2. На рис. 5.9 приведены временные диаграммы, поясняющие работу схемы. Ключи Кл2 и Кл3 могут быть реализованы, как и Кль по схеме, приведенной на рис. 5.7.

Как видно из рис. 5.9, амплитуды отсчетов при АИМ-2 поддерживаются практически неизменными в течение всего канального интервала (тАим^ — Тд/Л/"), что обеспечивает устойчивую работу кодирующего устройства, на вход которого поступает групповой АИМ сигнал. .

5.3. КВАНТОВАНИЕ СИГНАЛА ПО УРОВНЮ

Как видно из рис. 5.2, АИМ сигнал является дискретным по времени, но непрерывным по уровню, так как амплитуда отсчетов может принимать бесконечное множество значений. Это потре-

85