Рис. 5.33. Временной спектр ЦСП

выделенных для передачи служебных сигналов. Обычно прини мается следующая нумерация канальных интервалов: КИ0, КИ| КИ2, КИз,..., КИлг-ь Очевидно, длительность канального интер вала Гки = 7'цМ^ки. Каждый из канальных интервалов содержи! m импульсных позиций (обычно т=8, так как применяется вось миразрядный нелинейный код), которые также называют такта выми интервалами (ТИ). Длительность ТИ, очевидно, Тти — 7 к и т а общее число ТИ в цикле передачи /г=тМки. В каждом такюво! интервале может быть передан один двоичный символ (1 или 01 причем чаще всего передача импульсов осуществляется со с; ностью, равной 2, т. е. длительность импульса (1) 7\, = 0,5ГТИ.

Для передачи СУВ всех N телефонных каналов организуете! сверхцикл, состоящий из М циклов (см. рис. 5.33). В каждом 1 циклов сверхцикла в одном из КИ поочередно передаются СУ1 только для одного или двух телефонных каналов. Во втором ел! чае M=N/2+\ (один цикл сверхцикла используется для передач сверхциклового синхросигнала). При этом принята следующая мерация циклов в сверхцикле: Ц0, Ui, Lb,... LU-i- В Ц0 обьм передается сверхцикловой синхросигнал (СЦС), который of чает начало сверхцикла и обеспечивает правильное разделена СУВ по телефонным каналам на приемной станции. Передача СУ1 для всех телефонных каналов в каждом цикле, т. е. без органа зации сверхцикла, нецелесообразна, так как привела бы к чре| мерному увеличению объема служебной информации, а крош того, не имеет особого смысла, так как длительность даже сам Л коротких сигналов управления и - взаимодействия в десятки р превышает длительность цикла передачи. Увеличение ж'е объе служебной информации привело бы к необходимости повышена скорости передачи (при сохранении числа информационных кана лов) либо к уменьшению числа информационных каналов (при с<| хранении скорости передачи), 108

5.6. ПРИНЦИПЫ СИНХРОНИЗАЦИИ В ЦСП

В ЦСП с ВРК правильное восстановление исходных сигналов

i приеме возможно только при синхронной и синфазной работе

(нераторного оборудования на передающей и приемной станци-

(ГОпер и ГОпр). Учитывая принципы формирования цифрового руппового сигнала, рассмотренные выше, для нормальной работы 1СП должны быть обеспечены следующие виды синхронизации: 1ктовая, цикловая и сверхцикловая.

Тактовая синхронизация обеспечивает равенство ско-ропг" обработки цифровых сигналов в линейных и станционных р( -енераторах, кодеках и других устройствах ЦСП, осуществляю-шил обработку сигнала с тактовой частотой Рт.

Цикловая синхронизация обеспечивает правильное
I 1зделение и декодирование кодовых групп цифрового сигнала и
рнсп;	декодированных отсчетов по соответствующим ка-

чалам в приемной части аппаратуры.

Сверхцикловая синхронизация обеспечивает на приеме правильное распределение СУВ по соответствующим телефонным каналам.

Нарушение хотя бы одного из видов синхронизации приводит < потере связи по всем каналам ЦСП.

На рис. 5.34, а показано временное распределение циклов в ^верхцикле, формируемом на передаче. При наличии тактовой, цикл i и сверхцикловой синхронизации на приеме временное расположение циклов и сверхциклов, определяемое генераторным оборудованием приема, соответствует расположению на передаче,

е. не изменяется. При этом осуществляется правильное разделение информационных сигналов и СУВ по соответствующим телефонным каналам. Рассмотрим случаи нарушения цикловой и сверхцикло!; [синхронизации (при наличии тактовой).

При нарушении цикловой синхронизации (рис. 5.34, б) грани-ы циклов на приеме произвольно смещаются по отношению к

|  | •« е * | 1 „ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НН0 i | ь |  | ц. |  | I |  |
|  | \ I7"* | И |  |  |  | л) 1 | V |
|  | ч лт\\ |  |  | ъ |  | i j |  |
|  | { | ъ |  | 4/ |  | i_ 1-' | » |
| . | щ т, | 1 \ |  | J | \. - | 0 ! | t |
|  | ц* | н |  | Но |  | ЦМ-2 |  |
|  | , |  |  |  |  | tft I | t |

Рис. 5.34. Временной спектр ЦСП при нарушении синхронизации

109