границам циклов группового сигнала, поступающего на вход npJ емкого оборудования (рис. 5.34, а). Это приводит к неправильна му разделению канальных сигналов и СУ В, т. е. к потере связ| по всем каналам. В частном случае (если временной сдвиг \| окажется кратным Гки) может произойти переадресация инфод мации, при которой на выход i'-го канала будет поступать micpod мация, относящаяся к некоторому /-му каналу. Очевидно, что на рушение цикловой синхронизации неизбежно приведет к нарущ| кию сверхцикловой синхронизации.

При нарушений сверхцикловой синхронизации, но сохранени] тактовой и цикловой границы циклов на приеме и передаче совпа дают, но нарушается порядок счета циклов в сверхцикле, т. е, н; приеме смещаются границы сверхцикла (рис. 5.34, в). Это приве| дет на приеме к неправильному распределению СУВ, передавав мых в определенном порядке в сверхцикле, между телефонным! каналами. Поскольку СУВ представляет собой набор сигналов управляющих работой приборов АТС (набор номера, ответ, от бой, разъединение и др.), нарушение сверхцикловой г.ннхронизяцш также приведет к потере связи по всем каналам. В частных слу чаях могут быть установлены случайные соединения абонентов разрушены ранее установленные связи и т. п.

Очевидно, что нарушение тактовой синхронизации сделает не возможным установление цикловой и сверхцикловой синхрониза ции, так как обработка символов цифрового группового сигнал; с частотой, отличной от тактовой /ч, приведет к недопустимом; возрастанию числа ошибок.

Система тактовой синхронизации включает в себя (рис. 5.35^ задающий генератор (ЗГ), входящий в состав ГО передающей оборудования оконечной станции (Пер) и вырабатывающий им пульсную последовательность с тактовой частотой FT, и у стронет ва выделения тактовой частоты (ВТЧ), устанавливаемые в то» оборудовании, где осуществляется обработка сигнала с частото! Ft', в линейных регенераторах (ЛР), приемном оборудовании (Пр] оконечной станции и др. (см. рис. 5.31).

Рис.        5.36.        Принцип        выделений тактовой частоты

Рис. 5.35. Структурная схема тактовой синхронизации

110

Сущность одного из наиболее распространенных методов вы деления тактовой частоты состоит в том, что из спектра группо вого цифрового сигнала с помощью ВТЧ, содержащего высоко добротные резонансные контуры, фильтры-выделители или изби рательные усилители, выделяется тактовая частота. Эчергетич

I

ский спектр случайной униполярной последовательности импульсов, т. е. спектр униполярного цифрового сигнала, содержит как непрерывную GH(/), так и дискретную Сд(/) составляющую. На рис. 5.36 приведен энергетический спектр униполярного цифрового сигнала при скважности следования импульсов, равной 2, и показано, что с помощью фильтра-выделителя можно выделить первую гармонику частоты следования импульсов, т. е. тактовую-частоту /ч, являющуюся одной из составляющих дискретной части спектра.

Такой способ выделения тактовой частоты называется способом пассивной фильтрации (или резонансным). Этот способ характеризуется простотой реализации ВТЧ, но имеет существенный: недостаток: стабильность выделения тактовой частоты зависит от стабильности параметров фильтра-выделителя и структуры цифрового сигнала (при появлении длинных серий нулей или кратковременных перерывах связи затрудняется процесс выделения тактовой частоты).

Перспективным для высокоскоростных ДСП, но более сложным, является способ тактовой синхронизации с применением устройств автоподстройки частоты генератора тактовой частоты приемного оборудования (способ активной фильтрации).

Более подробно схема и особенности работы ВТЧ рассматриваются в следующей главе, поскольку ВТЧ в принципе является одним из узлов регенератора и на рис. 5.35 он вынесен из состава ЛР только для пояснения принципов организации тактовой синхронизации.

Цикловая синхронизация осуществляется следующим образом. На передающей станции в состав группового цифрового сигнала в начале цикла передачи (обычно в КИ0) вводится цикловой синхросигнал, а на приемной станции устанавливается приемник синхросигнала (ПСС), который выделяет цикловой синхросигнал из группового цифрового сигнала и тем самым определяет начало-цикла передачи. Очевидно, что цикловой синхросигнал должен обладать определенными отличительными признаками, в качестве которых используется заранее определенная и неизменная структура синхросигнала (например, 0011011 в ДСП ИКМ-30), а также периодичность следования синхросигнала на определенных позициях цикла (например, в КИо. через цикл в ДСП ИКМ-30). Групповой цифровой сигнал в силу случайного характера информационных сигналов такими свойствами не обладает.

К системе цикловой синхронизации предъявляется ряд требований, в частности:

время вхождения в синхронизм при первоначальном включении аппаратуры и время восстановления синхронизма при его нарушении должно быть минимально возможным;

приемник синхросигнала должен обладать высокой помехоустойчивостью;

число символов синхросигнала и частота повторения должны быть минимально возможными.