Эти требования носят противоречивый характер, поэтому пр: ходится принимать компромиссные решения.

Время восстановления синхронизма должно быть минимальным (обычно не более нескольких миллисекунд), так как помимо того, что сбой синхронизма приводит к потере связи, т. е. к ухудшению качества передачи, возможны нарушения работы каналов /передачи С У В, что может, например, привести к разъединению .абонентов. Сокращение времени восстановления синхронизма, в частности, может быть достигнутохза счет увеличения числа символов синхросигнала и частоты его повторения, но это неизбежно приведет либо к сокращению информационной части цикла передачи, либо к увеличению скорости передачи цифрового группового сигнала. Чаще всего используется многоразрядный синхросигнал, все символы которого передаются в виде единой синхрогруппы (сосредоточенный синхросигнал).

Когда речь идет о помехоустойчивости приемника синхросигнала, имеется в виду защита как от установления ложного синхронизма, так и от ложного выхода из состояния синхронизма. Это обеспечивает наибольшее среднее время между сбоями синхронизации и может быть достигнуто, за счет принятия того или иного решения после анализа ситуации в течение некоторого периода времени, а следовательно, приведет к возрастанию времени восстановления синхронизма.

Рассмотрим принципы работы ПСС со скользящим поиском (рис. 5.37), который выполняет следующие основные функции: установление синхронизма после включения системы в работу; контроль за синхронным состоянием системы в процессе работы; обнаружение сбоя синхронизма; восстановление состояния синхронизма после каждого сбоя.

Основными узлами ПСС являются ^ опознаватель, анализатор и решающее устройство.

Гралл040и\

Рис. 5.37. Структурная схема приемника синхросигнала

Опознаватель содержит регистр сдвига, число разрядов в к< тором совпадает с числом символов в синхросигнале, и дешифрг

112

тор (Дш), настроенный на дешифрацию синхросигнала заданной структур! г. Как только в регистре сдвига, на вход которого поступает групповой цифровой сигнал, оказывается записанной ко-цовая комбинация, совпадающая по структуре с принятой структурой синхросигнала, на выходе опознавателя появляется импульс.

Анализатор с помощью контрольного сигнала, поступающего г* ГОпр, проверяет соответствие момента появления импульса на исходе опознавателя ожидаемому моменту появления синхросигнала, т. е. осуществляется проверка по периоду следования и времени появления синхросигнала.

Появление импульса на выходе схемы запрета означает отсут-ст«ио синхросигнала (сигнала с выхода Дш) в момент поступле-нь/: контрольного импульса от ГОПр, а появление импульса на вы-хпде схемы hi означает совпадение по времени синхросигнала и ;.?чтрольного сигнала от ГОпр.

Решающее устройство оценивает выходные сигналы анализа-топа по определенному критерию, принимает решение о наличии или отсутствии синхронизма и управляет работой ГОЛр в процессе вхождения в синхронизм. Решающее устройство содержит накопитель по выходу из синхронизма и накопитель по входу в син-Чронизм, представляющие собой двоичные счетчики со сбросом.

Накопитель по входу в синхронизм, вход которого соединен с выходом схемы Иь обеспечивает защиту ПСС от ложного вхождения в синхронизм в режиме поиска синхросигнала, когда на вход, опознавателя поступают случайные комбинации цифрового группово; ' сигнала, совпадающие по структуре с синхросигналом. Обычно емкость накопителя по входу в синхронизм п\ составляет 2 -3 разряда.

Накопитель по выходу из синхронизма, вход которого соединен с выходом схемы запрета анализатора, обеспечивает защиту от ложного выхода из состояния синхронизма, когда из-за ошибок в линейном тракте или по другим причинам происходит кратковременное изменение структуры синхросигнала. Обычно емкость накопителя по выходу из синхронизма п2 составляет 4—б разрядов.

Рассмотрим работу приемника синхросигнала. Если система находится в режиме синхронизма, то накопитель по входу в синхронизм будет заполнен, поскольку на выходе схемы hi регулярно появляются импульсы, подтверждающие совпадение моментов поступления импульсов с выхода опознавателя и контрольных импульсов от ГОПР. Накопитель по выходу из синхронизма опустошается. Импульсы на выходе опознавателя, соответствующие случайным комбинациям со структурой, аналогичной структуре синхросигнала, не влияют на работу ПСС, так как не совпадают по времени с контрольными импульсами от ГОПр.

Если, например, в результате ошибок в одном из циклов будет искажен синхросигнал, на выходе опознавателя в нужный момент импульс не появится, в результате чего с выхода схемы запрета в накопитель по выходу из синхронизма поступит импульс. Одна-

8-90	пз