/faw/rt/! ; >у

I

и т. д. Таким образом, если на данной станции первичной сети необходимо установить ЦСП с ИКМ с относительно большим числом каналов, на ней устанавливают аппаратуру соответствующего числа первичных, вторичных и т. д. цифровых систем передачи Системы, построенные таким способом, называют ЦСП с временным группообразованием. Эти системы помимо обеспечения по требностей сети позволяют использовать на первой ступени rpvn повые кодеки с приемлемыми скоростями работы.

Системы передачи с ЧРК также старается по иерархическом} принципу, но в отличие от ЦСП с ИКМ для них ступенями иерар хии являются не сами системы передачи, а типовые группы кана лов. Системы передачи проектируются на числа каналов, кратные типовым группам.

В рекомендациях МККТТ представлено несколько типоь иерар хий ЦСП с ИКМ: европейская, североамериканская и японская К 1990 г. МККТТ разработал рекомендации по единой (всемир ной)' синхронной цифровой иерархии (СЦИ), позволяющей объ единять цифровые потоки, образованные системами передачи входящими в любую существующую иерархию.

Цифровые системы передачи с ИКМ, используемые на наше? первичной сети, соответствуют европейской иерархии, рекомендо ванной МККТТ. На рис. 5.42 отмечены ступени иерархии, указань типы соответствующих им ЦСП, а также скорости цифровых по токов. Во всех потоках отводятся специальные позиций для4пере дачи служебных сигналов, что также указано на рисунке. Напри мер, скорость вторичного потока, равная '2048X4 + 256=-=8448 кбит/с, определена скоростями четырех первичных потоког (по 2048 кбит/с) и служебной информацией (256 кбит/с) Попут но заметим, что информация, передаваемая по одному каналу ТЧ преобразуется в цифровой поток со скоростью 64 кбит/с, соответ ствующий основному цифровому каналу (ОЦК). . На рис. 5.42 указаны также системы передачи, не входящие непосредственно в иерархию ЦСП с ИКМ. Этб, во-первых, cv6

118

первичная система ИКМ-15, преобразующая сигналы 15 каналов ТЧ в цифровой поток со скоростью 1024 кбит/с. Цифровые потоки двух систем ИКМ-15 могут быть объединены устройством объединения «Зона-15» в первичный цифровой поток. Во-вторых, это аналого-цифровое оборудование АЦО-ЧРКВ, которое преобразует сигналы типовой вторичной группы каналов (60-канальной) системы передачи с ЧРК в три первичных цифровых потока. В-третьих, на рисунке отмечено аналого-цифровое оборудование АЦО-ТВ, позволяющее преобразовывать канал телевизионного вещания и два канала звукового сопровождения (или один стерео) в три третичных цифровых потока. Существуют и другие виды оборудования, имеющие ограниченное применение и не показанные на рисунке.

Параметры цифровых потоков, получаемых на тех или иных ступенях иерархии, должны соответствовать рекомендациям МККТТ. Это позволяет унифицировать оборудование первичной сети и облегчает организацию международных связей.

Скорости цифровых потоков одной и той же ступени иерархии, но образуемых ЦСП, расположенными на различных станциях сети, могут несколько отличаться друг от друга в пределах допустимой нестабильности задающих генераторов. Это требует принятия специальных мер при объединении потоков в поток более высокой ступени иерархии, что заметно усложняет эксплуатацию первичной сети связи в целом и снижает ее качественные показатели. Системы иерархии, где объединяются потоки с небольшими расхождениями скоростей, называют плезиохронными (ПЦИ). Если же обеспечить синхронность объединяемых потоков, то резко упрощается техника их объединения и разделения. Кроме того, обеспечивается прямой доступ к компонентам составляющих потоков без разделения общего, а также появляются заметные преимущества эксплуатации и технического обслуживания сети связи, подробно рассмотренные в специальной литературе'.

В разработанной системе синхронной цифровой иерархии (СЦИ) скорость передачи на первой ступени установлена равной 155 520 кбит/с, что выше верхней скорости европейской ПЦИ (139264 кбит/с, см. рис. 5.42). Установлены также скорости высших ступеней: второй—155520X4 = 622080 кбит/с и третьей — 622080X4 = 248320 кбит/с. Кроме того, рассматривается вопрос •об установлении скоростей передачи ниже первой ступени, что позволит получить преимущества СЦИ на современных спутниковых и радиорелейных линиях связи, где скорости цифровых потоков обычно не превышают 60000 кбит/с. Объединение плезио-хронных цифровых потоков в синхронные осуществляется с добавлением довольно большого объема служебной информации. Например, для четверичного потока эта добавка составляет 155520—139264=16256 кбит/с. Большие объемы служебной информации позволяют поднять эксплуатационное и техническое обслуживание сети на качественно новый уровень.

119