'вой частоты от ВТЧ, подключаемого к любому из объединяемы) потоков (потоки синхронны), и вырабатывает импульсную после довательность записи ИЗ, подаваемую на все ЗУ. Считывани^ осуществляется посредством последовательностей ИС1—-ИСТУ; вырабатываемых ГС>2, которое получает тактовый сигнал от пре образователя частоты (ПЧ), повышающего тактовую частоту объ единяемых потоков в 33/32 раза. Считывающие последовательно сти ИС1—HCIV поступают на ЗУ1-^-ЗУ1У соответственно чере-логические ячейки ЗАПРЕТ1 — 3AHPETIV, которые прекращают подачу ИС в моменты, предназначенные для передачи сигнале^ служебной информации, вырабатываемых передатчиком этих сиг налов (ПерСИ).

В устройстве разделения (Пр) осуществляются обратные onei рации. Заметим только, что приемник сигналов служебной инйюр мации (ПрСИ) устанавливает порядок подачи последовательное тей импульсов записи И31—H3IV, вырабатываемых TOf. поел-импульсов служебной информации генерируется импульс ИЗ затем через время т0б — импульс ИЗП и т. д. Посредством ячее* ЗАПРЕТ1 —ЗАПРЕТ1У запись НО в ЗУ не производится в те моменты, которые -отведены для передачи служебной информации Импульсная последовательность, подаваемая на «обнулящие» вхо ды формирователей импульсов ФИ1 — ФИГУ, является последо вательностью считывания ИС, задержанной ни половину период тактовой частоты исходного потока Тисх/2.

Сравнивая устройства синфазно-синхронного (см. рис. .5.44) . синхронного (см. рис. 5.46) объединения потоков, можно заме тить, что второй способ реализуется в результате некоторого ус ложнения генераторного оборудования по сравнению с первым Кроме того, при синхронном объединении потоков пеобходим< увеличить по сравнению с синфазно-синхронным способом емкос/п памяти всех ЗУ на две ячейки, т. е. обеспечить хранение инфор мации исходных потоков на время передачи (приема) сигнало! служебной информации.

Асинхронное объединение. Цифровые системы передачи, пото ки которых подлежат объединению, часто имеют автономное гё нераторное оборудование, обладающее некоторой нестабильно стью частоты. Эта нестабильность невелика, поэтому объединяе мые потоки называют плезйохронными («как бы синхронными») Вначале предположим, что импульсные последовательности счи тывания устройств объединения потоков имеют скорость, превы щающую скорость записи больше чем в 33/32 раза^(для ране< рассмотренного примера с системой передачи ИКМ-120). Тогда как это показано на рис. 5.47, а, к временному сдвигу тс буде' добавляться постоянно увеличивающаяся временная неод породность tho. Через несколько сотен периодов по 64 им пульса исходного потока (скорости потоков мало.отличаются дру от друга) временная неоднородность достигает величины 32тиС.х/3| (отмечена звездочкой) и возникает необходимость в выравнив нии (согласовании) фаз импульсных последовательностей запи'

124	,	,

\83Ш\ / \2

А      В      /      2 |	63

63 Ш

fftA \3f2

.а)

43\6*\f

Рис. 5.47. Временные диаграммы при асинхронном объединении цифровых пото-[жов (положительное согласование)

« считывания. Очевидно, согласование можно осуществить, задержав процесс считывания на одну позицию, т. е. исключив из соответсть. •.(-.•.} последовательности импульсов считывания ЙС в данный момент 64-й импульс (рис. 5.47,6). Позиция, соответствующая исключенному импульсу^ называется в с та в к о и (стаф-фингом), а сам процесс такого вида — торможением или 'положительным согласованием скоростей. Оче-видно, что в момент торможения происходит перемещение места 'передачи служебных символов: раньше они передавались между ;64 и и 1-м символами, а теперь будут передаваться между 63-м |'н 64-м. Если расхождение скоростей сохранит свой характер, то через некоторое время в результате аналогичного процесса символы А и В переместятся и окажутся между 62-м и 63-м симво-р!ами и т. д.

Рассмотрим случай, когда скорость считывания оказывается недостаточ-.-.'(. На рис. 5.48, а показано, что при этом происходит постепенно j увеличение отрицательной временной неоднородности 1ч0 вплоть до величины 32тисх/33 (отмечена звездочкой). Недостаток скорости считывания приходится компенсировать тем, что очередной (64-й) импульс объединяемого потока приходится передавать вместо импульса служебной информации В (рис. 5.48,6). ПГакой процесс называется отрицательным согласованием скоростей.

Управление согласованием скоростей      осуществляется      посред-

[ство.м команд      согласования      скоростей        (КСС),      кото-

(рьге вырабатываются в оборудовании      объединения      по мере до-

^тижешм        временной        неоднородностью        критического        значения

12?исх/33. В оборудование разделения потоков эти команды посту-

1атот на определенных позициях, отведенных      для передачи слу-

<ебной информации. Итак, на служебных позициях передаются: