Рассмотренные выше схемы несколько упрощены. В реальных случаях в состав БАС вводятся устройства, анализирующие характер изменения тно, что резко понижает вероятность ложного срабатывания Пр КСС, а также устройства, подавляющие фазовые дрожания ГУН.

Jf- позиции

Временной спектр вторичной ЦСП с ИКМ. Временной спектр (цикл передачи) вторичной ЦСП с ИКМ (ИКМ-120) является типичным для всех ЦСП с ИКМ высших ступеней плезиохронной иерархии. Цикл передачи имеет длительность 125 мкс и состой^ из 1056 позиций. Цикл разделен на четыре субцикла, одинаковых по длительности (рис. 5.50). Первые восемь позиций первого субцикла заняты комбинацией 111001100, представляющей собой цикловой синхросигнал объединенного потока. Остальные 256 по зиций первого субцикла (с 9-й по 264-ю включительно) заняты] информацией посимвольно объединенных исходных потоков, номе' ра которых отмечены на рисунке под номерами позиций. Первы четыре позиции второго субцикла заняты первыми символами КСС объединяемых потоков, а следующие четыре — сигналами служебной связи. Вторые и третьи символы КСС (команда поло жительного согласования имеет вид 111, а отрицательного — 000) занимают первые четыре позиции субциклов III и IV (см. рис 5.50). Позиции 5—8 субцикла III используются для передачи сиг] налов дискретной информации (две позиции), аварийных сигна-лов (одна'позиция) и вызова по каналу служебной связи (одн ' позиция). Наконец, в субцикле IV на позициях 5—8 передаете

информация объединяемых потоков при отрицательном согласование скоростей. При положительном согласовании исключаются позиции 9—12 субцикла IV. Поскольку операция согласования скоростей осуществляется не чаще, чем через 78 циклов, позиции Ь—В субцикла IV, предназначенные для передачи информации при отрицательном согласовании, большую часть времени свободны и используются для передачи информации о промежуточных значениях и характере изменения тно. Таким образом, из общего числа плиний, равного 1056, информационными являются 1024±4 позиции.

Разделение цикла передачи на несколько субциклов имеет [следующие преимущества. Во-первых, это позволяет разнести во времени символы КСС, что повышает защищенность этих команд от импульсных помех, поскольку импульсные помехи обычно группируются в пакеты, воздействующие на несколько следующих друг з£ другом импульсов. Во-вторых, поскольку при приеме служебной информации прекращается считывание информации из ЗУ, выделяемый информационный поток обладает неравномерностью, которая должна сглаживаться системой ФАПЧ (ГО2). Работа ФАПЧ сопровождается фазовыми флуктуациями импульсов выделенного потока, которые снижаются, если снижается неравномерность, а она тем меньше, чем больше субциклов содержится в цикле передачи. Наконец, в-третьих, задержка считывания информации объединяемых потоков из ЗУ как на передаче, так и н£ приеме на время прохождения служебной информации заставляет увеличивать емкость памяти ЗУ. Очевидно, что это увеличение тем меньше, чем больше субциклов содержится в цикле, и составляет для рассматриваемого случая две ячейки плюс еще одна на время проверки КСС на отсутствие ошибок. Общее число ячеек ЗУ существующих ЦСП составляет от пяти до восьми и должно быть увеличено по крайней мере втрое при отсутствии деления цикла передачи на субциклы.

|т лава    6.        ЛИНЕЙНЫЙ ТРАКТ ПРОВОДНЫХ ЦСП

128

| f \2\3\t | 5W\s | 9\Ю\П\Я | ff\ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ЖЖЖ 3-й CUfffo/fA/ /fee | 1ЖЖЖ flff/t. UH0. ffflU 0/ф# yaw. ее | 11ЖЖ JBe/ffafau ff/W ff0J7ff- жим. ее | I — А» |

Рис. 5.50. Временнбй спектр ЦСП ИКМ-120

Ж IP

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На вход линейного тракта ЦСП (рис. 6.1) поступает двоич-"гнй сигнал, в котором символам 0 и 1 соответствуют импульсы и г"*узы. На передаче с помощью преобразователя кода (ПКпер) Дкоичный сигнал преобразуется в цифровой импульсный сигнал, Удобный для передачи по проводным линиям связи.

Для увеличения дальности действия ЦСП линия разбита на

^ генерационные участки, между которыми установлены необслу-

-90	129