_

J

Рис. 6.6. К анализу работы регенератора

Рис. 6.7. Возникновение ошибок в работе регенератора из-за линейных искажений первого рода

формы импульса состоит в том, что возникает длительное последействие, причем ти<ттр. Такие искажения носят название линейных искажений второго рода.. Они связаны с подавлением низкочастотных компонент импульсного сигнала.

Рассмотрим принцип работы регенератора (рис. 6.6, а) временных диаграммах (рис. 6.6,6 и в) показаны идеальный н кскаженный двоичные сигналы, причем последний действует на входе регенератора. С помощью корректирующего усилителя (КУС) происходят усиление и частичное восстановление формы импульсного сигнала. Устройство выделения тактовой частоты (УВТЧ) вырабатывает последовательность стробирующих импульсов, следующих с частотой /Т=1/Г (рис. 6.6, г). В моменты действия этих импульсов замыкается ключ (Кл) и отсчеты сигнала Ui,Ub Us,... проходят в решающее устройство (РУ). Здесь происходит сравнение напряжений Ui с пороговым напряжением с/„. Если Ui>Un, то на выходе РУ появляется стандартный импульс, в противном случае на выходе РУ формируется пауза (рис 6.6, д). Таким образом регенератор восстанавливает форму исходного цифрового импульсного сигнала (отличие заключается в небольшом временном запаздывании, что несущественно).

В работе регенератора возможны ошибки. Рассмотрим вл* искажений первого рода на процесс возникновения        ошибок. I рис      б 7 а—в    изображены    неискаженный    двоичный сигнал, сигнал    действующий на выходе КУС, и тактовая последовательность импульсов, выработанная УВТЧ. В момент действия третьего г пульса тактовой последовательности отсчет суммарного напря ния на входе РУ U5>Un и вместо паузы в двоичном сигнале на выходе РУ появляется импульс, т. е. в процессе регенерации е никла ошибка (рис. 6.7, г).

Рассмотрим    влияние линейных      искажении      второго      рода    i возникновение ошибок в работе регенератора. Для этого сравним неискаженный двоичный сигнал и сигнал, действующий на выходе согласовывающего трансформатора в точке /        (см. рис

132

П

П	П

Рис. 6.9. Возникновение .ошибок в работе регенератора из-за действия помех

Рис. 6.8. Возникновение ошибок в работе регенератора .из-за линейных искажений второго рода

Интервал времени ДГ, (рис. 6.8) характеризуется тем, что в двоичном сигнале присутствует много символов 0 и отрицательные по знаку переходные процессы, связанные с прохождением импульсов через согласовывающий трансформатор, появляются редко. На интервале АТ2 в двоичном сигнале присутствует много символов 1 и отрицательные по знаку переходные процессы накладываются друг на друга, в результате чего импульсы смещаются в область отрицательных напряжений. Таким образом, из анализа, проведенного выше, следует, что в зависимости от числа символов О и 1 в двоичном сигнале на интервалах времени ДГ,-, соизмеримых с ттр, меняется расположение импульсов относительно оси абсцисс. Это затрудняет выбор величины порога Un в РУ и приводит к дополнительным ошибкам.

Рассмотрим влияние помех на возникновение ошибок, полагая, что напряжение помехи ограничено диапазоном ± £/Пом max- Из рис. 6.9 видно, что если помеха противоположна по знаку полезному сигналу и превышает пороговое напряжение £/п, то возникает ложное срабатывание РУ, как это имеет место в момент t2. Обычно Un выбирают посередине диапазона напряжений 0 ... Um. Тогда условием отсутствия ошибок является выполнение неравен; ства £/пом max<Q,5Um. Отсюда можно заключить, что минимально допустимая защищенность сигнала от помехи

(6.1)

Исходя из изложенного можно отметить, что источниками ошибок в цифровом линейном тракте являются помехи и линейные искажения.

6.2. СИГНАЛЫ И КОДЫ

В ЛИНЕЙНЫХ ТРАКТАХ ЦСП

Преобразование двоичных сигналов в цифровые импульсные сигналы с помощью ПКпер связано с передачей символов О, 1 посредством сигналов, изображенных на рис. 6.10. При выборе конкретного типа такого преобразования исходят из учета влияния линейных искажений первого и второго рода на работу регенератора, простоты реализации его узлов, вопросов электромагнитной совместимости ЦСП с другими системами, работающими по той

133