Рис. 6.25. Глаз-диаграммы сигналов, действующих на выходе КУС

величина        раскрыва        глаз-диаграммы,        равная        отношению      К =

= AUU

.

Очевидно, что чем ближе К к 1, тем выше качество коррекци] и надежность работы регенератора, так как меньше опасност ошибочного превышения (непревышения) пороговых напряжений Качество коррекции считается допустимым, если /С>0,75.

Влияние точности работы УВТЧ. На входе узкополосноп фильтра УВТЧ действует сигнал, близкий по форме к двоичному в спектре которого вблизи частоты /т расположены мешающш частотные компоненты (см. рис. 6.19). Мощность помехи зависиг от ширины полосы пропускания УФ (А/уФ~10 кГц). Отношение сигнал-шум на выходе УФ /С>100.

Наличие помехи на выходе УФ приводит к погрешности в ра-

боте УВТЧ.    Эта погрешность      проявляется      в том,      что моменты

стробирования случайным образом смещаются относительно      сво-

их истинных значений. Однако при /С>100 этим явлением можно

пренебречь. Необходимо отметить, что выбирать величину а/уф уже

10    кГц нецелесообразно    по      следующей      причине.      Узкополосные

фильтры сами вносят временные задержки в тракт прохождения

сигнала:    т3 = Я(/ — /о) /А/ уф,    где    Я — коэффициент      пропорциональ-

ности, зависящий от порядка фильтра; f0 — 'резонансная частота.

По различным причинам, в том числе из-за температурных из-

менений, значение А/=|/т — /о        может меняться, что будет приво-

дить к изменению т3 на тактовой частоте /т и смещению моментов

стробирования относительно истинного положения.    С    учетом де-

стабилизирующих факторов погрешность в работе УВТЧ, равная

А//7\ где А/ — максимальная величина отклонения момента стро-

бирования от истинного положения, составляет 5... 10%.

Влияние помех. Источники помех, действующих на входе регенератора, зависят от типа линии связи. Если ЦСП работает на магистрали с коаксиальным кабелем, то источниками помех являются тепловые шумы и шумы КУС. На симметричных кабелях ; помехи возникают из-за взаимного влияния между цепями. Будем считать, что помеха имеет нормальное распределение мгновенных значений, что характерно для тепловых и собственных шумов vch-

Рис. 6.26. К расчету вероятности ошибки в работе регенератора в случае кода МЧПИ

лителей. В случае симметричного кабеля при количестве мешающих цепей Af>6 также можно считать помеху распределенной по нормальному закону. Мешающее действие шумов оценим при идеальной глаз-диаграмме, т. е. будем считать, что в моменты стробирования возможные величины отсчетов £/,• равны ±Um или 0. Так как на выход КУС просачивается помеха, эти отсчеты рав-

ны      -- Um + UnoM,      «пом,        Um + UnoM,          ГДС          ^пом — МГНОВСННЫе          ЗНаЧСНИЯ

напряжения помехи на выходе КУС. На рис. 6.26 показано расположение отсчетов Ui в моменты принятия решения в РУ\ и РУ2 и изображены плотности распределения вероятности этих отсчетов p-i(Unott), Ро(^пом), р\ (Мпом) соответственно для случаев, когда передаются символы — 1, 0 и 1:

(6.5)

/>-1 Ком) = (l/V^o) ехр [- (ипом + £/Ja/2°2]; Ро (и«ш) - O/V^ a) exp (- «iL/2o2);

Pi («пом) = (1 /Т/2^ а) ехр [- (ипом - Um)*/2a*]t

где а2 — мощность помехи на выходе КУС. Как видно из этого же рисунка, вероятность неверного принятия символа 1 равна заштрихованной площади S\, вероятность неверного принятия символа О равна сумме заштрихованных площадей S'Q и S'Q, вероятность неверного принятия символа — 1 равна заштрихованной площади S-i. Если пороги C/ni и Un2 расположены симметрично по отношению к оси абсцисс, то C/ni = £/ii2=0,5£/m и

-и

(6.6)

^1 = ^ = ^ = ^=      \      Pi(unOM)dtinoM.

\J

Заменяя    переменную    в      (6.6)        на      x=(Unou — Um)/a и      используя (6.5), получаем

10—90

145