ту.

Рис. 7.1. Структурная схема ЦСП ИКМ-30

здания пучков соединительных линий между городскими и при городными АТС и между АТС и АМТС; ИКМ-ЗОС, используема на сетях сельской связи. Общие принципы построения ЦСП эти типов одинаковы, поэтому вначале рассмотрим ЦСП ИКМ-30, затем приведем сведения об особенностях ИКМ-ЗОС.

Цифровая    система    передачи      ИКМ-30    позволяет    организовы вать по парам низкочастотных кабелей с бумажной и полиэтиле новой изоляцией 30 каналов ТЧ при однокабельном или двухка бельном    варианте работы. В первом случае пары, предназначенные для    организации    встречных    направлений    передачи, должн иметь достаточно высокое переходное затухание, поэтому удаетс уплотнить не более трети всех кабельных пар. Во втором случа могут быть задействованы почти все пары, что равноценно увели чению емкости    кабеля    примерно в    14 раз '(некоторые пары    при1, этом используются для передачи служебной информации). В аппаратуре ИКМ-30 для    каждого канала ТЧ организуется    по два выделенных сигнальных канала    (CKi и СК2) для передачи сигналов управления    и взаимодействия,    необходимых для функционирования    устройств    коммутации    сети.        В      системе      предусмотрена возможность организации канала звукового вещания второго клас-. са вместо четырех каналов ТЧ, а также восьми каналов передачи дискретной информации со скоростью 8 кбит/с вместо одного канала ТЧ. Еще один такой же      капал ПДИ организуется непосредственно в групповом тракте аппаратуры ИКМ-30.

На рис. 7.1 приведена структура 0,СП ИКМ-30, а в табл. 7.1 -длина регенерационного участка /уч, максимальная длины секции дистанционного питания    /д.п    и переприемного участка    по тональ-

Таблица      7.1

| Тип кабеля | 'уч- | км | /д п, км | Ln. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-0,5 | 0,35. | .. 1,5 | 25 | 50 |
| Т-0,6 | 0,52, | . .2,3 | 36 | 72 |
| Т-0,7 | 0,59. | ..2,6 | 41 | 82 |
| ТПП-0,5 | 0,47. | ..2,0 | 28 | 56 |
| ТПП-0,7 0,62 . |  | . .2,7 | 43 | 86 |

пой частоте Ln в зависимости от типа кабеля. На рис. 7.1 приняты следующие обозначения: СУ — согласующие устройства, обеспечивающие подключение входов каналов ТЧ ЦСП к городским АТС; АЦО — аналого-цифровое оборудование, формирующее из аналоговых сигналов ТЧ и сигналов СУВ типовой первичный цифровой поток со скоростью передачи 2048 кбит/с и преобразующее этот поток на приеме в соответствующие сигналы ТЧ и СУВ; ОЛТ — оборудование линейного тракта, обеспечивающее регенерацию принимаемых цифровых сигналов, ввод в кабель тока дистанционного питания необслуживаемых регенерационных пунктов, телеконтроль линейного тракта, контроль ошибок в линейном сигнале, защиту станционных устройств от опасных напряжений, возникающих в кабеле, и организацию служебной связи (СС); НРП — необслуживаемые регенерационные пункты, восстанавливающие линейные сигналы после прохождения ими соответствующих кабельных участков и располагающиеся в кабельных колодцах; ОРП — обслуживаемый регенерационный пункт, функции которого практически совпадают с ОЛТ оконечных станций.

Телеконтроль линейного тракта    и служебная связь осуществляются по отдельным парам кабеля.

Аналого-цифровое оборудование построено по принципу, подробно рассмотренному в гл. 5. На передаче в АЦО осуществляется амплитудно-импульсная модуляция аналоговых сигналов ТЧ, после чего они объединяются в групповой АИМ сигнал. Последний кодируется в групповом кодере с нелинейным квантованием (амплитудная характеристика кодера построена по квазилогарифмическому закону А-86,7/13) в восьмиразрядные кодовые комбинации, которые объединяются с сигналами управления и взаимодействия и сервисными сигналами (обеспечивающими работоспособность данной ЦСП) в типовой первичный цифровой поток со скоростью передачи 2048 кбит/с. Параметры этого потока в точке ГСЬ называемой точкой стыка (сетевым стыком), отвечают рекомендациям МККТТ, что позволяет использовать данную ЦСП не только для построения ЦСП следующих ступеней иерархии, но и для совместной работы с другим типовым оборудованием, например оборудованием радиорелейных и волоконно-оптических линейных трактов. К точкам стыка вместо АЦО может подключаться типовая аппаратура цифрового вещания (АЦВ), которая позволяет организовывать или четыре канала звукового вещания (3В) высшего класса, или два стереоканала 3В, или восемь репортерских каналов (вместо 30 каналов ТЧ).

В точке стыка TCi принят код с чередованием полярности импульсов (ЧПИ). Поскольку линейный сигнал аппаратуры ИКМ-30 имеет такой же код, оборудование линейного тракта относительно просто, поскольку не содержит преобразователей кодов.

Линейный сигнал системы построен на основе сверхциклов, Циклов, канальных и тактовых интервалов, как это показано на Рис. 7.2 (обозначение 0/1 соответствует передаче в данном тактовом интервале случайного сигнала). Сверхцикл передачи (СЦ)

153