I

Рис. 7.2. Временнбй спектр ЦСП ИКМ-30

соответствует минимальному интервалу времени, за который редается один отсчет каждого из 60 сигнальных каналов (СК) каналов    передачи    аварийной сигнализации      (потери    сзерхцикло вой или цикловой синхронизации). Длительность СЦ Гсц=2 мс. Сверхцикл состоит из    16 циклов      передачи    (с Цб по Ц^)      Длительность цикла Гц= 125 мкс и соответствует интервалу дискретизации сигнала ТЧ с частотой 8 кГц. Каждый цикл л од разделяете я на 32 канальных интервала длительностью Гки = 3,906 мкс. Из      них 30      интервалов      отводятся      под      передачу        сигналов      ТЧ| (КИ]—КИ!5, KHiy—-КИзО, а два —под передачу служебной    ин-1 формации      (КИ0 и KHie).    Каждый    канальный    интервал состоит! из восьми интервалов разрядов    (Pi—ps) длительностью по TP-'f 488 не. Половина разрядного интервала может быть занята пря-j моугольным импульсом длительностью Ги = 244 не при передач в данном разряде единицы (при передаче нуля импульс в разряд-) «ом интервале отсутствует).

Интервалы КИ0 в четных циклах предназначаются для пере
дачи циклового синхросигнала (ЦСС), имеющего вид 0011011 и
занимающего интервалы pz—Р&. В интервале pi всех циклов
редается информация постоянно действующего канала передачи
..дискретной информации (ПДИ). В нечетных циклах , : гервалы
•рз и Ре КИо используются для передачи информации о потере
цикловой синхронизации (Авар. ЦС) и снижении остаточного за
тухания каналов до значения, при котором в них может зоЗннк-;
путь самовозбуждение (Ост. зат). Интервалы Р^, ps, Ру и Р« яв
ляются свободными, их занимают единичными сигналами для;
улучшения работы выделителей тактовой частоты. В интервале
154	' . ..	.	<	"	[

W''	чРШШР^Щ,^,,,. ,,...,„„

нулевого цикла (Ц0) передается сверхцикловой синхросигнал вида 0000 (Pi—Р4), а также сигнал о потере сверхцикловой синхронизации (Р6—Авар. СЦС). Остальные три разрядных интервала свободны. В канальном интервале KHi6 остальных циклов (Ц1—Ц15) передаются сигналы служебных каналов CKi и СКг, причем в Ц] передаются СК для 1-го и 16-го каналов ТЧ, в Ц2 —для 2-го и 17-го и т. д. Интервалы Р3, Р4, Ре и Р7 свободны, но в ЦСП ИКМ-ЗОС, где для каждого канала ТЧ требуется большее число СК, они используются.

В настоящее время отечественная промышленность серийно выпускает 30-канальную ЦСП четвертого поколения ИКМ-30-4, которая должна заменить широко распространенную на сети ИКМ-30. Эта система выполнена на современной элементной базе, а ее сервисные устройства соответствуют самому высокому международному уровню. Системы ИКМ-30 и ИКМ-30-4 полно"-стью совместимы.

Основные отличия ЦСП ИКМ-30-4 от ИКМ-30 заключаются в следующем. Во-первых, в ИКМ-30-4 сигналы управления и взаимодействия объединяются в оборудовании согласования межстанционных линий АТС, АМТС (ОСА) в общий канал сигнализации (ОКС). Точка стыка этого канала между ОСА и аналого-цифровым оборудованием АЦО соответствует унифицированному противонаправленному стыку основного цифрового канала (ОЦК) со скоростью передачи 64 кбит/с, что позволяет использовать ОКС самостоятельно. Во-вторых, за счет повышения КПД линейных регенераторов почти вдвое увеличены секция дистанционного питания и максимальная дальность связи. Так, для кабелей Т-0,5 эти величины составляют соответственно 40 и 80 км вместо 25 и 50 км для ИКМ-30. В-третьих, если линейный тракт организован по двухкабельной схеме на десятипарном кабеле ТПП-0,7, в ЦСП ИКМ-30-4 предусмотрена возможность увеличения регенерацион-ного участка на 44% по сравнению с участком ИКМ-30.

Как уже отмечалось, ЦСП ИКМ-30-4 имеет современное сервисное оборудование, один комплект которого позволяет контролировать работу по 100 блоков аппаратуры как в дежурном режиме/так и по командам 9ператора. Число различных команд — 15, на табло оператора может быть отображено до 12 различных состояний каналов, до 21 различных нарушений в их работе и до 20 различных неисправностей блоков. По командам сервисное оборудование может контролировать любой необслуживаемый реге-нерационный пункт, а в нем — любой линейный регенератор (ЛР). Число контролируемых НРП может достигать 99, а число ЛР в каждом из них—12. Сервисное оборудование позволяет организовывать низкочастотную служебную связь в двух направлениях, станционную служебную связь и служебную связь по цифровому каналу со скоростью передачи 32 кбит/с. Последняя может использоваться и для передачи дискретной информацир. Сервисное оборудование надежно защищено от неисправностей; его функции по команде оператора могут быть переданы на ЭВМ центра тех-

155