^•W'fj$jjj$?$ "'']"

•	2Г

тдоМм>«

та

-™,, :^щ.

-^_.        '.''.'А'./      •жУ-.г'^'Чл!.-: '.'•      -              I

Рис, 7.4. Структурная схема ДСП ИКМ-120

ростями передачи 2048 кбит/с (рис. 7.4). При использовании четы-] рех комплектов АЦО-30 первичной ЦСП получают 120 каналов ТЧJ Посредством вторичной ЦСП возможно организовать а на лого! вый вторичный сетевой тракт (60-канальный). Для этого исполь-З зуется аналого-цифровое оборудование преобразования вторич-1 ной группы каналов типа АЦО ЧРКВ, в котором аналоговый груп-1 повой сигнал со спектром 312...552 кГц преобразуется в три ти-1 повых первичных цифровых потока со скоростью передачи! 2048 кбит/с, которые и подаются на оборудование вторичного вре-1 менного группообразования (ВВГ). При этом четвертый потока по-прежнему поступает от АЦО-30. Очевидно, что в этом случае! емкость организуемого пучка каналов ТЧ снижается со 120 до 90.'I В АЦО ЧРКВ спектр группового сигнала 312... 552 кГц вначале! смещается в диапазон 12...252 кГц, затем дискретизируется с час-1 тотой 512 кГц и кодируется 11-разрядным кодом. Кодер имеет! квазилогарифмическую амплитудную характеристику, соответст-| вующую закону А = 5,4/5. Полученные цифровые потоки синфаз-3 но-синхронны, в них введены служебные символы (синхрониза-J ции, служебной связи, аварийных сигналов)—по одному на каж-1 дую 11-разрядную информационную комбинацию.

Линейный тракт организуется по двухкабельной схеме, но на-] местных участках сети допускается и однокабельная. Номиналь-1 пая длина кабельного участка /уч = 5 км, максимальная а линя секции дистанционного питания /д.п = 200 км, максимальная дли-1 на переприемного участка ТЧ L = 600 км, что соответствует маке симальной протяженности зонойого участка первичной сети.

Разработана методика замены на существующих линиях связи аппаратуры аналоговых систем К-60П и КАМА    аппаратурой| ИКМ-120У.    При    этом    предусматривается    возможность    совмест-? ной работы указанных АСП и ЦСП по одному кабелю, что позво^ ляет постепенно заменять аппаратуру без длительного закрытия! связи по модернизируемой линии передачи.

Цифровой поток в точке стыка ТС2 между ВВГ и ОЛТ системы имеет параметры,    соответствующие рекомендациям МККТТЛ 158

и потому может использоваться для организации связи посредством типовой аппаратуры по радиорелейным и волоконно-оптическим линиям.

Временной спектр вторичного потока разделен на циклы длительностью Гц = 125 мкс. Структура цикла типична для ЦСП с временным группообразованием при двустороннем согласовании скоростей объединяемых потоков (см. рис. 5.50).

7.3. ТРЕТИЧНЫЕ ЦСП

Рекомендациям МККТТ по третичным ЦСП европейской^ иерархии соответствуют 480-канальные системы (ИКМ-480), которые предназначены для использования на внутризоновых и магистральных участках первичной сети. Однако внедрение этих систем в настоящее время сдерживается недостаточно высокой экономической эффективностью по сравнению с действующими СП с ЧРК.

Комплекс аппаратуры (рис. 7.5) предназначен для организации пучков каналов по кабелям МКТ-4 с коаксиальными парами малого диаметра (1,2/4,6 мм). На входы оборудования образования третичной временной группы-ТВ Г (точки стыка ТС2) поступают четыре типовых вторичных потока со скоростями 8448 кбит/с, которые объединяются в типовой третичный поток со скоростью передачи 34368 кбит/с. В точке стыка ТС3 оборудования ТВГ и ОЛТ параметры этого потока соответствуют рекомендациям МККТТ, что позволяет использовать оборудование ТВГ как для образования ЦСП следующей ступени иерархии (четверичной), так и для образования линейных трактов посредством типовой аппаратуры на волоконно-оптических линиях связи.

Временной спектр линейного сигнала системы ИКМ-480 (рис. 7.6) разделяется на циклы длительностью 7V=62,5 мкс, равной половине длительности циклов 30- и 120-канальных ЦСП. Цикл состоит из трех равных по времени субциклов (а не четырех, как в других ЦСП с временным группообразованием), в каждом из

/я/?а:я/л

ffPff

N        г"

| ^-*_ |  | тс, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -^ с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e Дв | /вг |  | Otit | -^ | Hi | W |  | HWJ |
| -т 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — -^* |  |  |  |  |  |  |  | \ |

. 7.5. Структурная схема ЦСП

159