7.4. ЧЕТВЕРИЧНЫЕ ЦСП

[

Четверичные ЦСП — системы передачи, объединяющие четыре третичных потока со      скоростью      34368      кбит/с в четверичный-4 139264 кбит/с, т. е. позволяющие создавать пучки каналов ТЧ ем| костью 480X4=1920. Разработанная система передачи ИКМ-1920 предполагает использование коаксиальных пар среднего дна мет» ра (2,6/9,5 мм) кабелей КМ-4 и КМ-8/6. Номинальная длина кабельного участка такой системы /уч=3 км, а максимальная про! тяженность секции дистанционного Питания /д.п = 240 км. Система позволяет получать длину простого (без переприемов по ТЧ)    канала      ТЧ до      2500 км,      а при      наличии      четырех      перепряемов — 12500 км, что соответствует нормам    на    магистральные участки? каналов ТЧ на первичной сети связи. Система ИКМ-1920 предус* матривает      использование      АЦО-ТВ,      позволяющее      преобразовьк вать сигналы одного канала телевизионного вещания и двух каналов звукового сопровождения    (или одного стерео) в три типо-| вых третичных цифровых потока.

Рис. 7.7. Временной спектр ЦСП ИКМ-1920

Линейный сигнал ИКМ-1920 разделяется на циклы, следующие с частотой 64 кГц (7\,= 15,625 мкс). Цикл, в свою очередь, подразделяется на четыре субцикла (рис. 7.7) и содержит 2176 позиций, из которых 2148±4 являются информационными.

162

Сравнение параметров линейного тракта ИКМ-1920 с параметрами линейных трактов систем передачи с ЧРК К-3600 и К-5400, имеющих ту же длину номинального кабельного участка (3 км), но позволяющих организовывать по тому же кабелю пучки по 3600 и 5400 каналов ТЧ соответственно вместо пучка емкостью 1920 каналов, говорит о неэффективности внедрения ЦСП ИКМ-1920. Поэтому в настоящее время налаживается выпуск модифицированной системы ИКМ-1920Х2, в которой удвоение числа каналов ТЧ достигается объединением двух четверичных цифровых потоков. Скорость передачи объединенного потока остается равной скорости одного четверичного за счет применения специального (дуобинарного) кода, что позволяет сохранять прежнюю длину кабельного участка, равную 3 км, и существенно повысить рентабельность данной ЦСП. В дальнейшем предполагается использовать оборудование ИКМ-1920 для создания типовых четверичных цифровых потоков и передачи их по волоконно-оптическим линейным трактам, а также для организации связи по международной сети синхронной цифровой иерархии.

7.5. СУВПЕРВИЧНЫЕ ЦСП

К субпервичным ЦСП относятся широко используемые в настоящее время системы передачи ИКМ-15 и «Зона-15». Кроме того, к ним условно можно отнести систему С-32, предназначенную для совместной работы с электронной АТС типа ЭАТС-ЦА.

Наиболее распространенная на сети связи система ИКМ-15 предназначена для организации соединительных линий между сельскими АТС по кабелям КСПП и ВТСП и позволяет получать 15 каналов ТЧ. Для каждого канала ТЧ может быть организовано до трех выделенных сигнальных каналов (СК), вместо двух каналов ТЧ может быть организован один канал звукового вещания второго класса, а также четыре низкоскоростных канала для передачи дискретной информации.

Групповой сигнал ИКМ-15 передается со скоростью 1024 кбит/с; можно объединить цифровые потоки от двух систем и получить типовой первичный поток 2048 кбит/с, что обеспечивает совместимость данной ЦСП с системами, образующими рекомендованную МККТТ европейскую иерархию ЦСП.

Длина кабельного участка /уч (рис. 7.8) может выбираться
в пределах 4...7,2 км для кабеля КСПП-1X4X0,9 и 4,4... 7,4 км
для кабеля КСПП-1 Х4Х 1,2, что соответствует пределам затуха
ния кабельного участка 26... 46 дБ на полутактовой частоте
512 кГц. Максимальная протяженность линейного тракта L рав
на 50 км, возможно использование одной промежуточной станции,
что позволяет увеличивать L до 100 км. На секции дистанцион
ного питания /д.п возможна установка до семи НРП. Иногда для
повышения защищенности от помех регенераторов, находящихся
на оконечных станциях, пристанционные участки укорачивают до
1 км* что возможно при наличии искусственных линий, входящих
ц*	.	163