Если вызываемый абонент подключен к этому же МАК, соединЛ ние замыкается через него, в противном случае МАК выходит Л модуль транзитной коммутации (МТК), с которым он соединея четырьмя трактами, позволяющими обмениваться цифровыми по-токами со скоростью передачи 2048 кбит/с. Модули МАК и MTJ\ находятся на одной станции. Второй содержит коммутационное поле, позволяющее подключать со стороны абонентов до 15 названных цифровых потоков и 16 групповых соединительных линий (ГСЛ), по которым также передаются потоки со скоростями 2048 кбит/с.

Групповые соединительные линии соединяют данную станцию-с встречной. Если последняя также является ЭАТС-ЦА, соедини! тельная линия включается в ее МТК, в противном случае линия должна быть подсоединена к специальному модулю оборудования сопряжения (МОС). Линия ГСЛ аналогична Г АЛ, ее длина такжЗ может достигать 7 км, и на ней не предусматриваются промежу! точные регенераторы. В МОС осуществляется прямое и обратное преобразование цифрового потока в разговорные сигналы и сиг^ налы управления станции данного типа. От МОС к встречном станции отходит до 60 соединительных низкочастотных линий

На рис. 7.11 не показан модуль технического обслуживания и эксплуатации (МТОЭ), который может располагаться как на дан! ной ЭАТС-ЦА, так и на значительном удалении от нее. Модули обслуживает до трех ЭАТС-ЦА, на нем устанавливается управляющая ЭВМ и устройства, обеспечивающие доступ оператора в систему.

Пользователи системы С-32 входят в интегральную цифровую! сеть* позволяющую обмениваться любой информацией со скоростью передачи до 32 кбит/с. Можно предположить, что системы передачи, подобные С-32, еще нескоро получат широкое распространение. Однако уже сейчас можно добиться значительного со-] кращения объема    кабельных    цепей, отнесенного    к одному    абоненту, применяя серийно выпускаемые в России двух- и четырех-' канальные      ЦСП:      ИКМ-2-4      и    ИКМ-4-4,      предназначенные      для уплотнения      двухпроводных      абонентских трактов. Так,    ИКМ-4-4! позволяет организовывать по абонентскому тракту четыре типовых канала ТЧ с двух- или четырехпроводным окончанием; сигналы    управления    и    взаимодействия    передаются    по    выделенным сигнальным каналам    (по два на каждый канал ТЧ). Вместо канала ТЧ абоненту может быть предоставлен канал передачи данных со скоростью передачи до 64 кбит/с при работе в синхронном режиме или до 19 кбит/с      при работе      в асинхронном.      Эта ЦСП    может применяться на    абонентских линиях    практически    с любыми используемыми на них кабелями. Максимальная длина линии достигает 3 км при диаметре жил кабеля 0,4 мм и 8 км при диаметре 0,7 мм. Комплект аппаратуры, устанавливаемый па станции, питается от первичного источника —60В, а комплект па абонентском конце — дистанционно по искусственным цепям. 168

В настоящее время разрабатывается 15-канальная ЦСП для абонентских линий, которая в основном позволит решить проблему телефонизации на базе уже сложившихся телефонных сетей крупных городов.

Глава    8.        ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ    СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

8.1. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВОСП

В настоящее время в развитых странах волоконно-оптические системы передачи (ВОСП) широко внедряются на всех участках сетей связи. По сравнению с существующими системами связи на медных кабелях ВОСП обладают рядом преимуществ, основными из которых являются: широкая полоса пропускания, позволяющая организовывать по одному волоконно-оптическому тракту необходимое число каналов с дальнейшим их наращиванием, а также предоставлять абоненту наряду с телефонной связью любые виды услуг связи (телевидение, телефакс, широкополосное радиовещание, телематическое и справочное обслуживание, рекламу, местную связь и др.); высокая защищенность от электромагнитных помех; малое километрическое затухание и возможность организации регенерационных участков большой протяженности; значительная экономия меди и потенциально низкая стоимость оптического кабеля (ОК) и др.

_t -г -к

ОВ

На передающей станции А (рис. 8.1) первичные сигналы в электрической форме поступают на аппаратуру системы передачи (СП), с выхода которой групповой сигнал подается в оборудование сопряжения (ОС). В ОС электрический сигнал преобразуется в форму, целесообразную для передачи по волоконно-оптическому линейному тракту. Оптический передатчик (ОПер) преобразует электрический сигнал с помощью модуляции оптической несущей в оптический сигнал. При распространении последнего по оптическому волокну (ОВ) происходят его ослабление и искаже-

| fffffl | - | ОС | - | ел |
| --- | --- | --- | --- | --- |

i	j мая

V,              станция

Рис. 8        Принцип организации волоконно-оптической связи