ние. Для увеличения дальности связи через определенное расстояние, называемое участком ретрансляции, устанавливаются промежуточные обслуживаемые или необслуживаемые станции, где осу-< ществляются коррекция искажений и компенсация затухания.

На промежуточных станциях главным образом по техническим причинам    целесообразно    производить    обработку      (усиление,    коррекцию,    регенерацию    и    т.    д.)      электрического    сигнала.      Поэтому промежуточные станции    BOQfl строятся    с    преобразованием      на входе оптического сигнала в Электрический и обратным преобразованием на выходе. В принципе возможно построение чисто оптических    промежуточных станций    на    основе оптических      кванто-, вых усилителей. На приемной оконечной станции Б осуществляется обратное преобразование оптического сигнала    в электриче-1 ский.

Для    модуляции оптической    несущей    информационным    сигналом можно использовать частотную модуляцию, фазовую, амплитудную,    модуляцию    по    интенсивности        (МИ),        поляпизационну* модуляцию      (ПМ)      и    др.    В    подавляющем      большинстве      случаев применяется модуляция по интенсивности оптического излученш При    фиксированных      пространственных      координатах      мгновенное значение      электрического      поля      монохроматического      оптического излучения можно записать в виде E(t) =£1мсо5(о)^+фо), где Е амплитуда    поля; чоо и фо — соответственно частота и фаза опт! ческой несущей. Тогда    мгновенное значение интенсивности    Ямг = £2(/) =£*, со82(со(^+фо), а усреднение по периоду Го = 2я/о)о да( величину Р = 0,5Е2М, которая называетсся средней      интенсивностью      или мощностью.      При МИ именно величина Р изменяется    в    соответствии    с    модулирующим    сигналом    c(t),    т. P(\t)~c(t). Обладая волновой природой, оптическое излучение то же время дискретно. Оно излучается и поглощается только виде дискретных    квантов — фотонов с энергией hf0,    где h — ш стоянная Планка.    Поэтому      мощность      оптического      излучения можно характеризовать    интенсивностью      (количеством в    единиц) времени) потока фотонов J = P/hf0. Следовательно, при модуляцир интенсивности J(t)~c(t).

Применение МИ объясняется тем, что этот вид модуляции широком диапазоне частот выполняется для используемых в or тических передатчиках полупроводниковых источников излучени? (светодиодов,    лазерных диодов)      простыми техническими    средс вами. Для управления интенсивностью излучения    лолупроводн! нового источника достаточно изменять ток инжекции    (накачки) соответствии с модулирующим сигналом. Это легко обеспечивает ся электронной схемой возбуждения в виде усилителя тока      М ляция по интенсивности оптического излучения приводит и к пр( стым решениям обратного преобразования оптического сигнала электрический. Действительно, фотодетектор,    входящий    в    с оста! фотоприемника, является квадратичным прибором, выходной то? которого пропорционален квадрату амплитуды оптического пол

170

т. е. мощности падающего на фоточувствительную поверхность оптического сигнала.

Рассмотренный принцип приема оптического сигнала относится к методу прямого фотодетектирования (некогерентный, энергетический прием)., Другим методом приема является метод фотосмещения (когерентный, гетеродинный и гомодинный прием).

Гетеродинный прием реализуется значительно сложнее метода прямого детектирования и требует совмещения волнового фронта поля гетеродинного излучения с волновым фронтом поля сигнала. В результате фотодетектирования суммарного поля выделяется сигнал промежуточной (разностной) частоты, амплитуда, частота и фаза которого соответствуют указанным параметрам принимаемого оптического сигнала.

Гомодинный прием отличается от гетеродинного тем, что частоты излучений гетеродина и передатчика совпадают. Он дает дополнительное улучшение отношения сигнал-шум до 3 дБ, но его практическая реализация еще более затруднена в связи с необходимостью фазовой автоподстройки частоты лазерного гетеродина.

В настоящее время в качестве оконечной аппаратуры ВОСП используются цифровые системы передачи, т. е. ВОСП строятся как цифровые. Это объясняется существенными преимуществами цифровых СП по сравнению с аналоговыми: высокой помехоустойчивостью; малой зависимостью качества передачи от длины линейного тракта; высокими технико-экономическими показателями и др. Аналоговые СП пока не применяются на волоконно-оптических трактах из-за сравнительно высокой нелинейности источников оптического излучения и технической сложности обеспечения требуемой помехозащищенности. Тем не менее исследования в области аналоговых ВОСП показывают их перспективность в ряде областей (оптическое кабельное телевидение, телеметрия, системы оперативной и служебной связи).

В настоящее время ВОСП строятся как двухволоконные однополосные однокабельные (рис. 8.2). При таком построении передача и прием оптических сигналов ведутся по двум волокнам и осуществляются на одной длине волны К. Каждое ОВ является эквивалентом двухпроводной физической цепи. Так как взаимные влияния между оптическими волокнами кабеля практически отсутствуют, тракты передачи и приема различных систем организуются по одному кабелю, т. е. ВОСП являются однокабельными.

г— з—

СП

И —

ь- ее

Рис. 3.2.    Принцип построения двухволоконной однополосной

V Д        UJVtfvwlD	UN/Nrf4*

171