Л—

Рис. 8.3.    Принцип построения одноволоконной    двухполосной однокабельной ВОСП

К достоинствам данной схемы организации связи следует отнести однотипность оборудования передачи и приема оконечных и промежуточных станций. Существенным недостатком является весьма низкий коэффициент использования пропускной способности ОВ.

С учетом того, что доля затрат на кабельное оборудование составляет значительную часть стоимости ВОСП, а цены на оптический кабель в настоящее время остаются достаточно высокими, возникает задача повышения эффективности использования пропускной способности ОВ за счет одновременной передачи по нему большего объема информации. Этого можно добиться, например, передачей информации во встречных направлениях по одному ОВ при использовании на оконечных станциях оптических развязывающих устройств (ОРУ) и в линии промежуточных корректирующих усилителей (ПКУ) (рис. 8.3). Особенностью данной схемы является использование ОВ для передачи сигналов в двух направлениях на одной длине волны.

Принципиальной особенностью двусторонних (дуплексных) систем является наличие переходных помех между информационными потоками, распространяющихся во встречных направлениях. Переходные помехи возникают за счет обратного рэлеевского рассеяния в ОВ, ответвителях, из-за отражения света от сварных стыков и разъемных соединений на концах линии. Помеху обратного рассеяния можно разделить на постоянную и частотно-зависимую переменную, влияние которых на чувствительность фотоириемного устройства различно. В табл. 8.1 приведены результаты расчетов постоянной составляющей Л0 переходного затухания.

Как видно из табл. 8.1, максимальное значение Л0 = 39 дБ достигается в одномодовом ОВ (ООВ) при А=1,3 мкм.

Таблица      8.1

|  | А0. дБ, | для волокна |
| --- | --- | --- |
| Л, мкм а, дБ /км |  |  |
|  | многомодового | одномодового |
| 0,85 2,3 | 29 | 35 |
| 1,3 1,0 | 33 | 39 |
| 1,55 0,3 | 31 | 37 |

172

W3 /О* Ю5 Ю" /ff7 /OsB,ffum/c	Ю' /0¥ /0s fffs Ю7 B,Sum/c

- а)	6)

Рис. 8.4. Зависимость переходного затухания переменной составляющей от скорости передачи информации для многомо-довых (а) и одномодовых (б) волокон

На рис. 8.4 показаны кривые зависимости переходного затухания переменной составляющей от скорости передачи информации В для многомодовых и одномодовых волокон. Значение А растет с увеличением скорости передачи информации и имеет максимальное значение в диапазоне 1,55 мкм. Уровень переменной составляющей помехи с увеличением В уменьшается, крутизна спада равна примерно 10 дБ/окт. Оптимальный режим работы двусторонней ВОСП, при котором уровень переходной помехи минимален, достигается при л=^1,55 мкм и скорости передачи информации по ООВ более 35 Мбит/с.

/г-/Г-

Рис. 8.5. Структурная схема ВОСП-СР

Наибольший интерес представляют ВОСП со спектральным разделением (ВОСП-СР). Такие системы строятся как одноволо-конные многополосные однокабельные (рис. 8.5). На передающей станции электрические сигналы от п систем передачи поступают на передатчики, излучающие оптические несущие с длинами волн ЯьА-аДз,... 'Дн. С помощью мультиплексоров (МП) и демульти-плексоров (ДМ) осуществляется их ввод в одно волокно на передаче и разделение на приеме. Таким образом, по одному ОВ организуется п спектрально разделенных оптических каналов, что значительно увеличивает коэффициент использования пропускной способности волокна. Возможность построения таких систем основывается на сравнительно слабой зависимости коэффициента

173