оннегя решетка

Рис.      8.7.    Мультиплексор      на      основе дифракционной решетки

Рис.      8.6.      Мультиплексор      на      основе многослойного диэлектрика

затухания оптического кабеля в пределах используемого спектрального диапазона от частоты (или длины волны) .оптической несущей.

Принцип работы мультиплексора и демультиплексора основан на известных явлениях физической оптики: дисперсии, дифракции и интерференции. В основе их структуры может быть оптическая призма, многослойный диэлектрик, дифракционная решетка и др.

В многослойных структурах    (рис. 8.6)    можно выбрать волновую зону прозрачности и ширину этой зоны. Конструктивно мулЯ типлексор — это многослойная диэлектрическая структура, зажЯ тая с обеих сторон двумя стержневыми      линзами.      Торцевые поверхности линз покрыты поглощающей пленкой диэлектрика. Оптические оси линз и волокон смещены друг относительно ,ДруД В большинстве случаев эти устройства имеют следующие хараИ теристики: число волн 2—б, прямые потери 2...5 дБ, переходив затухание 20 ...40 дБ, интервалы между длинами волн 30... 100 им.

В мультиплексорах на основе дифракционной решетки (рис. 8.7) используется зависимость угла дифракции луча, проходящего через дифракционную решетку отражательного типа, от длины волны. Следовательно, размещая ОВ в местах образования светового пятна, соответствующих различной длине волны, можно добиться разделения световых волн по длине. Конструктивно такие МП выполняются следующим образом. К одному из торцов стержневой линзы приклеена отражательная дифракционная решетка. Разделительные свойства фильтра определяются избирательностью дифракционной решетки по длине волны и диаметром сердечника входных и выходных ОВ. Ширина полосы пропускания пропорциональна диаметру сердечника, поэтому для ее расширения используются входные и выходные оптические волокна* большего диаметра. Мультиплексоры на основе дифракционно! решетки имеют следующие характеристики: полоса прозрачности около 20 нм, прямые потери не более 4 дБ, переходное затухание до 40 дБ.

Относительно высокие плотности оптической энергии в ОВ вызывают заметное проявление нелинейных "эффектов. В ВОСП-СР наиболее заметным из них является эффект усиления вследствие» комбинационного    рассеяния      (УВКР),      который    обусловлен    резо-| нансным взаимодействием оптических несущих с оптическими фо-

174

С/Ш,

Pi(ff)*fftBr

32

2Ь 16 8

,ч        /О      2ff    Jff      W      50 Р{(0\мВт	.20      W    ffO      80    WO АЛ,

a)	ff)

Рис. 8.8. Зависимость отношения С/Ш от мощности подводи мого излучения (о) и разноса оптических несущих (б)

тонами вещества волокна. В результате эффекта УВКР в ОВ наблюдаются взаимодействие между оптическими сигналами различных каналов, которое выражается уменьшением мощности оптических несущих с меньшей длиной волны и увеличением за счет этого мощности оптических несущих с большими длинами волн. Перекрестные помехи, вызванные эффектом УВКР в ВОСП-СР, характеризуются условным отношением сигнал-шум С/Ш = = 10 lg pi/pi—pi', где pi — мощность оптического сигнала в ОВ одной несущей при отсутствии УВКР помехи; Р/— то же, но при воздействии УВКР помехи. На рис. 8.8 показаны зависимости отношения сигнал-шум для двухканальной ВОСП-СР протяженностью 50 км от мощности подводимого излучения при Р\ = Р%, ?i=l,55 мкм, ai=<X2'=Q,2 дБ/км для различных ДА, и от разноса оптических несущих ЛА при различных уровнях мощности подводимого излучения Pi.

Анализируя зависимости, можно отметить, что заметное (более 20 дБ) подавление УВКР-помехи в ВОСП-СР может быть обеспечено даже при сравнительно больших (несколько милливатт) мощностях излучения в ОВ, если разнос спектральных несущих не превышает 10 нм. Это указывает на целесообразность использования в ВОСП-СР мультиплексоров и демодуляторов, а также излучателей с высокой разрешающей способностью по длине волны. Данное условие согласуется с рекомендациями по построению ВОСП-СР с минимальным разносом несущих, основанными на оценках энергетического потенциала и широкополосности таких систем.

Изменение отношения сигнал/шум, обусловленное УВКР, наиболее заметно на начальном участке ОВ и практически не зависит от уровня мощности передаваемых сигналов. При длине ОВ более 15 км влияние эффектов УВКР стабилизируется.

^^^^Т

175