| / 0,7S | • |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ff,ff | -у. | b.Mt«.4^ |  |
| 0,25 n | - | ,,,lll | \\ - |
| 1/ ' т |  | 838 8\0 8UI, |  |

I

... 2 и растет с увеличением тока /и. Активационная энергия ес такова, что при возрастании температуры на 10...20°С А , снижа ется вдвое. Для использования в ВОСП срок службы СИД должен составлять 105 ч для наземных и 106 ч для подводных оптических кабелей.

Полупроводниковые лазерные диоды являются когерентными источниками света. В основе их работы лежит спонтанное излу чение полупроводника, охваченное объемным резонатором Умень шение плотности тока и улучшение других характеристик достиг нуто за счет использования многослойных полупроводников-гете роструктур с односторонним (ОГС) и двусторонним (ДГС) ог раничением, в которых удается снизить величину /п до 1 А/см».'

Если увеличить ток накачки в ЛД с ОГС или ДГС с широки контактом по всей поверхности, то генерация сначала яожикае в малой области шириной 3...5 мкм. По мере увеличения ток «загораются» все больше таких областей, каждая из которых яв ляется как бы самостоятельно генерирующей. Это приводит к уве личению шума, расходимости и нестабильности излучения.

На практике желательно иметь один канал генерации Этог можно добиться ограничением активной области узкой полоско вдоль резонатора. Такие лазерные диоды называются лазера ми с полосковой геометрией. В них /п уменьшается д< 500 мА/см2, излучающую поверхность можно изготовить до раз меров, обеспечивающих эффективный ввод излучения в оптнче ское волокно с малой числовой апертурой NA, и повысить ста бильность излучения.

К числу основных характеристик лазерных диодов, определяю щих возможность их использования в системах связи и передач информации, относятся: мощность излучения и ее зависимость о тока накачки, диаграмма направленности излучения, спектр и лучения и срок службы.

При малых токах накачки    (рис. 8.17)    происходит спонтанна излучательная    рекомбинация    и    наблюдается спонтанное излуче ние. Когда потери в структуре становятся сравнимы с усилением наступает лазерный эффект, генерируемая оптическая      мощност резко возрастает, наблюдается вынужденное излучение. Как нпд но, ватт-амперная характеристика существенно нелинейна. По это причине модуляция    выходного излучения с    помощью    и.чмененн аналоговым сигналом тока инжекции лазера без применения специальных мер линеаризации ватт-амперной характеристики практически не используется.

Обычно применяют импульсные методы модуляции тока инжекции и соответственно выходной оптической мощности лазера. Отметим еще одну существенную особенность, присущую ЛДз при изменении температуры окружающей среды происходит сдвиг ватт-амперной характеристики. Это приводит к изменению порогового тока и выходной мощности. Для устранения этого недостатка используются электрические схемы компенсации, а также

182

6)

Рис. 8.19. Нормированный спектр излучения ЛД

Рис. 8.18. Диаграмма направленности оптического излучения ЛД в плоскости, параллельной переходу, и в перпендикулярной плоскости (а) и зависимость излучаемой мощности от угла во взаимно перпендикулярных направлениях (б)

схемы термокомпенсации, управляющие работой микрохолодиль-

ника.

Диаграмма излучения лазера несимметрична. Ее ширина, измеряемая на уровне половинной мощности, менее 20° в плоскости,. параллельной переходу, и более 40° в перпендикулярной плоскости (рис. 8.18, а). На рис. 8.18,6 показана зависимость излучаемой мощности от угла во взаимно перпендикулярных направле-

ниях Qx и Qy.

Как видно, диаграмма направленности имеет форму эллиптического конуса. Достаточно большая расходимость генерируемого излучения препятствует ее эффективному вводу в волокно с малой числовой апертурой, требуя применения специальных согла-

сующих устройств.

Спектр излучения ЛД      (рис. 8.19)      является дискретным, ши- , рина линии излучения одной моды, как правило, не превышает 0,01 нм. Несмотря на использование полосковой геометрии, число генерируемых мод все-таки достаточно велико. Для селекции мод применяют специальные    меры.    Источники    излучения, способные излучать одну    моду,    получили    название лазеров с    распределенной      обратной      связью — РОС    (DFB)    и с распределенным        брегговским        отражением — РБО        (DBR). Передающий оптический модуль (ПОМ)    конструктивно состоит из оптической головки и электронной схемы, основным назначением которой является модуляция излучаемого света. В оптической головке с СИД размещаются диод и модулятор, а в головке с ЛД — лазер, модулятор, фотодиод обратной связи и электронная схема, с помощью которой стабилизируется режим работы лазера. Одна из основных задач, которую необходимо решать при разработке ПОМ, — стабилизация выходной мощности полу-

проводниковых лазеров.

Светоизлучающий диод установлен на теплоотводящем радиаторе (рис. 8.20), излучение выводится из оптической головки на-

183