а)

t BIF            0,8

t chi        у*

В зависимости от того, в какой, форме — аналоговой ..или цифровой—передаются данные по ОВ, требуется различная мощность оптических сигналов, принимаемых фотодетектором (рис 8.23).

8.4. ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ ВОСП

К линейным сигналам ВОСП предъявляются следующие тре
бования:	Vs

спектр сигнала должен быть узким и иметь ограничение как сверху, так и снизу. Чем уже спектр сигнала, тем меньше требуется полоса пропускания фотоприемника, а 'Соответственно уменьшаются мощность шума и его влияние. Ограничение спектра сверху снижает уровень межсимвольной помехи, а ограничение снизу — флуктуации уровня принимаемого сигнала в электрической части фотоприемника, имеющего цепи развязки по постоянному току. Минимальное содержание низкочастотных составляющих позволяет также обеспечивать устойчивую работу цепи стабилизации выходной мощности оптического передатчика;

код линейного сигнала должен обеспечивать возможность вы деления колебания тактовой частоты, необходимой для иормял! ной работы тактовой синхронизации;

код линейного сигнала должен обладать максимальной поме хоустойчивостью, которая позволяет получать при прочих равньп условиях максимальную длину участка регенерации;

код линейного сигнала должен обладать избыточностью, которая позволяет по нарушениям правила образования кода судить о возникновении ошибок;

код линейного сигнала должен быть простым для прлктичес-кой реализации преобразователей кода.

Для формирования линейных сигналов ВОСП используются блочные коды вида пВтВ, где п означает число кодируемых цифровых разрядов, В определяет двоичное основание системы счисления исходного кода, т — число передаваемых по ОВ двухуровневых сигналов, соответствующих п разрядам. Например, 1В2В обозначает, что один цифровой разряд передается двумя сигналами по ОВ и относительная скорость передачи в линейном тракте в 2 раза выше скорости входных символов.

Наиболее простыми линейными кодами являются так называемые NRZ-коды (без возвращения к нулю) и RZ-коды (с возвращением к нулю). В NRZ-коде «1» передается импульсами, а «О» — паузой (рис. 8.24,а). В RZ-коде «1» передается последовательностью из импульса и паузы, причем имеет в 2 раза меньшую длительность, а «О», как и раньше, передается паузой (рис. 8.24, б). Нормированные спектры кодов NRZ и RZ показаны на рис.825. Недостатком кода RZ по сравнению с NRZ является необходимость использования более широкой полосы передачи из-за применения импульсов меньшей длительности, а преимуществом его является то, что источник оптического излучения в этом случае работает в течение меньшего времени и соответственно степень 188:

| ' | 0 | 0 | / | 7 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | / | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |
| 1 |  |  | ч | "1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | t |
| 1 | п | \ | п | п | п | п | г | 1 | ] | 1 | г | t |
| 1 |  | г | 1 | п |  |  | г | 1 | г | п |  | I |
|  | г | г |  |  | г | п | г |  | — |  | г | t |
| 1 |  |  | 1 | г |  |  |  | 1 | г | 1 |  | t |

Рис. 8.24. Линейные коды ВОСП

Рис.      8.25.      Нормированные      спектры линейных кодов ВОСП

деградации его параметров'снижается. Согласно принятому определению RZ-код является примером 1£2В-сигнала. Недостаток рассмотренных кодов заключается в том, что они не удовлетворяют перечисленным требованиям (за исключением последнего пункта), поэтому такие коды могут быть рекомендованы лишь на линиях небольшой протяженности при отсутствии регенерацион-ных участков.

Для снижения содержания в спектре сигналов низкочастотных компонент применяют манчестерский, или бифазный, код BIF, в котором «О» передается последовательностью из паузы и импульса, а «1» — последовательностью из импульса и паузы, причем длительность импульса в 2 раза меньше длительности «1» (рис. 8.24, в). В данном коде отсутствуют подряд более чем два идентичных символа, что определяет снижение в спектре низкочастотных компонент. Такой код также целесообразен при передаче в линиях малой протяженности без регенераторов и является примером Ц32б-сигнала. Пример кода 2ВЗВ приведен на рис. 8.24, г. Алгоритм образования следующий: разряды 00 заменяются на 001; 01 на 010; 10 на 100 и И на 011. Такой код обеспечивает возможность снижения скорости передачи в линии по сравнению с 1/325-сигналами.

К общим недостаткам рассмотренных кодов относятся следующие: невысокая помехозащищенность, сложности с выделением тактовой частоты, а также с обнаружением ошибки. По этой причине коды не могут быть рекомендованы для организации линейного тракта ВОСП большой протяженности. Введение корреляционных связей между амплитудами передаваемых двухуровневых сигналов позволяет устранять отмеченные недостатки.

Примером сигнала с корреляционными связями является код CMI или код с поочередной инверсией токовых сигналов, временные диаграммы и энергетический спектр которого показаны на рис. 8.24,д и рис. 8.25. Введение корреляционных связей в CMI

189