позволяет обнаруживать ошибки, приводящие к сбою    чередования комбинаций 11 и 00 при передаче двоичной 1.

Одной из разновидностей сигналов    1В2В является код Миллера (М). Этот код, в котором кодовой посылке 0 бинарного сиг-нала ставится в соответствие кодовое слово 11 или 00, а кодовой посылке    1—01    или    10, причем последовательность нулей исходного бинарного сигнала    передается    чередованием    кодовых    слов 11 или 00. При других комбинациях посылок бинарного сигнал первая кодовая посылка кодового слова должна быть такой ж как последняя предыдущего кодового слова    (рис. 8.24, е и 8,25) Например, бинарная последовательность 01100 передается а ли нейном      тракте      последовательностью      1110011100.      В    результат соседние переходы вида 10 или 01 в линейном сигнале будут находиться не ближе, чем на тактовый    интервал    Т, и не дальше, чем на 27\ вследствие чего основная часть энергетического спектра линейного сигнала сосредоточена      в        области      ниже тактовой частоты /т и низкочастотная составляющая энергетического спектра оказывается частично      подавленной      (составляет      30%    низкочастотной составляющей      бинарного      сигнала    в формате      N.RZ). Контроль за появлением переходов с частотой, большей    1/Т, по зволяет просто осуществлять оперативный контроль за появлени ем ошибок в регенераторе.

В качестве перспективных для использования в цифровых волоконно-оптических системах связи МККТТ предлагает двухуровневые коды 1В2В, 2ВЗВ, 5В6В. 6В8В и ДШР, где символ IP обозначает добавление одной балансовой посылки к М бинарным (например, таким образом, чтобы число единиц и нулей в кодовом слове всегда было четным или нечетным).

В цифровых ВОСП для первичной ступени ИКМ иерархии целесообразно использовать код CMI; для вторичной — CMI и BIF; для третичной — BIF и код Миллера; для более высоких ступеней— код Миллера и скремблированный бинарный сигнал в формате NRZ.

Использование многоуровневых кодов по сравнению с двухуровневыми на городских, зоновых и магистральных сетях связи приводит к снижению энергетического потенциала системы на 15...20 дБ. Поэтому многоуровневые коды рекомендуется использовать во внутриобъектовых линиях связи специального назначения.

8.5. ОПТИЧЕСКИЙ РЕТРАНСЛЯТОР

Передача информации по ОВ ограничивается максимальной мощностью излучения передатчика, затуханием и дисперсией ОВ, а также чувствительностью приемника. Эти обстоятельства накладывают ограничения на дальность передачи и объясняют необходимость установки ретрансляторов сигнала через участок определенной длины. Ретрансляторы строятся как чисто оптические, так и с преобразованием оптических .сигналов в электоические,

190

с последующей регенерацией электрических сигналов и обратным преобразованием.

Оптические ретрансляторы корректируют и усиливают световые сигналы непосредственно, не преобразуя их в электрические. Они содержат лазерный усилитель (оптический квантовый усилитель) и нелинейный поглотитель для частичной регенерации световых импульсов. Усилитель компенсирует потери передачи сигнала в световоде и нелинейном поглотителе, т. е. возвращает световым импульсам их первоначальную интенсивность. Нелинейный поглотитель сужает импульсы и тем самым частично компенсирует расширение импульсов и их перекрытие, которое происходит в ОВ из-за дисперсии материала и разброса времени пробега. По-миМо этого он уменьшает уровень шумов и других интерференционных помех, находящихся в стороне от пиков импульсов. В настоящее время ретрансляторы на основе оптических квантовых усилителей находятся в стадии проектирования и опытной эксплуатации.

Наибольшее применение в технике оптической связи получили ретрансляторы с преобразованием оптического сигнала в электрический и последующей обработкой и регенерацией сигнала электронными схемами (рис. 8.26). Оптический ретранслятор отличается от регенераторов проводных ЦСП только наличием оптических модулей (ПрОМ и ПОМ). Электронный регенератор (ЭР) содержит решающее устройство (РУ), устройство тактовой синхронизации (УТС) и формирователь сигналов (ФС).

Процесс регенерации в ЭР происходит следующим образом. Значения передаваемых символов (0 или 1) оцениваются решающим устройством, которое анализирует поступающий сигнал и принимает решение о том, какой символ передается по ОВ. В регенераторах при оценке значений символов используется прием методом однократного отсчета, что позволяет при относительно простой реализации получать высокую помехоустойчивость. Временные диаграммы (рис. 8.27) приведены для случая, когда с оконечной ВОСП передается в оптическую линию двухуровневый код с пассивной паузой (рис. 8.27, а). При этом в решающем устройстве периодически с тактовой частотой ft=l/T производится стробирование сигнала на выходе ПрОМ и сравнение^ полученно-

=$

=t

0)

Рис. 8.27. Временные диаграм мы работы линейного ретранс лятора

191

ов

| /tpff/f | \ |  | РУ |  |  | ФС |  | ПОИ 1=3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | \ \ \ \ \ | -*• |  |  |  |  | I о |  |
|  |  |  | 1 |  |  | J о |  |  |
|  |  |  | УГС |  |  |  |  |  |

Рис. 8.26. Структурная схема лине транслятора для цифровых ВОСП