'

0коне«м<гя

/                  |,%            /Jpo/tfMcffmffwax      .              fffeoffevf/ax

<?

| i Ч) -^ i 1 ' ^^ |  |  | ^ |  | \ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Ь'ч54 | ll | * | ^ ¦ | ^ | I **> |
| J ! | — ' : |  | ч |  | — I |
| \~ц |  | же , |  |  |  |

Рис. 8.29. Структурная схема ВОСП «Соната-2>

. -

Рис. 8.30. Структурная схема СОЛСТ

ся в виде функционально законченных узлов — кассет (комплектов)    оборудования линейного световодного тракта (КОЛСТ-О и КОЛСТ-П).

Каждая кассета содержит следующие блоки:    ПК — преобразователь кода, выполняющий функции преобразования линейных кодов HDB-3 в коды CMI я обратно; РЛ — регенератор линейный, выполняющий функции передачи, приема оптических сигналов и регенерации электрических сигналов, передаваемых в ко-, де CMI; KT — блок контроля тракта, выполняющий функции контроля ошибок* для передаваемого по тракту сигнала в коде CMI,'обнаружения сигнала систе-"

194

мы обслуживания, преобразования последнего в сигнал со скоростью 64 кбит/с и передачи его в систему обслуживания (блок КТ-2), а также формирования вторичного сигнала обслуживания на основе принятой информации от блока КТ-2, который поступает на приоритетный вход передающей части РЛ; КК — блок контроля кассеты, выполняющий функции первичного сбора информации о состоянии оборудования кассеты и передачи этой информации в кассету оборудования обслуживания стойки (КООС), а также выдачу контрольного слова по команде оператора с целью самопроверки подсистемы контроля стоечного оборудования; СН-1 — стабилизатор напряжения, обеспечивающий два питающих напряжения: 5 и 12 В. В каждую кассету входит два блока СН-1; ВУ — входное устройство, выполняющее функцию обнаружения и сигнализации о неисправном блоке СН-1, а также обеспечивающее фильтрацию напряжения — 60 В.

Входной информационный сигнал от аппаратуры ВВГ поступает на блок ПК в коде HDB-3. Здесь происходит преобразование кода линейного сигнала И» HDB-3 в CMI. Далее сигнал в коде CMI поступает в блок РЛ, где электрическая последовательность оптических импульсов через выходной оптический соединитель поступает в оптический кабель.

Принимаемая последовательность оптических импульсов через приемный
оптический соединитель попадает на лавинный фотодиод, оптические импульсы
преобразуются в последовательность электрических импульсов, которые после
усиления, коррекции и регенерации поступают в блок ПК. После обратного пре'
образования линейного сигнала из кода CMI в код HDB-3 информационный снг-
нал поступает на стойку вторичного временного группробразования (СВВГ). От~
регенерированный принятый сигнал в коде CMI поступает также в блок КТ, гДе
определяется коэффициент ошибок и анализируется на предмет обнаружения
комплексного сигнала системы обслуживания (СО). В случае обнаружения по
следнего сигнал СО выделяется и преобразуется в сигнал 64 кбит/с, который
передается в КООС (в блок КТ-2). Кроме того, блок КТ вырабатывает сигнал
автоматического включения системы телеконтроля.	/

В случае неисправности оконечной (промежуточной) аппаратуры или световодного линейного тракта на исправном участке примыкающем к КОЛСТ-О, автоматически организуется тракт системы контроля и служебной связи.

Сигналы контроля работоспособности блоков РЛ, ПК, СН-1 поступают на блок КК, откуда передаются в КООС по соответствующему запросу.

Кассета КОЛСТ-П включает в себя следующие устройства: РЛ — регенера~ тор линейный; КТ — блок контроля тракта; КК — блок контроля кассетЫГ СН-1—стабилизатор напряжения; ВУ — вводное устройство.

Кассета оборудования обслуживания стойки оконечной и промежуточной (КООС) обеспечивает контроль состояния до четырех контролируемых КОЛСТ, формирование первичного сигнала телеконтроля на основе данных о состоянии контролируемого оборудования, а также принятой информации ТК, организацию телеконтроля и служебной связи по линейному световодному тракту, введенно-му в режим СО автоматически при появлении сигналов «авария», приеме информации СО либо принудительно. При этом кассеты синхронно объединяют сигн#-лы ТК и СС, образуя передаваемый первичный сигнал СО, а также разделяю7* последний на сигналы ТК и СС. Кроме того, кассета ООС обеспечивает анализ принятой информации ТК, отображение номеров аварийного пункта, тракта и вида аварии.

13*	195