Система обслуживания линейных световодных трактов аппаратуры «Сона-та-2» работает следующим образом. При полном заполнении стойка СО рассчитана на обеспечение восьми линейных трактов с числом контролируемых пунктов в каждом тракте не более 10.

В СО входят связанные и взаимодействующие между собой . по/иистемы-КС —контроля стоечного оборудования; ОС — общестоечной сигнализации; Кт-контроля оборудования трактов; СС —служебной связи.

Подсистема контроля стоечного оборудования при полном заполнении стойки состоит из блоков контроля кассет КК (от одного до восьми по числу контролируемых КОЛСТ) и двух блоков КС

Блоки КК устанавливаются в КОЛСТ-О(П), а КС —В КООС-О(П) Они обмениваются двумя четырехразрядными сигналами передачи данных (о работе оборудования двух направлений передачи линейного сигнала) и связаны шиной управления и взаимодействия.

Блоки КК осуществляют первичный сбор информации с датчиков работоспособности контролируемых устройств, установленных в каждом блоке. При исправности контролируемого устройства датчик состояния (ДС) на своем выходе вырабатывает сигнал логического «нуля», а в случае неисправности — логической «единицы:».

Сигналы неисправности с ДС поступают на блок -КК, где обрабатываются по приоритету и в виде четырехразрядного слова выставляются на шину данных по запросу с блока КС. Обработка сигналов ,с КС по приоритету означает, что, например, при пропадании питания будет индицироваться только данная неисправность и не будут индицироваться все остальные, вызванные этой неисправностью.

Датчик коэффициента ошибок конструктивно размещен в блоке КТ и осуществляет анализ линейного сигнала одного направления передачи.

Блок КС является вторичным звеном сбора информации о состоянии контролируемого оборудования. Каждый КС взаимодействует с блоками КК и осуществляет сбор, хранение и отображение информации о состоянии контролируемого оборудования данной стойки и взаимодействует с системой4контроля трактов.

Подсистема общестоечной сигнализации состоит из блока ОС и табло аварийной сигнализации стойки. Блок ОС вырабатывает сигналы включения обще->3 стоечной, рядовой и станционной сигнализации. На входы блока поступают сле-^ дующие сигналы: «Авария-Ь от блока КС; «Авария-2» от блока КТ-3; о пропадании    сигнала 4-5 в в    КООС;    сигнал вызова по служебной связи от блока СС. Блок ОС формирует сигналы включения реле:    аварийной сигнализации, служебной связи, звонка.

Подсистема контроля оборудования линейных световодных трактов включает в себя блоки КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ и РЛ.

Блок КТ-1    взаимодействует с блоком    КС    (путем обращения к ОЗУ)      На основе принятой из блока КС информации блок КТ-1    формирует сигнал телеконтроля в последовательном двоичном коде. Режим работы блока КТ-1 обеспе- ;. чивает: самостоятельную циклическую выдачу групп ТК в направлении, с которого не принят сигнал ТК; выдачу сформированного сигнала ТК в дополнение I к принятой с соседних станций информации. Кроме того, блок КТ-1 формирует .;; ряд сигналов, организующих работу блоков КТ-3.

196

Блок КТ-2 вырабатывает все необходимые для работы КООС и блока КТ тактовые импульсы, принимает из блока КТ информацию о включении режима ТК в каком-либо тракте, выдает команды в блок КТ-1 на формирование сигнала ТК и в блок КТ для включения ТК в соответствующем тракте. Кроме того, КТ-2 осуществляет: прием из блока КТ комплексного первичного сигнала СО и разделение его на сигналы ТК и СС; прием информации ТК и СС из блоков КТ-1 и ДК; объединение ее в комплексный первичный сигнал СО и выдачу последнего в блок КТ для формирования вторичного сигнала СО со скоростью 8,448 Мбит/с.

Блок КТ-3 входит в состав КООС только на оконечных станциях и осуществляет: прием информации ТК о состоянии линейных трактов; запись информации в ЗУ; анализ и отображение аварийных ситуаций с указанием номера аварийного тракта, пункта и вида неисправности.

Подсистема служебной связи обеспечивает переговоры обслуживающего персонала (при работающих линейных световодных трактах) между оконечными пунктами с использованием служебного канала на оборудовании ВВГ, а между оконечными и промежуточными — по линиям ГТС.

В состав КООС входит блок СС (служебной связи), имеющий два режима: СС-1 и СС-2. Первый предназначен для организации СС по свободным металлическим проводам, имеющимся на ГТС. В этом режиме выходы блоков «Линия» постоянно подключены к выделенной паре проводов. Режим СС-2 служит для ведения служебных переговоров по линейному световодному тракту с перерывом связи. Аналоговые сигналы СС преобразуются в цифровые сигналы с помощью блока «дельта-кодек» (ДК) и передаются по линейному тракту совместно с сигналом контроля тракта в виде комплексного сигнала обслуживания.

Конструкция и комплектация СОЛСТ-0 и СОЛСТ-П идентичны. Каркасы стоек предназначены для размещения восьми кассет оконечного оборудования линейного световодного тракта и двух кассет оборудования обслуживания стойки.

Стык станционного и линейного световодных кабелей осуществляется в уст
ройстве стыка станционного и линейного световодных кабелей (УССЛК), кото
рое представляет собой плату размерами 650x194x16 мм, защищенную кожу
хом, с устройством для ввода одного линейного световодного кабеля емкостью
4 или 8 оптических волокон и четырех двухволоконных станционных кабелей.
Сращивание волокон линейного и станционного кабелей осуществляется методом
сварки.	'

В качестве линейного используются кабели ОК-50-2-5-8 и ОК-50-2-5-4, предназначенные для прокладки в телефонной канализации ГТС.

Аппаратура вторичной цифровой системы передачи ИКМ-120-4/5 относится
к четвертому, а блоки световодного линейного тракта •— к пятому поколению
средств связи. Аппаратура предназначена для организации межузловой и меж
станционной связи ГТС и позволяет организовывать соединительные линии меж
ду АТС всех типов, а также между АТС и АМТС всех типов.	.,

В состав оборудования оконечной станции ИКМ-120-4/5 (рис. 8.31) входят: оборудование световодных переключений (ОСП), обеспечивающее ввод оптического линейного и переход к станционному ОК; оборудование линейного тракта (ОЛТ), обеспечивающее прием и преобразование оптического линейного сигнала в электрический сигнал, его регенерацию, коррекцию, передачу и преобразование

*	197