Лекция 20

Технические характеристики

оборудования SDH.

Всё разнообразие выпускаемого оборудования для SDH сетей можно разбить на 5 основных групп:

- синхронные мультиплексоры SMUX (или SM);

- оборудование линейных трактов- SL;

- синхронные кросс-коммутаторы – SXC;

- синхронное радиорелейное оборудование – SR;

- системы управления оборудованием SDH – с самым разным названием.

Управление может быть локальным (местным) или удалённым.

Как правило, управление осуществляется посредством PC. В самом оборудовании заложено необходимое программное обеспечение, поддерживающее общение с PC.

Обобщим некоторые термины, касающиеся технических характеристик оборудования SDH.

Каналы доступа трибных интерфейсных карт.

Трибные каналы доступа – это интерфейсы для подключения PDH и SDH потоков.

Для трибов PDH стандартный набор каналов 2; 34; 140 Мбит/с – соответствует европейской иерархии ECI, но не включает скорость 8 Мбит/с, т.к. он исключён из списка обязательных комитетом ETSI. Многие мультиплексоры для поддержки американской иерархии имеет ещё и трибные интерфейсы на 1.5 и 45 Мбит/с.

Для мультиплексоров уровня STM-1 SDH триб может быть электрическим ( Rec. G. 703) или оптическим ( Rec. G. 709). Для уровней STM-4;16  используют только оптические SDH трибы. Наличие однотипных трибов позволяет использовать мультиплексоры  в качестве регенераторов и узлов соединения различных сетевых структур.

Число портов на трибной интерфейсной карте-

это  число физических портов (разъёмов), к которым можно подключить 2-х Мбит/с  потоки, на одной карте (плате).

Современные мультиплексоры оснащаются картами со следующим числом 2-х Мбит/с  портов.

STM-1 ( всего у него должно быть 63 2-х Мбит/с