4. Экономическое обоснование применения аппаратуры MEGATRANS

Растущий спрос на новые услуги при условии достаточного количества обычных медно-проводных абонентских линий предопределил разработку технологий «цифровых абонентских линий» (английский термин – Digital Subscriber Loop). Технологии, получившие название xDSL по английской аббревиатуре, позволили организовывать высокоскоростную цифровую передачу по существующим абонентским линиям. Таким образом, новые услуги, требовавшие цифрового метода передачи, стали предоставляться с использованием существующей кабельной распределительной сети.

В развивающихся странах, к которым (по крайней мере в смысле сети связи) можно отнести и Россию, cпрос на новые виды услуг, хотя и растет, но все равно составляет единицы процентов, да и то в основном в крупных городах. Основной задачей развития сети по-прежнему остается традиционная «телефонизация», то есть обеспечение абонентов обычной аналоговой телефонной связью. В России  прошла (или идет) модернизация магистральных линий, затем транзитных станций, и, наконец, городских и сельских АТС. Под модернизацией в данном случае понимается новое строительство с постепенным выводом из эксплуатации устаревшего оборудования. При этом емкость новых коммутационных станций обычно в несколько раз больше заменяемых старых. Таким образом, у оператора появляется возможность предоставления качественных услуг традиционной телефонии с точки зрения возможностей коммутационного оборудования и магистральной сети, но отсутствует или явно недостаточна по емкости абонентская распределительная сеть.

Как и в развитых странах, операторы заинтересованы в максимально эффективном использовании существующей кабельной сети, а при новом строительстве предпочтение отдают прокладке широкополосных, надежных и удобных в эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). При этом на первом этапе ВОЛС используется в основном для предосталвения обычных аналоговых услуг, а в дальнейшем, по мере возникновения платежеспособного спроса, по тем же линиям предоставляются услуги ISDN или передачи данных.

Строительство волоконно-оптических линий связи имеет ряд преимуществ. ВОЛС имеет огромный запас по полосе пропускания, которой достаточно не только для предоставления всех мыслимых телекоммуникационых услуг, но и для передачи программ телевидения, создания различных интерактивных систем и т.д. Ценовые показатели также благоприятны - стоимость оптического кабеля неуклонно снижается. Оптические абонентские линии практически не нуждаются в обслуживании и служат достаточно долго. Недостатки такого решения определяются двумя причинами. Во-первых, необходимостью строительства, то есть трудовых и временных затрат на прокладку кабеля, а также дефицитом специалистов. Во-вторых, в отличие от медных линий, оптический кабель должен быть оборудован оконечным оборудованием приема-передачи и мультиплексирования, что увеличивает стоимость линии.

Рассчитаем капитальные затраты для строительства ВОЛС. Капитальные вложения включают в себя затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, транспортных средств и инвентаря и другие  виды подготовительных работ, связанных со строительством. Т.к. размещение оборудования производится на уже существующих площадях, то затраты на строительство зданий не предусматриваются. Поэтому капитальные затраты принимаются равными сметной стоимости строительного объекта за минусом стоимости сданного в металлолом оборудования К-60П и линейного тракта.

Мы приобретаем оборудование фирмы ”SIEMENS”.  В базовое оборудование входят: мультиплексор, платы SN-2 шт.,  USU, LAD.

Все расчеты представлены в табл. 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1  Смета №1 затрат на оборудование ”SIEMENS”.

| Наименование работ или затрат | Единицы измерения | Количест-во единиц | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица | Общее |
| 1)Базовое оборудование Плата служебной связи Плата E12W Плата E12P Статив Плата O1155 Нотебук с програм-мным обеспечением | комплект плата плата плата стойка плата шт. | 5 5 15 5 5 10 1 | 365 000 42 500 42 500 34 000 28 000 85 000 560 000 | 1 825 000 212 500 637 500 170 000 140 000 850 000 560 000 |
| Итого Стоимость неучтенного оборудования | % | 10 |  | 4 395 000 439 500 |
| Итого |  |  |  | 4 834 500 |

Продолжение таблицы 4.1

| Тара и упаковка Транспортные расходы (от стоим. оборудован.) | % % | 0,5 4 |  | 24 172 193 380 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  | 5 052 052 |
| Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) | % | 1,2 |  | 60 624 |
| Итого по разделу |  |  |  | 5 112 676 |
| 2) Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов | % | 18 |  | 920 281 |
| Всего по смете |  |  |  | 6 032 957 |

Таблица 4.2  Смета № 2 затрат на линейные сооружения.

| Наименование работ или затрат | Единицы измерения | Количест-во единиц | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица | Общее |
| 1) Приобретение кабеля | км | 90 | 93 000 | 8 370 000 |
| Итого |  |  |  | 8 370 000 |
| Тара и упаковка Транспортные расходы (от стоимости кабеля) | % % | 0,5 4 |  | 41 850 334 800 |

Продолжение таблицы 4.2.

| Итого |  |  |  | 8 746 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) | % | 1,2 |  | 104 960 |
| Итого по разделу |  |  |  | 8 851 610 |
| 2) Строительство и монтажные работы по прокладке кабеля (с учетом транспортиров-ки кабеля по трассе, накладных расходов) | % | 80 |  | 7 081 288 |
| Всего по смете |  |  |  | 15 932 898 |

В результате получаем, что сумма капитальных вложений составляет

21 965 855 рублей.

Теперь определим стоимость сданного в металлолом оборудования

К-60П и линейного тракта. Расчеты приведены в табл. 4.3.

Таблица 4.3 Стоимость оборудования К-60П и линейного тракта в пункте сдачи цветных металлов.

| Наименование объекта | Количест-во единиц | Масса цв. металла в объекте, кг |  | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица | Общее | Единица | Общее |  |
| Стойка К-60П | 10 стоек | 10 | 100 | 60 | 6 000 |  |
| НУП | 6 шт. | 1,5 | 9 | 50 | 450 |  |
| Кабель МКСАШп 4х4 | 90 км | 163 | 14 670 | 35 | 513 450 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 519 900 |

Получаем, что стоимость сданного в металлолом оконечного оборудования и оборудования линейного тракта составляет 519 900 рублей, значит, капитальные затраты на строительство ВОЛС составят 21 445 955 рублей.

Теперь рассчитаем капитальные затраты на установку аппаратуры MEGATRANS. Капитальные вложения включают в себя затраты на монтажные работы, приобретение оборудования и транспортные расходы. Т.к. размещение оборудования производится на уже существующих площадях, то затраты на строительство зданий не предусматриваются. Линейный тракт остается прежним.

Мы приобретаем оборудование MEGATRANS серии L. В оборудование входят:

- MGS-L-SRL-EIB, NG – модуль MEGATRANS-L, subrack, NTU, M/S, 1*Е1 120 Ом, для работы с модулем LIU2, в комплекте с разъемом для G.703 и кабелем DSL;

- MGS-L-RPSU – источник дистанционного питания MEGATRANS-L;

- MGS-L-RG – регенератор MEGATRANS-2L (с платой аналоговой обработки сигнала) в металлическом корпусе;

- MGS-LIU2 – плата высоковольтного интерфейса и аналоговой обработки сигнала MEGATRANS-2L.

Все расчеты представлены в табл. 4.4.

Таблица 4.4  Смета № 3 затрат на оборудование MEGATRANS-2L.

| Наименование работ или затрат | Единицы измерения | Количест-во единиц | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица | Общее |
| 1) MGS-L-SRL-EIB MGS-L-RPSU MGS-L-RG MGS-LIU2 | шт. шт. шт. шт. | 4 1 6 4 | 33 038 64 774 184 558 31 899 | 132 152 64 774 1 107 348 127 596 |
| Итого Стоимость неучтенного оборудования | % | 10 |  | 1 431 870 143 187 |
| Итого |  |  |  | 1 575 057 |

Продолжение таблицы 4.4.

| Тара и упаковка Транспортные расходы (от стоим. оборудован.) | % % | 0,5 4 |  | 7 875 63 002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  | 1 645 934 |
| Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) | % | 1,2 |  | 19 751 |
| Итого по разделу |  |  |  | 1 665 685 |
| 2) Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов | % | 18 |  | 299 823 |
| Всего по смете |  |  |  | 1 965 508 |

Итак, мы получили, что капитальные затраты на установку аппаратуры MEGATRANS-2L составили 1 965 508 рублей.

Делаем  вывод, что установка аппаратуры MEGATRANS-2L обойдется почти в 11 раз дешевле, чем строительство ВОЛС.