- Безопасность и экологичность проекта

Лазерное излучение – направленный пучок электромагнитного излучения оптического диапазона, испускаемый техническим устройством оптическим квантовым генератором  –  лазером.

Лазеры, благодаря своим уникальным свойствам (высокая направленность луча, когерентность, монохроматичность) имеют специфический, сопутствующий только им комплекс опасных и вредных производственных факторов, и, соответственно, требований по обеспечению безопасности. В этом разделе рассматриваются вопросы безопасности при работе с лазерной установкой.

## 5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов

В процессе эксплуатации лазерной установки на обслуживающий персонал могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы [24]:

- шум;

- вибрация;

- высокое напряжение в электрической цепи источника питания, замыкание которой может произойти через тело человека;

- электромагнитное излучение промышленной частоты и радиочастотного диапазона;

- токсические газы и пары от лазерных систем с прокачкой, охлаждающих агентов и др. (при использовании газового лазера с нелинейно-оптическим преобразователем);

- опасности, связанные с разрушением или взрывом элементов лазерной установки;

- повышенная температура поверхностей лазерной установки;

- продукты взаимодействия лазерного излучения с материалами, на которые оно может воздействовать;

- сопутствующие ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения от плазменного факела и материалов, на которые может воздействовать лазерное изучение;

- прямое, отраженное и рассеянное лазерное излучение.

Существует также возможность взрывов и пожаров при попадании лазерного излучения на горючие материалы.

Рассмотрим некоторые из этих факторов подробнее [21].

- Лазерное излучение. Основную опасность лазерное излучение представляет при воздействии на органы зрения. Повреждение глаз может произойти в результате действия как прямого, так и отраженного излучения. Облучение прямым лазерным излучением возможно лишь при грубом нарушении правил техники безопасности.

- Выраженность этого фактора опасности определяется плотностью энергии (мощности) излучения лазера, длиной волны, условиями его использования и режимом работы (импульсный, непрерывный). Лазерное излучение является определяющим при оценке степени безопасности технологических процессов при использовании лазерных установок.

- Электромагнитные поля. Неблагоприятными факторами могут явиться также электромагнитные поля высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот, возникающие от сборочных единиц лазерных установок (в первую очередь это электровакуумные части лазеров и трансформаторы) и воздействующие на организм в целом. Средствами защиты от воздействия электромагнитного излучения являются ослабляющие экраны, оградительные барьеры, различные предупредительные устройства.

- Сопутствующие ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения от плазменного факела и материалов, на которые может воздействовать лазерное излучение. В случае нежелательного взаимодействия мощного лазерного излучения с некоторыми материалами возможно образование высокотемпературной плазмы, которая может явиться источником нейтронного и гамма излучения. Кроме того, не исключена возможность появления мягкого рентгеновского излучения при работе электронной аппаратуры. Степень выраженности этих факторов различна в каждом отдельном случае. В качестве средств защиты можно назвать, например, специализированные экраны, щитки и светофильтры. При образовании ультрафиолетового облучения возрастает концентрация озона и необходима достаточная вентиляция.

## Определение класса опасности лазера.

Основными документами, которыми следует руководствоваться при разработке мер обеспечения безопасности работы с лазерными установками, являются ГОСТ 12.1.040-83 «Лазерная безопасность. Общие положения» [26] и «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» № 5804-91 (СанПиН № 5804-91) [23].

Действие лазерных излучений на биологические объекты зависит от мощности излучения и длины волны, а также от характера импульса, частоты следования импульсов, продолжительности облучения, величины облучаемой поверхности, анатомических и функциональных особенностей облучаемых тканей. Лазерные излучения могут вызывать органические изменения непосредственно в облучаемых тканях (первичные биологические эффекты) и изменения, возникающие в организме в ответ на облучение (вторичные биологические эффекты).

В соответствии с нормативными документами [25] по способности излучения вызывать повреждения глаз и кожи лазеры подразделяют на четыре класса:

1-й класс — выходное излучение лазеров не представляет опасности для глаз и кожи;

2-й класс — эксплуатация лазеров связана с опасностью воздействия прямого и зеркально отраженного излучения только на глаза;

3-й класс — существует опасность воздействия на глаза прямого, зеркально и диффузно отраженного излучения на расстоянии 10см от диффузно отражающей поверхности, а также прямого и зеркально отраженного излучения на кожу;

4-й класс — существует опасность воздействия на кожу на расстоянии 10см от диффузно отражающей поверхности.

Различают четыре диапазона спектра излучения лазеров:
ультрафиолетовый (УФ) с длиной волны 0,2...0,4 мкм; видимый с длиной волны 0,4...0,75 мкм; ближний инфракрасный (ИК) с длиной волны 0,75...1,4 мкм; дальний инфракрасный (ИК) с длиной волны 1,4...20 мкм.

Класс опасности лазера в каждом диапазоне спектра излучения
определяют по индивидуальной методике.

Рассчитаем [25] класс опасности излучения лазерной системы DL 10 производства IPG photonics Corporation, содержащей промышленный полупроводниковый лазер,. Этот лазер будет работать в режиме, соответствующем следующим  параметрам выходного излучения:

длина волны   λ = 0,98 мкм;

максимальная средняя мощность излучения  Pср =  10 Вт;

длительность одного импульса   τи =  50·10-6 с;

частота повторения импульсов   f = 35 кГц;

радиус излучения пучка r = 0,5 мм.

Излучение данного лазера лежит в ближнем инфракрасном диапазоне.

Вычислим безразмерный параметр

(5.1)

где P—энергия, генерируемая за время однократного воздействия, Дж

( Р≈0,1 Дж);

Hk—предельно допустимыйдуровень (ПДУ) энергетической экспозиции кожи, Дж/см2. Hк=2,5∙10-4 Дж/см2 [25].

K1 – коэффициент, зависящий от частоты повторения импуль-
сов и длительности серии импульсов (К1=104) [25].

r – радиус пучка

Рис. 5.1. Зависимость минимального параметра Uk от r

С помощью графика (рис. 5.1) определяем, что выбранный лазер не принадлежит к 4-му классу опасности. Далее его принадлежность к последующим классам определяют с учетом первичных Un биологических эффектов. Вычислим безразмерный параметр Un:

(5.2)

где H1, — ПДУ энергетической экспозиции на роговице глаза в зависимости от длительности импульса и длины волны излучения, Дж/см2 (H1=1∙10-2) [25].

К2 —поправочный коэффициент на частоту повторения импульсов и длительность воздействия серии импульсов (K2=102) [25].

По графику на рис. 5.2 определим класс лазера с учетом первичных биологических эффектов.

Рис. 5.2 Зависимость максимального параметра Uп от r

Так как излучение лазера лежит в ближнем инфракрасном диапазоне учитывать вторичные биологические эффекты нет необходимости.

Таким образом исследуемый лазер относится к 2-му классу опасности.

В таблице 5.1 показана ориентировочная связь наличия опасных и вредных факторов, сопутствующих работе лазерных изделий, с классом лазера в соответствии с ГОСТ 12.1.040-83 «Лазерная безопасность. Общие положения» [26].

Таблица 5.1

Опасные и вредные производственные факторы,

ожидаемые при эксплуатации лазеров различных классов

| Опасные и вредные производственные факторы | Класс лазера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Лазерное излучение: прямое, зеркально отраженное | - | + | + | + |
| диффузно отраженное | - | - | + | + |
| Повышенное напряжение | -(+) | + | + | + |
| Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны | - | - | -(+) | + |
| Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации | - | - | -(+) | + |
| Повышенная яркость света | - | - | -(+) | + |
| Повышенный уровень шума и вибрации | - | - | -(+) | + |
| Повышенный уровень ионизирующих излучений | - | - | - | + |
| Повышенный уровень электромагнитных полей ВЧ- и СВЧ-диапазонов | - | - | - | -(+) |
| Повышенный уровень инфракрасной радиации | - | - | -(+) | + |
| Повышенная температура поверхностей оборудования | - | - | -(+) | + |
| Химические опасные и вредные факторы | - | - | -(+) | + |
| Примечание: + имеют место всегда; - отсутствуют; -(+) наличие зависит от конкретных технических характеристик лазера и условий его эксплуатации. |  |  |  |  |

  - Определение границ лазерной опасной зоны

Лазерно-опасная зона (ЛОЗ) — часть пространства, в пределах которого уровень лазерного излучения превышает ПДУ [24].

Зоной, где неблагоприятное воздействие лазерного излучения на человеческий организм наиболее выражено, является помещение, в котором располагается лазерная установка.

Для расчета границы ЛОЗ при воздействии излучения ближнего ИК-диапазона спектра на глаз вводят безразмерный параметр Uр, равный:

Up=r320,16Uп,                                               (5.3)

где rз — радиус зрачка глаза, см;

Uп — безразмерный параметр, вычисляемый по формуле (6.2).

Примем значение rз = 0,7 см (диаметр зрачка, соответствующий темновой адаптации глаза).

Т.к. полученное значение Uр < 4·106 но при этом > 2·104, будем производить расчет по формуле:

R(θ)=5⋅10−4⋅r⋅Up⋅cos(θ),                                 (5.4)

где θ – угол между нормалью к поверхности источника и направлением на рассматриваемую точку пространства.

Учитывая, что cos(θ) = cos(-θ), произведем расчеты:

Построим график в полярных координатах, отображающий лазерную опасную зону (рис. 5.3)

Рис. 6.3. Лазерная опасная зона

  - Средства защиты от лазерного излучения

Средства защиты [25] должны снижать уровни лазерного излучения, действующего на человека, до величин ниже ПДУ. Они не должны уменьшать эффективность технологического процесса и работоспособность человека. Их защитные характеристики должны оставаться неизменными в течение установленного срока эксплуатации. Выбор средства защиты в каждом конкретном случае осуществляется с учетом требований безопасности для данного процесса.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от лазерного излучения включают специальные противолазерные очки, щитки, маски, технологические халаты и перчатки. СИЗ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

СКЗ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» и ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования» [31]. Применительно к рассматриваемой лазерной установке СКЗ – это оградительное устройство (защитный кожух или экран), экранирующее пучок излучения. Экраны и ограждения изготавливают из материалов с наименьшим коэффициентом отражения, имеющих повышенную огнестойкость и не выделяющих токсических веществ при воздействии на них лазерного излучения.

Обязательным можно считать наличие дистанционного управления лазером. В конструкции всех рассмотренных промышленных полупроводниковых лазеров предусмотрено дистанционное управление через компьютерный интерфейс RS-232. Пульт управления располагается так, чтобы при регулировке и работе не происходило облучения персонала лазерным излучением.

Для предотвращения доступа посторонних лиц на дверях лабораторного помещения устанавливается кодовый замок.

В таблице 5.2 представлены сводные данные по проведению защитных мероприятий при работе с лазерами различного класса опасности.

- Таблица 5.2

- Средства защиты от лазерного излучения

| Содержание | Класс лазера |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| 1. Оградительные устройства (кожухи, экраны и т.д.) | - | -(+) | + | + | Должны снижать уровни опасных и вредных производственных факторов до безопасных значений |
| 2. Дистанционное управление | - | - | + | + | Применять всюду, где возможно |
| 3. Устройство сигнализации (ясно воспринимаемый световой или звуковой сигнал) | - | -(+) | + | + | Для лазеров видимого диапазона спектра. Для лазеров Уф- диапазона спектра. Для лазеров ИК-диапазона спектра |
| 4. Маркировка знаком лазерной опасности | - | + | + | + | Лазеры, лазерные установки, зона прохождения луча, граница ЛОЗ |
| 5. Кодовый замок | - | - | + | + | На дверях помещений, на пульте управления; код знают лишь лица, непосредственно работающие на данной установке |
| 6. Защитные очки, снижающие уровень диффузного излучения на роговице глаза до ПДУ | - | + | ++ | ++ | При времени воздействия больше 0,25 с. Всегда, когда средства коллективной защиты не обеспечивают безопасные условия труда |
| 7. Защитные запоры оградительного устройства или его частей | - | + | + | + | Необходимы в тех случаях, когда при снятии оградительного устройства или его частей возможно воздействие излучения с уровнями больше ПДУ |
| 8. Защитная одежда | - | - | - | + | При соответствующей опасности |
| 9. Котировочные очки (снижающие уровень коллимированного излучения на роговице глаза ДО ПДУ) | - | + | + | + | Ограничено, при выполнении юстировки, наладки и ремонтно-профилактических работ |

На дверях лабораторного помещения, где проводятся работы с лазером, и внутри этого помещения в местах работы с лазером, устанавливаются предупреждающие знаки согласно ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности» [29] (рис 5.4).

Рис. 5.4. Предупреждающий знак лазерной опасности и пояснительный знак (внутренний цвет знаков: желтый)

Сами лазерные изделия II-IV класса в соответствии с СанПиН № 5804-91 [23] маркируются предупреждающим знаком и пояснительным знаком (см. рис.6.4) с надписью вида:

Невидимое лазерное излучение

Избегайте облучения глаз и кожи прямым и рассеянным излучением

Лазерное изделие класса IV

У апертуры, через которую испускается излучение, устанавливается пояснительный знак с надписью:

Лазерная апертура

Панель защитного корпуса (кожуха), при снятии или смещении которой возможен доступ к лазерному излучению, маркируется пояснительным знаком с надписью:

Внимание! При открывании – лазерное излучение

  - Выводы

В данном разделе проанализированы опасные и вредные производственные факторы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации лазерных установок. Наиболее опасным из них является лазерное излучение. Сильнее всего этот фактор проявляется, если для накачки используется газовый лазер с нелинейно-оптическим преобразователем или промышленный полупроводниковый лазер.

В рамках проделанной работы был определен класс опасности промышленного полупроводникового лазера лазерной системы DL 10 производства IPG photonics Corporation.  Для оценки влияния диффузионно-отраженного лазерного излучения построена схема границ ЛОЗ.

Предложен ряд мер по обеспечению безопасности при работе с лазерной установкой.