Техническое задание на разработку индикатора G.704

- Назначение

Индикатор G.704 (далее - индикатор) предназначается для оценки без перерыва связи качества трактов Е1, по которым передаются структурированные (G.704) сигналы.

- Технические характеристики

  - Индикатор имеет приемную часть (Вход Е1) и тактовую синхронизацию по принимаемому сигналу Е1.

  - Скорость принимаемого сигнала - 2048 кбит/с ±50ррm.

  - Код принимаемого сигнала - НDВ-3.

  - Стык - симметричный, входное сопротивление - не менее 2 кОм.

  - Индикатор должен отображать индикаторами следующие дефекты и аномалии: LOS, А1S, ES, SЕS, RAI (remote alarm indication   состояние бита 3 в таймслоте 0). При этом красными индикаторами должны отображаться дефекты и аномалии, имеющиеся в текущий момент, желтыми (оранжевыми) - имевшие место ранее и завершившиеся к текущему моменту.

  - Индикатор должен иметь зеленый индикатор «Норма», который должен светиться при отсутствии дефектов, перечисленных в п.2.6.

  - Индикатор должен иметь табло, отображающее интервал времени (и часах, минутах и секундах), прошедший с момента начала контроля. После завершения интервала контроля на табло должно отображаться текущее значение даты и времени, т.е. индикатор должен иметь встроенные часы с независимым генератором и питанием.

  - Индикатор должен иметь возможность установки даты и времени.

  - Индикатор должен иметь 4 кнопки: одна – для старта без ограничения интервала времени и для остановки процесса контроля, при повторном нажатии (старт/стоп); другая – для старта на интервал 15 мин; третья – для старта на 24 часа; четвёртая – для включения протоколирования в файл.

  - Индикатор должен иметь память для хранения результатов контроля в виде файлов, имя которым присваивается автоматически и содержит информацию о дате и времени начала контроля и его длительности. Объем памяти должен позволять хранить результат контроля длительностью 24 часа.

  - Индикатор должен иметь разъем для подключения IIK для считывания результатов контроля, записанных в памяти, с целью их просмотра и вывода на принтер.

  - Считанная из памяти индикатора информация должна иметь вид журнала событий, с отображением времени начала и конца каждого из них. Событиями являются: начало, контроля, LOS, AIS, ES, SES, RAI, окончание контроля.

  - Электропитание индикатора   от адаптера сети 220 В.

  - Суммарная стоимость покупных изделий индикатора (включая стоимость адаптера, чехла и измерительных шнуров) не должна превышать $80.

Подготовил: А. Попов

24.01.05