Справка

об анализе патентной литературы по теме

дипломного или курсового проектирования

| Название разрабатываемого объекта | Система передачи со спектральным уплотнением каналов |
| --- | --- |
| Индекс МПК | H04B 10/12 |

| Аналогичное техническое решение (страна, № патента или заявки, название изобретения, МПК, дата публикации) | Россия №2172073 |
| --- | --- |
|  | Система связи со спектральным уплотнением и способ управляемого |
|  | разделения выходных каналов |
|  | H04B 10/12, опубл. 10.08.2001 |

| Основные признаки разрабатываемого объекта | Основные признаки аналога согласно формуле изобретения |
| --- | --- |
| Система передачи, позволяющая передавать по | Система передачи включает оптический муль- |
| одному оптоволокну m информационных потоков | типлексор/демультиплексор, а также оборудо- |
| с использованием n оптических несущих (длин | вание преобразования длин волн, позволяю- |
| волн) с применением оборудования оптического | щее передавать m информационных потоков |
| мультиплексирования/демультиплексирования, | различных протоколов и скоростей каждый на |
| комбинированных и транспондеров - мультиплексо- | своей длине волны по одному оптоволокну |
| соров, позволяющих на одной длине волны пере- |  |
| давать несколько информационных потоков раз- |  |
| личных протоколов и скоростей |  |

| Отличительные признаки разрабатываемого объекта | Технико-экономические преимущества разрабатываемого объекта |
| --- | --- |
| Система передачи включает оборудование (комби- | Максимальное задействование оптического |
| нированные и транспондеры-мультиплексоры), | канала, повышение пропускной способности |
| позволяющее упаковывать в один оптический ка- | оптоволокна при большом объеме разнородного |
| нал несколько информационных потоков различных | трафика с низкой информационной емкостью |
| протоколов и скоростей |  |

| Поиск провел студент: | Проверил: эксперт ОИС |
| --- | --- |
| Группа МКС-510 . | _______________________________ |
| Ф.И.О. Трунова А.В. . | Руководитель дипломного проекта |
| Подпись______________________ | _______________________________ |

Приложение А

Справка

об анализе патентной литературы по теме

дипломного или курсового проектирования

| Название разрабатываемого объекта | Система передачи со спектральным уплотнением каналов |
| --- | --- |
| Индекс МПК | H04B 10/12 |

| Аналогичное техническое решение (страна, № патента или заявки, название изобретения, МПК, дата публикации) | Россия №2172073 |
| --- | --- |
|  | Система связи со спектральным уплотнением и способ управляемого |
|  | разделения выходных каналов |
|  | H04B 10/12, опубл. 10.08.2001 |

| Основные признаки разрабатываемого объекта | Основные признаки аналога согласно формуле изобретения |
| --- | --- |
| Система передачи, позволяющая передавать по | Система передачи включает оптический муль- |
| одному оптоволокну m информационных потоков | типлексор/демультиплексор, а также оборудо- |
| с использованием n оптических несущих (длин | вание преобразования длин волн, позволяю- |
| волн) с применением оборудования оптического | щее передавать m информационных потоков |
| мультиплексирования/демультиплексирования, | различных протоколов и скоростей каждый на |
| комбинированных и транспондеров - мультиплексо- | своей длине волны по одному оптоволокну |
| соров, позволяющих на одной длине волны пере- |  |
| давать несколько информационных потоков раз- |  |
| личных протоколов и скоростей |  |

| Отличительные признаки разрабатываемого объекта | Технико-экономические преимущества разрабатываемого объекта |
| --- | --- |
| Система передачи включает оборудование (комби- | Максимальное задействование оптического |
| нированные и транспондеры-мультиплексоры), | канала, повышение пропускной способности |
| позволяющее упаковывать в один оптический ка- | оптоволокна при большом объеме разнородного |
| нал несколько информационных потоков различных | трафика с низкой информационной емкостью |
| протоколов и скоростей |  |

| Поиск провел студент: | Проверил: эксперт ОИС |
| --- | --- |
| Группа МКС-510 . | _______________________________ |
| Ф.И.О. Трунова А.В. . | Руководитель дипломного проекта |
| Подпись______________________ | _______________________________ |