2.	Проектирование широкополосной сети кабельного телевидения жилого фонда ЖРЭУ-56 г.Уфы

2.1 Архитектура кабельной сети

Существует две архитектуры кабельной сети — симметричная и асимметричная. При использовании симметричной архитектуры для передачи данных оба сигнала — прямой и обратный — передаются по одному кабелю. Чтобы разделить прямой и обратный сигналы, их необходимо передавать в различных диапазонах частот. Учитывая это, прямая и обратная передачи происходят с разными скоростями, что, собственно, является существенным недостатком.

Симметричная архитектура имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих ее применение:

  устанавливать высокоскоростную связь через симметричную кабельную сеть сложно и дорого, так как обратная передача сигнала выполняется неэффективно;

- прямая передача сигнала сильно влияет на обратную, поскольку вся информация передается по одному каналу;

- маршрутизация и безопасность рассматриваются как внешние элементы системы.

Именно поэтому отдают предпочтение асимметричной архитектуре, которая обладает следующими преимуществами:

- асимметричные системы могут быть построены достаточно быстро, поскольку уже есть необходимая инфраструктура кабельного телевидения и телефонной сети;

- можно создать канал с минимальной разницей скоростей прямой и обратной передачи сигнала;

- минимальные требования к обратной передаче информации;

- разделение прямого и обратного каналов передачи дает возможность использовать существующее оборудование для передачи данных от станции к пользователю;

- гибридная архитектура с раздельными каналами для прямой и обратной передачи сигнала может обеспечить различные способы и скорости передачи информации;

- асимметричная архитектура обеспечивает хорошую настройку системы на изменение внешних условий, оставаясь при этом надежной и недорогой.

2.2 Принцип организации гибридной волоконно-коаксиальной сети

В ближайшие годы наиболее выгодными c точки зрения критерия “стоимость-эффеткивность” останутся решения смешанного типа, использующие как цифровую, так и аналоговую передачу информации. В телевизионных кабельных системах сегодня преобладает медный коаксиальный кабель, достоинствами которого являются большая полоса пропускания при аналоговой передаче телевизионных каналов и относительно низкой стоимости оконечного оборудования. И хотя медный кабель сдает свои позиции волоконно-оптическому, за каждой средой связи остается своя область применения, а это означает их сосуществование.

По экономическим соображениям абонентские станции волоконно-оптической системы передачи (ВОСП) не устанавливаются на каждом доме, а обслуживают группу домов. Далее информация передается в обоих направлениях по распределительным сетям традиционных систем кабельного телевидения, в следствии чего в последнее время получили развитие сети абонентского доступа гибридной структуры   HFC (hybrid fiber/coax) на  волоконно-оптических и коаксиальных кабелях.

Гибридная волоконно-коаксиальная сеть HFC, архитектура которой показана на рисунке 2.1, строится на основе коаксиальной и волоконно-оптической кабельных систем и использует лучшие свойства каждой из них.

Назначение волокна в сетях HFC во многом то же, что и в телефонных сетях, где на основе ВОК строятся более протяженные магистральные линии связи между районными и городскими АТС. В сетях HFC максимальная длина ВОК может доходить до 80 км. В типовой конфигурации (смотреть рисунок 2.1) монтируемые в стойку оптические лазерные передатчики в центральном офисе или на головном узле преобразовывают широкополосные радиочастотные сигналы в эквивалентные аналоговые оптические сигналы, которые следуют по ВОК до соответствующих оптических распределительных узлов ODN (optical distribution node). Оптический сигнал, приходя в ODN, вновь преобразовывается в электрический и далее следует по коаксиальным ветвям до абонентских ответвителей.

Рисунок 2.1 – Гибридная волоконно-коаксиальная сеть

Основные принципы построения сетей HFC могут быть сформулированы следующим образом:

- гибридная технология: волоконно-оптический кабель плюс коаксиальный кабель. Имеется возможность постепенного перехода к сетям FTTH (концепция “волокно в квартиру”);

- гибридная передача информации: аналоговая и цифровая с возможностью постепенного перехода к использованию только цифровой передачи;

- интеллектуальное централизованное управление сетью с возможностью дифференциации потоков для организации услуг и управления элементами сети;

- высокая живучесть, обеспечиваемая резервированием кабельной части сети и основного оборудования.

Таким образом, сеть НFС обеспечивает постепенный переход от традиционных абонентских сетей на основе коаксиальных кабелей к более перспективным сетям, максимально используя существующую кабельную инфраструктуру и телекоммуникационное оборудование.

2.3 Принципы организации КСКТВ

Прием всех эфирных и (возможно) спутниковых каналов, их преобразование и распределение должно быть из одной точки - головной станции (СГ). Место установки СГ определить из следующих условий:

- прямая видимость и хорошие условия приема на эфирные передатчики, длина фидеров от антенн до СГ не более 50 м;

- центральное положение в зоне обслуживания (по возможности);

- техническое помещение с ограниченным доступом, достаточное по площади для размещения оборудования и удобства обслуживания.

Так как в это время кабельное телевидение только начинало свое развитие в нашем городе, то не все условия выполнялись в соответствии с требованиями и нормами. План охвата района представлен в приложении Б.

Проектирование системы кабельного телевидения для жилого фонда ЖРЭУ-56 предлагается организовать на коаксиальной и волоконно-оптической кабельной системе. Оборудования головной станции (ГС)  установлено по адресу: ул. Степана Кувыкина 21. Частотный план, предлагаемый для использования в КСКТВ, представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Частотный план

| Источник программы | Канал распределения в КСКТВ |
| --- | --- |
| 1 Частотный канал "ОРТ" | 11 Частотный канал |
| 3 Частотный канал "ТВ6" | 3 Частотный канал |
| 5 Частотный канал "Культура" | 5 Частотный канал |
| 8 Частотный канал "БТВ-3" | 2 Частотный канал |
| 10 Частотный канал "РТР" | 7 Частотный канал |
| 12 Частотный канал "НТВ" | 12 Частотный канал |
| 36 Частотный канал "ТВЦ" | 4 Частотный канал |
| ИСЗ | 22 Частотный канал |
| ИСЗ | 25 Частотный канал |
| ИСЗ | 27 Частотный канал |
| ИСЗ | 29 Частотный канал |
| ИСЗ | 32 Частотный канал |
| ИСЗ | 37 Частотный канал |
| ИСЗ | 39 Частотный канал |
| ИСЗ | 42 Частотный канал |
| ИСЗ | 44 Частотный канал |
| ИСЗ | 47 Частотный канал |

Продолжение таблицы 2.1

| ИСЗ | 50 Частотный канал |
| --- | --- |
| ИСЗ | 54 Частотный канал |
| ИСЗ | 55 Частотный канал |
| ИСЗ | 57 Частотный канал |
| ИСЗ | 58 Частотный канал |

Система обеспечивает приём, конвертирование и передачу существующих каналов эфирного и спутникового телевидения общей численностью до 22. Минимальный уровень сигнала на выходе абонентского отвода не менее 60 дБ. Параметры СКТВ представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Параметры СКТВ

| Показатель | Ед. измерения. | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1. Рабочий диапазон частот | МГц | 5-862 |
| 2. Максимальный уровень сигнала в линии | дБмкВ | 117 |
| 3. Отношение сигнал/шум в линии, не хуже | дБ | 43 |
| 4. Коэффициент шума | дБ | <8 |
| 5. Абонентская ёмкость | Абоненты | До 20000 |
| 6. Число транслируемых каналов | шт. | 20 |
| 7. Напряжение питания | В | 180-264 |
| 8. Класс электробезопасности |  | II |
| 9. Класс влагозащищённости |  | IP40 |
| 10. Диапазон рабочих температур | С | -30 +70 |

Структура сети - древовидная, с трёхступенчатой распределительной сетью (1-ая ступень - магистральная, 2-ая ступень - субмагистральная, 3-я ступень - домовая распределительная сеть (ДРС)). План охвата района представлен в приложении В.

Общее расчетное количество каналов - 22.

Диапазоны частот (на магистральном уровне):

- прямого канала (ПК) - 47 - 860 МГц.

Тип используемых линий связи - оптоволокно и коаксиальный кабель.

Способ прокладки линий связи между зданиями - навесной, на несущем тросе (проволоке).

Узловые точки (УТ) - усилители размещаются на технических этажах (чердаках) в металлических шкафах или в технических помещениях с ограниченным доступом.

Для магистральных усилителей используется дистанционное питание (ДП) по магистральным линиям (27 - 65 В), усилители ДРС питаются от местной (домовой) электросети.

2.4	Состав и технические характеристики используемого                                                      оборудования

2.4.1 Комплектация головной станции

В качестве головной станции применяем оптический узел FOX 236. предназначенный для преобразования нисходящих  широкополосных сигналов (к абонентам) из оптического интерфейса в электрический и восходящий (от абонентов) наоборот. Отличительные особенности узла FOX:

- модульная архитектура – аттенюаторы, эквалайзеры, передатчик обратного оптического канала;

- два варианта блока питания – 28-90 В и 85-250 В;

- блок управления – позволяет осуществлять дистанционное управление узлом с центральной студии;

- подключение оптических волокон – через соединительные шнуры или непосредственно.

Технические характеристики:

- дистанционное питание 28-90 В / 50-60 Гц;

- питание от источника на месте 85-250 В / 50-60 Гц;

- максимально пропускаемый ток 7 А;

- полоса частот 5-865 МГц;

- выходной уровень 110 дБмкВ;

- тип оптического волокна – одномодовое  9/125 мкм;

- диапазон дли волн 1280-1600 нм;

- вес около 7,9 кг;

- размеры (ширина-длина-высота) 314 х 132 х 303 мм;

- точки тестирования тип "F";

- полоса частот обратного канала 5-65 МГц;

- длина волны обратного канала 1310 нм ±20нм;

- количество выходов 1 – 4.

Схема комбинированная структурная оптического узла представлена в приложении Ж.

Комплектация резервной головной станции

В качестве резервной головной станции выбрана  станция "ПЛАНАР-СГ24" производства ООО "ПЛАНАР", предназначенная для использования в КСКТВ по ГОСТ 28324-89 и соответствует "Техническим требованиям на оборудовании распределительных сетей кабельного телевидения", утверждённых Министерством связи Российской Федерации. Технические характеристики головной станции "Планар-СГ24" представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Технические характеристики ГС-24

| Отношение радиосигнала изображения к не взвешенному шуму в полосе частот 5,75 МГц, дБ, не менее | 60 |
| --- | --- |
| Выходной уровень каждого канала (в зависимости от конфигурации), дБмкВ | 100-120 |
| Глубина АРУ в МВ/ДМВ диапазоне, дБ, не менее | 25/20 |
| Избирательность по ближайшему несмежному каналу в ТВ диапазоне (в зависимости от типа применяемого усилителя или конвертора), дБ, не менее | 70/50/40 |
| Избирательность по зеркальному каналу (для конверторов), дБ, не менее | 65 |
| Уровень побочных частот на выходе, дБ, не более | -65 |
| Неравномерность АЧХ в рабочей полосе частот, дБ, не более | 1,5 |
| Отношение частоты несущей изображения при нестабильности ±2 х 10-5 в рабочем диапазоне температур, кГц, не более | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 (+10-15%) 50 Гц |
| Условия эксплуатации станции: температура окружающего воздуха, град. С относительная влажность воздуха при температуре 250С, % атмосферное давление, кПа (650-800 мм рт.ст.) | 0+50 до 80 -86-106 |
| Габаритные размеры станции, мм | 460 х 250 х 155 |
| Вес, кг | 3,9 |

Головную станцию следует установить в следующей комплектации:

- блок питания БП-12/2                                                                      1шт.

- конвертор КВ-МВ/МВ 56А20М                                                     3шт.

- усилитель канальный МВ-К-NN 56А20М                                     1шт.

Потенциальная абонентская ёмкость головной станции до 20000 абонентов, количество транслируемых каналов 22.

Технические характеристики конверторов. Конверторы предназначены для конвертации сигнала одного канала МВ или ДМВ диапазона в сигнал другого канала. Использование двойного преобразования частоты позволило избежать запрещенных комбинаций входных и выходных каналов при конвертации. Технические характеристики сведены в таблицу 2.4.

Таблица 2.4

Технические характеристики конверторов

| Тип | КВ-МВ/МВ 56А20М | КВ-ДМВ/МВ 40А20М |
| --- | --- | --- |
| Входной уровень, дБмкВ | 64-89 | 80-100 |
| Входной уровень, при котором отношение радиосигнала изображения к не взвешенному шуму в полосе частот 5,75 МГц не менее 60 дБ, дБмкВ | 70 | 80 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 120 | 120 |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 56 | 40 |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 9 | 9 |
| Изменение выходного уровня при изменении входного уровня 64/89 дБмкВ, дБ не более 80-100 дБмкВ, дБ не более | +1 | +1 |

Продолжение таблицы 2.4

| Тип | КВ-МВ/МВ 56А20М | КВ-ДМВ/МВ 40А20М |
| --- | --- | --- |
| Избирательность по ближайшему несмежному каналу в ТВ диапазоне, дБ, не менее | 70 | 70 |
| Ослабление радиосигнала изображения на частотах, отстоящих от частоты несущей изображения на минус 2,00 МГц, дБ 1,25 МГц, дБ | 50 3 | 50 3 |
| Избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее | 65 | 65 |
| Уровень побочных частот на выходе конвертора,дБс, не менее | 65 | 65 |
| Неравномерность АЧХ в рабочей полосе частот, дБ, не более | 1,5 | 1,5 |
| Напряжение питания, В | 12 ± 0,5 | 12 ± 0,5 |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,28 | 0,26 |

Технические характеристики канального усилителя. Канальные усилители предназначены для усиления радиосигнала одного ТВ канала метрового или дециметрового диапазона. Технические характеристики представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Технические характеристики канального усилителя.

| Тип | МВ-К-NN 56А20М |
| --- | --- |
| Входной уровень, дБмкВ |  |
| Входной уровень, при котором отношение радиосигнала изображения к не взвешенному шуму в полосе частот5,75 МГц не менее 60 дБ, дБмкВ | 64-89 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 120 |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 56 |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 9 |
| Изменение выходного уровня при изменении входного уровня 64-89 дБмкВ, дБ, не более | +1 |
| Избирательность по ближайшему несмежному каналу, дБ, не менее | 40 |
| Неравномерность АЧХ в рабочей полосе частот, дБ, не более | 1,5 |
| Напряжение питания, В | 12 ± 0,5 |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,18 |

Технические характеристики программатора и блока питания. Программатор предназначен для просмотра, установки, редактирования изменяемых параметров узлов головной станции "ПЛАНАР СГ-24".

Управление осуществляется с помощью 16 клавиш, отображение информации – на жидкокристаллическом знакосинтезирующем индикаторе. Предусмотрен звуковой контроль нажатия клавиши.

Блок питания предназначен для питания узлов головной станции. Блок питания имеет:

- защиту от короткого замыкания;

- вывод питания для внешнего антенного усилителя.

Технические характеристики:

- выходное напряжение 12 ± 0,1 В;

- ток нагрузки – не менее 2 А;

- выходное напряжение для питания внешнего антенного усилителя     12 ± 0,5 В;

- ток нагрузки для питания внешнего антенного усилителя – не менее                                                                              0,15 А.

2.4.2 Магистральное и домовое оборудование

Магистральные усилители. В качестве магистральных усилителей выбраны усилители WISI. Эти усилители предназначены для работы в широкополосных телекоммуникационных и телевизионных кабельных сетях до 862 МГц. Данная модель усилителя имеет встроенный аттенюатор, корректор АЧХ, межкаскадный корректор и контрольные отводы. Возможна работа с любым частотным диапазоном прямого и обратного каналов. Выходные каскады выполнены по двухтактной схеме (push-pull) на GaAs транзисторах. Возможна комплектация дистанционным, местным и комбинированным питанием, что обеспечивает гибкую организацию питания сети.

Имеются сменные вставки обратного канала и выходного делителя.

Герметичный корпус для наружного применения.

Технические характеристики в прямом направлении:

- диапазон рабочих частот (прямой канал) 48-862 МГц;

- коэффициент усиления 35 ± 1 дБ;

- неравномерность АЧХ ± 0,75 дБ;

- регулировка усиления – встроенный плавный аттенюатор 20 дБ;

- регулировка наклона АЧХ – встроенный плавный корректор 18 дБ;

- межкаскадная регулировка наклона АЧХ – встроенный плавный корректор 18 дБ;

- коэффициент шума – не более 8 дБ;

- максимальный выходной уровень – не менее 120 дБмкВ;

- количество входов – 1;

- количество выходов – 2 (вставка);

- присоединительный разъем – вход/выход PG;

- контрольные точки "F";

- затухание несогласованности со стороны входа/выхода – не менее                  18 дБ (40 МГц) – 1,5 дБ/октаву;

- затухание на контрольных точках – 30 дБ;

- габариты 230 х 120 х 110 мм;

- масса – 3 кг;

- рабочий диапазон температур – -20…+500 С;

- помехозащищённость – не менее 70 дБ;

- напряжение питания – дистанционное;

- коэффициент усиления – 20 дБ;

- регулятор  усиления  входной – встроенный  плавный   аттенюатор  10 дБ;

- регулятор усиления выходной – встроенный  плавный  аттенюатор   10 дБ;

- регулировка наклона АЧХ – встроенный плавный корректор 8 дБ;

- максимальный выходной уровень – не менее 116 дБмкВ;

- коэффициент шума – не более 6 дБ;

- потребляемая мощность – не более 1,5 Вт.

Домовые усилители. В качестве домовых усилителей выбраны усилители SU1000. Эти усилители предназначены для работы в широкополосных  интерактивных телекоммуникационных и телевизионных кабельных сетях до 862 МГц. Данная модель усилителя имеет встроенный аттенюатор, корректор АЧХ  и контрольный отвод. Возможна работа с любым частотным диапазоном прямого и обратного каналов. Выходные каскады выполнены по двухтактной схеме, что даёт значительное снижение нелинейных искажений второго порядка.

Технические характеристики усилителей SU1000:

- габариты 270 х 170 х 80 мм;

- диапазон рабочих температур – 0-50о С;

- тип соединителей вход/выход, контрольные отводы "F" – гнездо;

- масса – 2,2 кг.

Прямое направление:

- диапазон рабочих частот – 48/55/75/87-862 МГц;

- коэффициент усиления – 34 ± 1 дБ;

- неравномерность АЧХ ± 1  дБ;

- входной плавный аттенюатор – 0-20 дБ;

- входной  плавный  регулятор  наклона  АЧХ  –  0-15…18  дБ                      (в зависимости от диапазона рабочих частот);

- затухание несогласованности – не менее 14 дБ;

- коэффициент шума – не более 8 дБ;

- максимальный выходной уровень – не менее 119 дБмкВ;

- затухание сигнала на контрольных точках – типовое 30 дБ;

Обратное направление:

- диапазон рабочих частот – 5-30/42/55/65 МГц;

- затухание несогласованности – не менее 16 дБ;

- коэффициент усиления – 20 ± 1  дБ;

- неравномерность АЧХ  ± 0,75 дБ;

- входной плавный аттенюатор – 0-10 дБ;

- выходной плавный аттенюатор – 0-10 дБ;

- выходной плавный регулятор наклона АЧХ – 0-10 дБ;

- максимальный выходной уровень – не менее 110 дБмкВ;

- коэффициент шума – не более 6 дБ.

Антенное оборудование. Для приёма ТВ сигнала от РТПЦ, на головной станции   установлена   группа   приёмных    антенн   метрового  диапазона (МВ  (49,75-223,25 МГц)). Антенны МВ  ориентированы на местный передающий центр (РТПЦ). Технические характеристики используемых антенн МВ  приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Характеристики антенн

| № п.п. | Вариант антенны | Номер ка-нала, в полосе ко-торого работает антенна | Среднее зна-чение коэф-фициента усиления от-носительно полуволнового вибратора, Дб | Помехозащи- щённость антенны, дБ, не менее | КБВ антен- ны, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1205 OIRT | 1-5 | 6,5-8,5 | минус 19-24 | - |
| 2 | АТКГ-4.1.6.-12.3 | 6-12 | 5,0 | минус 12 | 0,6 |
| 3 | АТКГ-5.2.21-60.6 а) на 21-29 каналах б) на 30-60 каналах | 21-60 | 10,0 12,0 | минус 16 минус 20 | 0,6 |

Технические характеристики кабеля QR-27/115. Затухание в кабеле представлено в таблице 2.7, основные технические характеристики следующие:

- центральный проводник – алюминий омедненный d = 3,15мм;

- изоляция – вспененный поливинилхлорид d >= 13,03мм;

- дополнительный защитный слой – толщина 0,343мм;

- внешний проводник – алюминиевая труба D = l 3,72мм;

- наружный слой – полиэтиленовая оболочка толщина 0,89мм;

- диаметр кабеля – 15,49мм;

- минимальный радиус изгиба – 10,2см;

- номинальная емкость – 50нФ/км;

- волновое сопротивление – 75 Ом;

- строительная длина /  вес  – 1128/210 м/кг.

Таблица 2.7

Затухание в кабеле QR-27/115

| Частота МГц | Затухание в дБ/100м при t=20°С |  | Частота МГц | Затухание в дБ/100м при t=20°С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ном | Макс |  | Ном | Макс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 0,43 | 0,46 | 300 | 3,54 | 3,71 |
| 30 | 1,12 | 1,12 | 325 | 3,71 | 3,87 |
| 45 | 1,35 | 1,35 | 350 | 3,84 | 4,03 |
| 50 | 1,41 | 1,44 | 375 | 4,00 | 4,17 |
| 55 | 1,48 | 1,54 | 400 | 4,13 | 4,33 |
| 83 | 1,8 | 1,9 | 425 | 4,27 | 4,49 |
| 108 | 2,07 | 2,17 | 450 | 4,44 | 4,59 |
| 150 | 2,43 | 2,59 | 500 | 4,63 | 4,89 |
| 181 | 2,76 | 2,89 | 550 | 4,95 | 5,12 |
| 193 | 2,85 | 2,95 | 600 | 5,23 | 5,38 |
| 211 | 2,99 | 3,12 | 750 | 5,92 | 6,07 |
| 220 | 3,05 | 3,22 | 865 | 6,23 | 6,56 |
| 250 | 3,25 | 3,38 | 1000 | 6,91 | 7,12 |
| 270 | 3,38 | 3,51 | - | - | - |

Технические характеристики кабеля RG-11 и RG-6. Затухание кабеля RG- 6 представлено в таблице 2.8, а основные технические характеристики следующие:

- экран состоит из фольгированной плёнки и 48% оплётки;

- центральный проводник – стальная жила, покрытая медью;

- затухание 20,01 дБ/100 м/865 МГц;

- бухты по 100 метров с нанесением метровых делений.

Кабель RG-11 состоит из фольгированной плёнки и 60% оплётки. Оплётку окружает поливинилхлоридная плёнка. Центральная жила –  алюминиевая, омеднённая. Затухание кабеля представлено в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Затухание кабелей RG-11 и RG-6

| Частота (МГц) | Затухание кабеля RG-11 (дБ/100Ом) | Затухание кабеля RG-6 (дБ/100Ом) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1,25 | 1,9 |
| 55 | 3,15 | 5,25 |
| 83 | 3,87 | 6,4 |
| 187 | 5,74 | 9,35 |
| 211 | 6,23 | 10 |
| 250 | 6,72 | 10,8 |
| 300 | 7,38 | 11,6 |
| 350 | 7,94 | 12,6 |
| 400 | 8,53 | 13,6 |
| 450 | 9,02 | 14,4 |
| 500 | 9,51 | 15,1 |
| 550 | 9,97 | 16,1 |
| 600 | 10,4 | 16,7 |
| 750 | 12 | 18,5 |
| 865 | 13,1 | 20 |

Технические характеристики ответвителей магистральных типа ОМ801/хх Д, ОМ802/хх Д. Ответвители магистральные предназначены для ответвления части мощности высокочастотного сигнала из одной кабельной магистральной (субмагистральной) линии в одну, либо в две ответвленные линии приемной распределительной сети телевидения и радиовещания.

Ответвители ОМ-801, ОМ-802 имеют трехстороннее расположение кабельных вводов, подключаются к коаксиальному кабелю с помощью кабельных вводов (зажимов). Вход, выход и отвод (отводы) размещаются на разных сторонах корпуса. Индекс Д в шифре изделия обеспечивают прохождение переменного тока до 5 А.

Диапазон рабочих частот от 5 до 800 МГц, номинальные значения переходного, проходного затухания сигнала ответвителей соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.11. Коэффициент стоячей волны по напряжению со стороны входа/выхода и отводов в рабочем диапазоне частот не более 1,5+0,6. Погрешность измерения ± 10%. Развязка между отводами не менее 19 дБ. Погрешность измерения ± 2 дБ. Коэффициент защиты между выходом и отводом (отводами) не менее 19 дБ. Для ОМ-801/3, ОМ-801/3 Д – не менее 18 дБ. Погрешность измерения ±2 дБ.

- КСВ по входу, выходу, отводу (отводам) не более 1,5+0,7;

- коэффициент защиты не менее 16 дБ.

Значение параметров для ОМ-801, ОМ-802, распространяются на ответвители ОМ-801, ОМ-802 с обводом питания. Допускается изменение параметров:

1) В диапазоне частот 5-30 МГц для ОМ-802/7Д:

- КСВ по входу, выходу, отводам не более 1,5+1,1;

- проходное затухание не более 4,5+2,0 дБ.

2) Переходное затухание для ОМ-802/7Д на отводе 2 не более 8,5+1,5дБ;

- для ОМ-802/16Д на отводе 1 не более 16,0-2,5 дБ;

- для ОМ-801/13Д на отводе 1 не более 13,0-2,0 дБ.

Работоспособность ОМ обеспечивается при температурных колебаниях окружающей  среды  в  пределах  от  -40°  до  +40°С,  атмосферном  давлении  84-106,7 кПа и верхнем значении относительной влажности 100% при температуре 20° С.

Таблица 2.9

Технические характеристики ответвителей магистральных

| Шифр изделия | Полоса частот, МГц | Переходное затухание |  | Проходное затухание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |
| ОМ-801/3 | 5-800 | 3,5-0,5 3,5+1,5 | - | 4,0-1,0 4,0+1,5 |
| ОМ-801/7 | 5-800 | 7,0-0,8 7,0+1,2 | - | 2,5-0,5 2,5+1,0 |
| ОМ-801/10 | 5-800 | 10,0-1,0 10,0+1,0 | - | 1,6-1,0 1,6+1,1 |
| ОМ-801/13 | 5-800 | 13,0-1,5 13,0+1,5 | - | 1,5-0,7 1,5+0,5 |
| ОМ-801/16 | 5-800 | 16,0-1,5 16,0+1,0 | - | 1,0-0,5 1,0+0,5 |
| ОМ-802/7 | 5-800 | 7,0-1,0 7,0+1,0 | 7,5-0,1 7,5+2,0 | 4,5-0,5 4,5+1,5 |
| ОМ-802/10 | 5-800 | 10,0-1,0 10,0+1,5 | 10,0-1,0 10,0+1,5 | 2,5-0,7 2,5+1,5 |
| ОМ-802/13 | 5-800 | 13,0-1,0 13,0+1,5 | 13,0-1,0 13,0+1,5 | 2,0-0,5 2,0+0,6 |
| ОМ-802/16 | 5-800 | 16,0-1,5 16,0+1,5 | 16,0-1,5 16,0+1,5 | 1,5-0,7 1,5+0,7 |