4.  Разработка      инструкций       контрольных     измерений параметров     СКТВ

После окончания монтажных работ необходимо:

проверить: –  параметры распределительной сети системы,

–   работу системы в целом.

настроить: –   головную станцию,

–   магистральную сеть,

–   домовую распределительную сеть (ДРС).

4.1 Основные параметры распределительной системы

Измеряемые значения электрических параметров СКТВ должны соответствовать принятым нормам на распределительные сети телевизионного вещания. По ГОСТу 11216-83 «Сети распределительных систем телевидения и радиовещания» [6]  основные параметры сети представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Основные параметры сети*

| № п.п. | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уровень радиосигнала изображения, дБ/мкВ1: А) минимальное значение2 Б) максимальное значение | 57 84 |

Продолжение таблицы 4.1

| № п.п. | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| 2 | Разность уровней радиосигналов изображения, дБ, не более: А) каналов одного частотного диапазона Б) каналов разных частотных диапазонов В) соседних каналов | 8 12 3 |
| 3 | Отношение сигнала к шуму в телевизионном канале, дБ, не менее | 43 |
| 4 | Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, дБ, не более: в полосе частот между несущими изображения и звукового сопровождения телевизионного канала | 3 |
| 5 | Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ, не менее | 46 |
| 6 | Импульсная характеристика: К– фактор, %, не более | 7 |

* – соответствие распределительной сети предъявляемым требованиям (исключая п.п..1-2) допускается определять методом субъективной оценки качества телевизионного изображения в соответствии с пунктом 4.3 настоящего раздела. Параметры сети считаются приемлемыми, если среднеарифметическая оценка качества телевизионного изображения на экране телевизора, подключенного к выходу любой абонентской розетки, составляет не менее 3 баллов (при этом среднеарифметическая оценка качества изображения на экране телевизора, подключенного к выходу фидера приемной антенны должна составлять не менее 4 баллов).

1 Допускаются другие значения уровней, определяемые условиями работы сети, ее  протяженностью, числом последовательно включенных  усилителей  и

сочетанием каналов, выбранных для распределения радиосигналов.

2 При распределении радиосигналов в каналах, подверженных воздействию помех от гетеродинов подключенной к сети бытовой аппаратуры, развязку между выходами абонентских розеток и (или) уровни радиосигналов на их выходах следует увеличить до такой степени, чтобы отношение сигнала к помехе на частоте гетеродина было не менее 60 дБ.

4.2 Настройка сети кабельного телевидения

Головная станция и магистральная сеть уже настроены и исправно функционируют. Поэтому необходима настройка ДРС. Следовательно, требуется рассмотреть нормативные положения по настройке ДРС.

4.2.1 Настройка домовой распределительной сети (ДРС)

Общие положения

Настройка ДРС заключается в:

–   проверке на соответствие проектной документации уровней сигналов и оценке качества изображения на входе домового усилителя;

–    установке необходимых уровней сигналов на выходе усилителя;

– оценке качества изображения на выходе усилителя по всем распределяемым в системе телевизионных каналам;

–   измерении уровней сигналов и оценке качества изображения на отводах абонентских разветвителей.

Перед настройкой ДРС ее усилитель необходимо привести в рабочее состояние:

– внешним осмотром убедиться в надёжности подключения проводов зануления к корпусу усилителя;

– подключить вилку сетевого кабеля к сети переменного тока (для усилителей без дистанционного питания).

Параметры ДРС

Параметры ДРС должны  соответствовать нормам,  приведенным в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Параметры ДРС

| Наименование | Норма |
| --- | --- |
|  | Тип усилителя |
|  | SU 1000 (широкополосный) |
| 1 | 2 |
| Максимальный выходной уровень радиосигналов изображения, дБ/мкВ | 110±3 |
| Номинальный выходной уровень радиосигнала изображения на входе и выходе усилителя ДРС, дБ/мкВ | В соответствии с проектной документацией |
| Допустимое отклонение уровней радиосигналов изображения различных каналов от номинального уровня на выходе усилителя ДРС, дБ | ±3 |
| Уровни радиосигналов на отводах любого абонентского разветвителя, дБ | 70 |

Продолжение таблицы 4.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Разность уровней радиосигналов разных каналов частотных диапазонов в, дБ | не более 12 |
| Качество телевизионного изображения по субъективной оценке на выходе усилителя ДРС | отличное |
| Качество телевизионного изображения по субъективной оценке на отводе любого абонентского разветвителя | 4,5 |
| Коэффициент усиления, дБ | 35±3 |

Измерение уровней радиосигналов на выходе усилителя без контрольных точек и магистральных ответвителей необходимо производить, отключив от них магистральный кабель для обеспечения необходимого согласования. Входные уровни на этих элементах измеряются на выходах подходящих к ним кабелей, которые на время измерений должны быть от них отсоединены.

4.3 Субъективная оценка качества телевизионного изображения

Субъективную оценку качества телевизионного изображения проводят, подключая вход телевизора к контролируемым точкам распределительной сети. Оценка качества проводится путем наблюдения изображения на экране контрольного телевизора с диагональю не менее 25 см.

При измерениях необходимо обеспечить согласование входа телевизионного приемника с объектом измерений.

Наблюдения необходимо проводить при передаче испытательной таблицы с расстояния около шести высот экрана при установлении регуляторов яркости и контрастности в положения, позволяющие различать максимальное число градаций яркости при отсутствии прямой засветки экрана внешними источниками света. Качество изображения оценивают по пятибалльной шкале в соответствии с таблицей 4.3.

Таблица 4.3

Субъективная оценка качества изображения

| Оценка (балл) | Качество изображения | Ухудшение качества |
| --- | --- | --- |
| 5 4 3 2 1 | отличное хорошее удовлетворительное неудовлетворительное непригодное | незаметно заметно, но не мешает немного мешает мешает сильно мешает |

Проверка параметров распределительной сети КТВ по перечню на соответствие требованиям ГОСТа 11216–83 проводится полностью или частично в случае, если субъективная оценка качества изображения при работе распределительной системы от генераторов испытательных таблиц или при работе системы от сигналов эфирного вещания не соответствует требованиям таблицы 4.4.

Таблица 4.4

Требования по субъективной оценке качества

| Точки подключения контрольного ТВ приемника | Среднеарифметические оценки качества, баллы, не ниже |  |
| --- | --- | --- |
|  | при распределении в системе сигналов эфирного вещания | при подаче на вход ГС сигналов от испытательных генераторов |
| На выходе кабелей снижения приемных антенн | 4 | – |
| На входах и выходах ГС | 4 | 5 |
| На входах и выходах магистральных и субмагистральных усилителей | 4 | 5 |
| На входах и выходах домовых усилителей | 3,5 | 4,5 |
| На выходах абонентских разветвителей | 3,5 | 4,5 |