5. Безопасность и экологичность проекта

5.1. Инженерное обеспечение безопасности персонала, обслуживающего аппаратуру сети.

Вопросы, рассматриваемые в дипломном проекте, касаются построения сети передачи данных на базе технологии «IP over SDH» для передачи компьютерных данных и остального трафика между узлами крупнейшего регионального предприятия ОАО «БашкирЭнерго». Предполагается, что основными пользователями данной сети будут инженеры по эксплуатации телекоммуникационного оборудования, проводящие  90% своего времени за персональной ЭВМ. Поэтому целесообразным будет идентификация и  проведение анализа опасных и вредных производственных факторов, возникающих при эксплуатации проектируемой сети передачи данных, а также рассмотрение  мероприятий по улучшению условий труда.

5.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте инженера.

Инженер, работающий в интеллектуальной сети подвержен воздействию некоторых вредных и опасных факторов, негативно влияющих на жизнедеятельность организма. Основными из них являются:

- неудовлетворительный микроклимат  на рабочем месте оператора;

- повышенный уровень шума и вибраций;

–    недостаточная освещенность;

- опасность поражения электрическим током;

–   физическое переутомление из-за нерациональной организации рабочего места.

### 5.2.1. Параметры микроклимата

Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время как необходимым условием жизнедеятельности человека является поддержание постоянства температуры тела благодаря терморегуляции, т.е. способности организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду.                                            Принцип нормирования микроклимата – создание оптимальных условий для теплообмена тела человека с окружающей  средой.

Микроклимат производственного помещения оказывает значительное влияние на работника. Отклонения отдельных параметров микроклимата от рекомендованных значений снижают работоспособность, ухудшают самочувствие работника и могут привести к профессиональным заболеваниям.

Вычислительная техника является источником существенных тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению относительной влажности в помещении. В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры микроклимата. В санитарных нормах установлены величины параметров микроклимата, создающие комфортные условия. Эти данные отображены в таблице 5.1. [1]

Эти нормы устанавливаются в зависимости от времени года, характера трудового процесса и характера производственного помещения.

Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры, приведены в таблице 5.2. [1]

Таблица 5.1.

Параметры микроклимата рабочего места инженера-технолога

| Нормы | Оптимальные |  |  | Допустимые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период работы | Темпе-ратура воздуха, C | Относи-тельная влажность воздуха, %, не более | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Темпе-ратура воздуха, C | Относи-тельная влажность воздуха, %, не более | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| Холод-ный | 22-24 | 30 – 60 | 0,1 | 21 – 25 | 80 | 0,1 |
| Теплый | 23-25 | 40 – 60 | 0,1 | 22 – 28 | 75 | 0,1-0,2 |

Таблица 5.2

Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры

| Характеристика помещения | Объемный расход подаваемого в помещение свежего воздуха, м3 /на одного человека в час |
| --- | --- |
| Объем до 20м3 на человека | Не менее 30 |
| 20-40м3 на человека | Не менее 20 |
| Более 40м3 на человека | Естественная вентиляция |

5.2.2. Уровень шума и вибраций

Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТом и  санитарными нормами. Документы дают классификацию шумов по спектру на широкополосные и тональные, а по временным характеристикам – на постоянные и непостоянные [2].

Одним из вредных факторов, влияющим на организм человека является производственный шум. Основным источником шума в помещении являются кондиционеры, поддерживающие температуру воздуха в строго установленных пределах.

Чрезмерный шум, уровень которого не соответствует существующим санитарным нормам, оказывает вредное влияние на организм человека: развивает тугоухость и глухоту, расшатывает центральную нервную систему, вызывает головные боли и бессонницу, учащается пульс и дыхание, изменяется кровяное давление.

Работа человека в условиях чрезмерного шума ослабляет внимание, что может прослужить причиной производственного травматизма.

Помещение диспетчерской не относится к числу помещений с повышенным уровнем шума. Нормируется только суммарная мощность шума, которая не должна превышать 65 дБ [2].

5.2.3.Освещённость рабочей зоны

Правильно спроектированное и выполненное производственное освещение улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует повышению производительности труда, благотворно влияет на производственную среду, оказывая положительное психологическое воздействие на работающего, повышает безопасность труда и снижает травматизм.
              Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности.                      Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах.

Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет освещенности. Существует три вида освещения - естественное, искусственное и совмещенное (естественное и искусственное вместе).
               Естественное освещение - освещение помещений дневным светом, проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях помещений. Естественное освещение характеризуется тем, что меняется в широких пределах в зависимости от времени дня, времени года, характера области и ряда других факторов.
              Искусственное освещение применяется при работе в темное время суток и днем, когда не удается обеспечить нормированные значения коэффициента естественного освещения (пасмурная погода, короткий световой день). Освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным, называется совмещенным освещением. Общее - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно или применительно к расположению оборудования.                              Комбинированное - освещение, при котором к общему добавляется местное освещение.

При выполнении работ категории высокой зрительной точности (наименьший размер объекта различения 0,3-0,5мм) величина коэффициента естественного освещения (КЕО) должна быть не ниже 1,5%, а при зрительной работе средней точности (наименьший размер объекта различения 0,5-1,0 мм) КЕО должен быть не ниже 1,0%. В качестве источников искусственного освещения обычно используются люминесцентные лампы типа ЛБ или ДРЛ, которые попарно объединяются в светильники, которые должны располагаться над рабочими поверхностями равномерно. Работа инженера-оператора относится к категории работ высокой точности  III. Для этой категории работ при искусственном общем освещении наименьшая освещенность Emin = 300 лк, коэффициент неравномерности освещения z = 1,1, коэффициент пульсации освещенности не более 15%, коэффициент запаса k = 1,5.
           5.2.4.Опасность поражения электрическим током

Поражение электрическим током может произойти как от отдельных частей электроустановок, неизолированных, с повреждением или влажной изоляцией, так и через посторонние предметы, случайно оказавшиеся в соприкосновении с ними [3].

Опасность для обслуживающих аппаратуру операторов могут представлять  незаземленные корпуса оборудования, электроприборов, измерительных приборов, питающиеся от сети переменного тока 220 В, различные электроинструменты, переносные электроосветительные установки.

5.2.5.Эргономический анализ

Рабочее место и взаимное расположение всех его элементов должно

соответствовать антропометрическим, физическим и психологическим

требованиям [4].

При организации рабочего места программиста должны быть соблюдены следующие основные условия: оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего места и достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять все необходимые движения и перемещения.

Главными элементами рабочего места программиста являются стол и кресло.

На автоматизированном рабочем месте оператора-связиста в общем случае используются:

– средства отображения информации индивидуального пользования (блоки отображения, устройства сигнализации и так далее);

– средства управления и ввода информации (пульт дисплея, клавиатура управления, отдельные органы управления и так далее);

– устройства связи и передачи информации (модемы, телеграфные и телефонные аппараты);

– устройства документирования и хранения информации (устройства печати, магнитной записи и так далее);

– вспомогательное оборудование (средства оргтехники, хранилища для носителей информации, устройства местного освещения).

5.3.Мероприятия общего характера по обеспечению безопасности

Высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах 680-760мм.

Высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть около 650мм.

Рекомендуемая высота сиденья над уровнем пола находится в пределах 420-550 мм.

Рациональная планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для выполнения работ чаще, расположено в                 зоне легкой досягаемости рабочего пространства.

В центре зоны максимальной досягаемости необходимо расположить дисплей. Системный блок размещается в предусмотренной нише стола.        Клавиатура в зоне оптимального пространства для грубой ручной работы или в зоне оптимального пространства для тонкой ручной работы. Мышь размещается в зоне лёгкой досягаемости ладони, справа. Сканер – в зоне досягаемости пальцев при вытянутой руке, принтер обычно располагают в зоне максимальной досягаемости, справа от дисплея. В выдвижных ящиках стола следует хранить литературу, неиспользуемую постоянно.

Предусмотрены специальные приспособления для регулирования высоты стола, клавиатуры и экрана, а также подставка для рук.

Для обеспечения комфортных условий используются как организационные        методы (рациональная организация проведения работ в зависимости от времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и технические средства (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная система). Для предотвращения случайного прикосновения или приближения на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, предусмотрена недоступность оператора ЭВМ к токоведущим частям.

В сетях напряжением до 1000В переменного тока в отношении мер электробезопасности наибольшее распространение получили схемы с заземленной и изолированной нейтралью. В сетях с заземленной нейтралью  с целью защиты персонала от напряжения на корпусе оборудования, появившегося в результате изоляции, применяется зануление, при котором повторно заземляется и зануляющий провод.

5.4.Специальные мероприятия

5.4.1.Расчет уровня шума

Для решения вопросов о необходимости и целесообразности снижения шума необходимо знать уровни шума на рабочем месте оператора.

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа энергетического суммирования излучений отдельных источников [2]:

где

Li – уровень звукового давления i-го источника шума;

n – количество источников шума.

Полученные результаты расчета сравнивается с допустимым значением уровня шума для данного рабочего места. Если результаты расчета выше допустимого значения уровня шума, то необходимы специальные меры по снижению шума.

К ним относятся: облицовка стен и потолка зала звукопоглощающими материалами, снижение шума в источнике, правильная планировка оборудования и рациональная организация рабочего места оператора.

Уровни звукового давления источников шума, действующих на оператора на его рабочем месте представлены в табл. 5.3 [2].

Таблица 5.3.

Уровни звукового давления различных источников

| Источник шума | Уровень шума, дБ |
| --- | --- |
| Жесткий диск | 40 |
| Монитор | 17 |
| Сканер | 42 |
| Вентилятор | 45 |
| Принтер | 45 |
| Клавиатура | 10 |

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида оборудования в формулу, получим:

L∑=10·lg(104+104,5+101,7+101+104,5+104,2)=49,5 дБ

Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего места оператора, равный 65 дБ. И если учесть, что вряд ли такие периферийные устройства как сканер и принтер будут использоваться одновременно, то эта цифра будет еще ниже.

Кроме того, при работе принтера непосредственное присутствие оператора необязательно, т.к. принтер снабжен механизмом автоподачи листов.

5.4.2. Расчет искусственного освещения и рекомендации по выбору  ламп

Расчет освещенности рабочего места сводится к выбору системы освещения, определению необходимого числа светильников, их типа и размещения [5]. Исходя из этого, рассчитаем параметры искусственного освещения.

Обычно искусственное освещение выполняется посредством электрических источников света двух видов: ламп накаливания и люминесцентных ламп.

Будем использовать люминесцентные лампы, которые по сравнению с лампами накаливания имеют ряд существенных преимуществ:

–  по спектральному составу света они близки к дневному, естественному свету;

– обладают более высоким КПД (в 1,5-2 раза выше, чем КПД ламп

накаливания);

– обладают повышенной светоотдачей (в 3-4 раза выше, чем у ламп

накаливания);

–  более длительный срок службы.

Расчет освещения производится для комнаты площадью 15м2 , длина

которой 5м, ширина - 3 м. Воспользуемся методом светового потока [5].

Для определения количества светильников определим световой поток, падающий на поверхность по формуле:

F=Е⋅k⋅S⋅zn ,

где

F - рассчитываемый световой поток, Лм;

Е - нормированная минимальная освещенность, Лк (определяется по таблице).                                     Работу инженера-оператора, в соответствии с этой таблицей, можно отнести к

разряду точных работ, следовательно, минимальная освещенность будет

Е =300Лк;

S - площадь освещаемого помещения (в нашем случае S = 15м2);

z - отношение средней освещенности к минимальной (в нашем случае z = 1,1);

k - коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока

лампы в результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации (его

значение зависит от типа помещения и характера проводимых в нем работ и в нашем случае k = 1,5);

n - коэффициент использования, (выражается отношением светового потока, падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп и исчисляется в долях единицы; зависит от характеристик светильника, размеров помещения, окраски стен и потолка, характеризуемых коэффициентами отражения от стен (РС) и потолка (РП)), значение коэффициентов РС и РП были указаны выше: РС=40%, РП=60%.

Значение n определим по таблице коэффициентов использования различных

светильников. Для этого вычислим показатель помещения по формуле:

I=Sh⋅(A+B) ,

где

S - площадь помещения, S = 15 м2;

h - расчетная высота подвеса, h = 2.92 м;

A - ширина помещения, А = 3 м;

В - длина помещения, В = 5 м.

Подставив значения получим:

I=152,92⋅(3+5)=0,64

n выбирается по таблице: n = 0,22.

Подставим все значения в формулу для определения светового потока F:

F=300⋅1,5⋅15⋅1,10,22=33750 Лм

Для освещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛБ40-1, световой поток которых F = 4320 Лк.

Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле:

N=FFЛ

где

N - определяемое число ламп;

F - световой поток, F = 33750 Лм;

Fл- световой поток лампы, Fл = 4320 Лм.

N=337504320=8 шт.

Каждый светильник комплектуется двумя лампами.

В данном разделе дипломного проекта были изложены требования к рабочему месту инженера – оператора при эксплуатации аппаратуры сети передачи данных. Был произведён анализ вредных и опасных факторов, таких как: неудовлетворительный микроклимат  на рабочем месте оператора, повышенный уровень шума и вибраций, недостаточная освещенность, опасность поражения электрическим током, физическое переутомление из-за нерациональной организации рабочего места. Так же были выявлены методы и средства защиты, позволяющие снизить их влияние на организм персонала. Произведен расчет производственного освещения и допустимого уровня шума в рабочей зоне инженера-оператора.

Список литературы

1.СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21).

2.ГОСТ 12.1.003-83. «Шум. Общие требования безопасности», разработан и внесён Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов А.И. Ксенофонтов; Ю.М. Васильев, канд. техн. наук; Л.Н.Пятачкова, переиздан в январе 1996 г.

3.ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

4.ГОСТ 22269-88. Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

5. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.