РАССЧИТАЕМ  РАДИОРЕЛЕЙНУЮ ЛИНИЮ  УФА – ЮРЮЗАНЬ.

Наша секция ( Уфа –  Юрюзань )  состоит из четырех интервалов (пролетов):

Уфа – Балтика;

Балтика – Майский;

Майский – Сим;

Сим – Юрюзань.

Соответственно  начну свой расчет с пролета Уфа – Балтика.

Расчет будем вести как для аппаратуры Радиус – ДС, так и для  КУРС – 8 ОУ

Краткое содержание расчетной части:

1. Рассчитать радиорелейную линию прямой видимости.

2. Кратко описать характеристики заданной аппаратуры.

3. Для заданной длины РРЛ нарисовать структурную схему РРЛ.

4. Для заданной аппаратуры определить номинальные значения частот приема и передачи стволов и нарисовать план распределения частот.

5. Нарисовать структурные схемы ОРС и ПРС системы Курс2М-2.

6. Определить высоты подвеса антенн и рассчитать устойчивость связи проектируемой РРЛ.

7. Оценить электромагнитную совместимость системы передачи.

8. Привести комплектацию ОРС и ПРС.

9. Особенности проектирования ЦРРЛ.

Исходные данные:

аппаратура ЦРРЛ: Радиус - ДС;

аппаратура АРРЛ: КУРС – 8 ОУ (Рпд=0.6 Вт, N=300);

длина пролета: r0=38.6 км;

вид модуляции: 4 – ОФМ;

среднее значение  и стандартное отклонение  вертикального градиента диэлектрической проницаемости тропосферы:

= -910-8 ,   = 7.510-8 ;

длина РРЛ: Lррл = 174.3 км;

коэффициент усиления: G = 35 дБ;  41.5 дБ;

диаметр антенны: D = 1.2 м; 1.75 м; 2.5 м.

Высотные отметки профиля (в метрах) h приведены в таблице 1 при значениях относительной координаты k:

Таблица 1

| ki | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi, м | 186 | 172 | 90 | 93 | 96 | 98.6 | 140 | 140 | 148 | 200 | 171 |

# Краткая характеристика используемой аппаратуры

Технические характеристики аппаратуры ЦРРЛ Радиус - ДС приведены в таблице 2.

Таблица 2

| f, ГГц | трафик | Pпд, Вт (дБВт) | Pc пор, дБВт (Pош=10-3) | Рс пор, дБВт (Рош =10-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9 … 8.4 | Е3 | 0,4 (-4) | -111 | -108 |

Оценим полосу пропускания:

| , | (1.1) |
| --- | --- |

где B – скорость передачи (для потока Е3 В=34,368 Мбит/с);

M – количество уровней модуляции (для E3 применяется 4-х уровневая ОФМ).

В таблице 3 приведены характеристики аппаратуры АРРЛ  КУРС – 8 ОУ .

Таблица 3

| диапазон частот, ГГц | 7.9 … 8.4 |
| --- | --- |
| средняя длина волны , см | 3.7 |
| система резервирования | поучастковая, 3 + 1 |
| мощность передатчика Pпд, Вт (дБВт) | 0,6 ( -2.2 ) |
| коэффициент шума nш, ед. (дБ) | 7.4 ( 9.7 ) |
| ширина ПП, МГц | 40 |
| число каналов ТЧ N | 300 |
| верхняя часть линейного спектра Fв, кГц | 1300 |
| девиация частоты на канал fк, кГц эфф | 200 |
| уровень включения ЗГ, пВт (дБВт) | 10 ( -110 ) |
| неполный коэффициент системы S, дБ | ТФ 151.1 |
|  | ТВ 158.4 |

Определим полный коэффициент системы:

| для ТФ ствола: , | (1.2) |
| --- | --- |
| для ТВ ствола: . | (1.3) |

Эффективная шумовая температура приемника:

| , | (1.4) |
| --- | --- |

где T=290 K – эффективная шумовая температура Земли.

Ширина полосы пропускания телефонного ствола определяется по формуле:

| , | (1.5) |
| --- | --- |

где Fв – верхняя частота линейного спектра;

fпик – квазипиковая частота девиации.

Квазипиковая частота девиации:

| , | (1.6) |
| --- | --- |

где fк – девиация;

Pср – средняя мощность;

(0.1%) – пик-фактор для 0.1% времени (для N=300 телефонных каналов (0.1%) = 10.5 дБ).

Уровень средней мощности  найдем по формуле:

| , | (1.7) |
| --- | --- |

где –13 дБмВ – уровень средней мощности одного телефонного канала (по рекомендациям ВСС);

N – заданное число телефонных каналов.

По формуле (1.6) определим квазипиковую частоту девиации:

Полосу пропускания телефонного ствола найдем по формуле (1.5):

Ширина полосы пропускания телевизионного ствола без учета передачи сигнала звукового сопровождения определяется по формуле:

|  | (1.8) |
| --- | --- |

где = 6 МГц – верхняя частота спектра телевизионного сигнала;

fтв = 4 МГц – девиация телевизионного сигнала.

# Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи

Гипотетическая эталонная цепь МСЭ-Р имеет длину Lэ = 2500 км и содержит n=9 секций (участков). Каждая секция имеет длину .

Но в моем проекте длина всей РРЛ подлежащей модернизации составляет 174.3 км, поетому :

| , | (2.1) |
| --- | --- |

Каждая секция состоит из m=6 пролетов (интервалов). Длина пролета   км.  Но в нашей РРЛ четыре пролета. Количество пролетов во всей проектируемой РРЛ:

| , | (2.2) |
| --- | --- |

Длина первого пролета примем равной r0 = 38.6 км.

Структурная схема проектируемой РРЛ приведена на рис. 1.  Проектируемая линия включает две оконечные - узловые станции (ОРС), три промежуточные (ПРС).

Оконечные станции располагаются в оконечных пунктах, узловые станции – в крупных населенных пунктах. Промежуточные станции располагают вдоль автомобильных или железных дорог для обеспечения удобного подъезда к ним.

# План распределения частот для системы КУРС – 8 ОУ.

На рис. 2,а изображен полный план распределения частот радиорелейной системы КУРС – 8 ОУ работающей в диапазоне 8 ГГц. План обеспечивает реализацию восьми дуплексных широкополосных стволов. В каждом стволе частота приема и частота передачи различаются на частоту сдвига  266 МГц.

Общее количество стволов 4 – телефонный (ТФ), 2 телевизионных (ТВ) и резервный. В соответствии с планом распределения частот системы КУРС – 8 ОУ выберем частоты передачи и приема отдельно для каждого ствола. При этом будем использовать только четные группы частот.

Оконечные, узловые и промежуточные станции разделяются на станции типа НВ и типа ВН. Станции типа НВ работают на прием в нижней полосе частот, а на передачу – в верхней полосе частот. Полосы частот приема и передачи станций типа ВН зеркальные. Типы станций чередуются вдоль линии.

Частоты несущих (для нижней и верхней полосы частот соответственно) определяются по формулам:

| , | (3.1) |
| --- | --- |
| , | (3.2) |

где f0 = 8157 МГц – средняя частота для диапазона 8 ГГц;

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – номер ствола.

Полученные данные заносим в таблицу 4.

Передача сигналов от ОРС1 до ОРС2 будет вестись при вертикальной поляризации радиоволн, а в противоположном направлении – при горизонтальной поляризации. Разработанный план частот представлен на рис. 2,б.

# Определение высот подвеса антенн и расчет устойчивости связи проектируемой РРЛ

## Построение профиля пролета

Рассчитываем условный нулевой уровень по формуле:

| , | (4.1.1) |
| --- | --- |

где r0 – длина пролета;

– относительная координата текущей точки на оси абсцисс;

ri – расстояние до текущей точки;

Rз= 6370 км – геометрический радиус Земли.

Результаты расчетов профиля интервала с учетом условного нулевого уровня  занесем в таблицу 5. Сам профиль представлен на рис. 3.

Таблица 5

| ki | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi, м | 67 | 44 | 35 | 35 | 46 | 55 | 63 | 74 | 72 | 56 | 73 |

## Выбор высот подвеса антенн

Основная часть энергии передатчика распространяется в сторону приемной антенны внутри минимальной зоны Френеля, представляющий эллипсоид вращения с фокусами в точках передающей и приемной антенн. Поэтому основным критерием для расчета высоты подвеса антенн на пролете является условие отсутствия экранировки препятствиями минимальной зоны Френеля при рефракции радиоволн.

В проекте рассчитывается пролет первого типа – местность пересеченная (нет зеркального отражения от Земли). В этом случае просвет при нулевой рефракции определяется по формуле:

| , | (4.2.1) |
| --- | --- |

где H0 – радиус минимальной зоны Френеля;

– изменение просвета на пролете за счет атмосферной рефракции;

d – средняя ошибка топографической карты (для равнинно-холмистой местности и масштаба карты 1:105 значение средней ошибки d=9 м).

Радиус минимальной зоны Френеля определяем по формуле:

| , | (4.2.2) |
| --- | --- |

где r0 = 38.6 км – длина пролета;

 =3.75 см – средняя длина волны;

k = k9 = 0.9 – относительная координата самой высокой точки профиля пролета.

Изменение просвета за счет атмосферной рефракции:

|  | (4.2.3) |
| --- | --- |

где  и  – соответственно среднее значение и стандартное отклонение вертикального градиента диэлектрической проницаемости.

Таким образом просвет при нулевой рефракции:

Рассчитаем высоты подвеса антенн:

hпр = Н(0) + h9 – h1 = 15.09 + 200 – 186 = 29.09 м

hл = Н(0) + h9 – h10 = 15.09 + 200 – 171 = 44.09 м

Произведем необходимые графические построения на рисунке профиля пролета.

Рассчитаем длины волноводов:

lл = hл – 3 = 27.09 м

lпр = hпр – 3 = 41.09 м

## Расчет потерь, вносимых волноводным трактом.

Структурная схема антенно-волноводного тракта приведена на рис. 4. В него входят следующие элементы:

АДЭ-5  –  антенна двухзеркальная  с  эллиптическим  переизлучателем   (число   после аббревиатуры  – диаметр апертуры в метрах);

СЭ – согласующий элемент;

ГВ – гермовставка;

КП – корректор поляризации;

ПФ – позиционный фильтр;

ФВ – ферритовый вентиль;

РФ – разделительный фильтр по частоте;

АРПН – антирезонансная поглощающая нагрузка.

Суммарные потери в АВТ рассчитываются по формуле:

| , | (4.3.1) |
| --- | --- |

где bсу – потери в сосредоточенных устройствах тракта;

в, г – потери на единицу длины в вертикальных и горизонтальных волноводах соответственно (в=0.02 дБ/м,г=0.05 дБ/м);

Определим потери в сосредоточенных устройствах:

| . | (4.3.2) |
| --- | --- |

Потери в вертикальном и горизонтальном волноводах левой антенны:

дБ

Потери в вертикальном и горизонтальном волноводах правой антенны:

дБ

РФ ГВ ФВ  ПД E1 ПФ АРПН ПФ РФ ГВ ФВ  ПМ E2 КП ГВ ПС СЭ АДЭ-5

Рис. 4. Антенно-волноводный тракт

## Расчет минимально допустимого множителя ослабления

Для ТФ ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

| , | (4.4.1) |
| --- | --- |

где ;

Рк – полезная мощность на выходе каждого ТФ канала, Рк = 1 мВт = 109 пВт;

Pт доп0,1% = 40000 пВт – максимальная допустимая мощность тепловых шумов;

– коэффициент системы для ТФ ствола (см. формулу 1.2);

V0 – ослабление сигнала в открытом пространстве;

G – суммарный коэффициент усиления антенн (G = 2G =244 дБ = 88 дБ);

bпрол – потери в АВТ на пролете (bпрол = bл + bпр = 3.62 + 3.92 = 7.54 дБ).

Определим ослабление сигнала с длиной волны  = 3.75 см на пролете длиной r0 = 43.575 км (беру среднюю  длину пролета для аппаратуры КУРС – 8 ОУ ) в открытом пространстве:

| , | (4.4.2) |
| --- | --- |

найдем минимально допустимый множитель ослабления телефонного ствола:

| дБ, | (4.4.3) |
| --- | --- |

Минимально допустимый множитель ослабления ТВ ствола АРРЛ находится по формуле:

|  | (4.4.4) |
| --- | --- |

где ;

Uрс – размах яркостного сигнала;

Uш – шумовое напряжение;

– коэффициент системы для ТВ ствола (см. формулу 1.3).

Выразим полученные значения в разах:

;

;

Дальнейший расчет нужно проводить для лимитирующего ствола с большим минимально допустимым множителем ослабления, т.е. ствола, в котором процент времени недопустимо сильных шумов будет больше.

Так как –38.06 дБ  -32.76 дБ, то лимитирующим будет ТЛФ ствол.

## Расчет устойчивости связи на АРРЛ

Рассчитаем допустимый суммарный процент времени перерыва связи для АРРЛ:

Допустимый процент времени перерыва связи задан для гипотетической эталонной цепи длиной 2500 км, поэтому нужно нормировать его для заданной длины линии:

Найдем неустойчивость связи на первом пролете:

где T0i – неустойчивость связи из-за экранирующего действия препятствий (т.к. местность пересеченная, то принимаем T0i = 0);

Tиi – неустойчивость связи из-за интерференции прямой волны и волн, отраженных от поверхности земли и слоистых неоднородностей тропосферы;

Tдi – неустойчивость связи из-за ослабления энергии радиоволн в гидрометеорах (считается только для частоты f  8 ГГц).

Неустойчивость связи из-за интерференции прямой и отраженной волны находится по формуле:

;

где Vmin – минимально допустимый множитель ослабления, выраженный в разах (см. п. 4.4);

;

Таким образом:

% ;

Tдi = 0.0008% ;

Тi = 0.00932% + 0.0008% = 0.01012%.

Найдем суммарный процент времени перерыва связи на секции с учетом резервного ствола:

;

где x – количество рабочих стволов ( 3 для аналоговой и 1 для цифровой аппаратуры);

Cf  – эмпирический расчетный коэффициент ( Cf = 1040 );

m – количество пролетов в секции  ( m = 4 ).

;

Для всей АРРЛ, состоящей из n интервалов, суммарный процент времени перерыва связи равен:

;

Найденное   сравним с допустимым значением. На правильно спроектированной РРЛ должно выполняться следующее условие:

Для  АРРЛ:

;   ;

Следовательно, АРРЛ спроектирована верно.

Далее проведем расчет ЦРРЛ для аппаратуры Радиус – ДС, причем расчет будем вести для двух заданных вероятностей ошибок.

Далее найдем ослабление сигнала в открытом пространстве на пролете Уфа – Балтика для аппаратуры Радиус – ДС:

Найдем минимально допустимый множитель ослабления цифрового ствола ЦРРЛ для антенны диаметром 1.2 м соответственно для двух вероятностей ошибки:

для диаметра антенны 1.2 м коэффициент усиления равен 35 дБ,

для 1.75 м 41.5 дБ соответственно.

1) Для антенны диаметром 1.2 м:

Рош= 10-3

|  | (4.4.5) |
| --- | --- |

Рош=10-6

2) Для антенны диаметром 1.75 м:

Рош= 10-3

Рош=10-6

где Uобр – энергетический запас, учитывающий влияние мешающих сигналов, вызванных обратным излучением и приемом этих сигналов на каждой промежуточной станции (Uобр = 5÷10 дБ);

– коэффициент системы цифрового ствола для Рош= 10-3.

– коэффициент системы цифрового ствола для Рош= 10-6.

Из выше приведенного расчета видно, что для антенны диаметром 1.2 м для двух вероятностей ошибки минимально допустимый множитель ослабления слишком велик. Наиболее приемлемы для дальнейшего расчета показатели для антенны диаметром 1.75 м.

Выразим полученные значения в разах:

Рош= 10-3;

Рош= 10-6.

## Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ.

Рассчитаем допустимый суммарный процент времени перерыва связи для ЦРРЛ:

;

Как и для АРРЛ неустойчивость связи будем определять из следующего выражения:

;

;

%         Рош= 10-3;

%         Рош= 10-6;

Тдi= 0.0004%               Рош= 10-3;

Тдi= 0.00075%             Рош= 10-6;

Тi = 0.0131% + 0.0004% = 0.0135%           Рош= 10-3;

Тi  = 0.0262% + 0.00075% = 0.02695%       Рош= 10-6;

В заданной аппаратуре используется частотно-разнесенный прием, применяется посекционное резервирование (1+1) и без резервирования (1+0, 2+0). Необходимо найти суммарный процент времени перерыва связи на секции с учетом резервного ствола и без такого:

;

Рош= 10-3: (1+1; 2+0):

;

Рош= 10-3: (1+0):

;

Рош= 10-6: (1+1; 2+0):

;

Рош= 10-6: (1+0):

;

Далее вкратце приведем результаты полученных вычислений на оставшихся пролетах в следующей таблице:

| ЗНАЧЕНИЯ | БАЛТИКА -МАЙСКИЙ | МАЙСКИЙ-СИМ | СИМ-ЮРЮЗАНЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| Нл.а., м | 40 | 30 | 58 |
| Нпр.а, м | 30 | 30 | 30 |
| lв.л., м | 37 | 27 | 55 |
| lв.пр., м | 27 | 27 | 27 |
| V0, дБ | -141.86 | -143.94 | -144.77 |
| Vmin, P=10-3 | 0.029 | 0.03639 | 0.04271 |
| Vmin, P=10-6 | 0.0414 | 0.0514 | 0.06033 |
| Tui, P=10-3 | 0.01068 % | 0.02713 % | 0.04523 % |
| Tui, P=10-6 | 0.02177 % | 0.05413 % | 0.09027 % |
| Tдi, P=10-3 | 0.0002 % | 0.0008 % | 0.001 % |
| Tдi, P=10-6 | 0.0003 % | 0.0015 % | 0.005 % |
| Ti, P=10-3 | 0.01088 % | 0.02793 % | 0.04623 % |
| Ti, P=10-6 | 0.02207 % | 0.05563 % | 0.09527 % |
| Tc,(2+0), 10-3 | 0.000045625 % | 0.0002944 % | 0.00082 % |
| Tc,(1+0), 10-3 | 0.000022813 % | 0.0001472 % | 0.00041 % |
| Tc,(2+0), 10-6 | 0.000189573 % | 0.001172 % | 0.00326 % |
| Tc,(1+0), 10-6 | 0.000094787 % | 0.000586 % | 0.00163 % |
| 20lgVmin,10-3 | -30.66 дБ | -28.78 дБ | -27.39 дБ |
| 20lgVmin,10-6 | -27.66 дБ | -25.78 дБ | -24.39 дБ |
| R0, км | 37 | 47 | 51.7 |
| , дБ | 3.84 | 3.64 | 4.2 |
| , дБ | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| , дБ | 7.48 | 7.28 | 7.84 |

Определим суммарный процент времени перерыва связи на участке Уфа – Юрюзань:

;

А:

Рош= 10-3: (1+1; 2+0):

;

Рош= 10-3: (1+0):

;

Б:

Рош= 10-6: (1+1; 2+0):

%;

Рош= 10-6: (1+0):

;

Для правильно спроектированной ЦРРЛ должны выполняться следующие соотношения:

В формуле присутствует коэффициент 0,9. По рекомендациям МККР величина влияний мешающих сигналов от внешних источников не должна превышать . Поэтому считают, что в ЦРРЛ 0,1 от нормы нужно отдать на внешние мешающие влияния.

Сравнив полученные значения с максимально допустимыми, для разной вероятности ошибки получим:

Рош= 10-3: (1+1; 2+0):

;

не выполняется;

Рош= 10-3: (1+0):

;

выполняется;

Рош= 10-6: (1+1; 2+0):

не выполняется;

Рош= 10-6: (1+0):

не выполняется;

делаем вывод, что суммарный процент времени ухудшения качества связи для всей РРЛ не превышает допустимого процента только в системе резервирования (1+1) при вероятности ошибки  Рош= 10-3.