П Л А К А Т    № 1

Предисловие: Сегодня без систем оптических телекоммуникаций невозможно представить деятельность ни одного промышленного предприятия, особенно топливно-энергетического комплекса. Здесь от достоверности и надёжности передачи во многих случаях зависит работоспособность крупных промышленных объектов, а также специального и военного назначения. В применении к сказанному распространённой ситуацией при вводе в эксплуатацию и использовании оборудования ТКС является значительный уровень внешних воздействующих факторов и недостаточное качество ведущего синхросигнала. Одной из причин последнего может быть подключение ведомственных сетей предприятий ТЭК не непосредственно к сети синхронизации Ростелеком, а через ряд сетевых объектов, в частности - через городские телефонные сети. Существующие методики настройки оборудования, базирующиеся на определении критериев качества и надёжности систем связи, не всегда позволяют обеспечить работоспособность сегмента на требуемом уровне – в первую очередь из-за недостаточного учёта возможной рассинхронизации и изменения характеристик сетевых устройств. Работа по данному направлению интересна и с той точки зрения, что позволяет обеспечить доводку и адаптацию оборудования к конкретным условиям эксплуатации.

Отсюда актуальность темы диссертационной работы РАЗРАБОТКА  МЕТОДОВ  ПОВЫШЕНИЯ  НАДЁЖНОСТИ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ С УЧЁТОМ  ЕЁ  РЕАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК     очевидна.

С целью разработки методов повышения надёжности и помехоустойчивости систем телекоммуникаций поставлены и решены следующие задачи:

1.  Разработан метод оценки критериев помехоустойчивости,

2.  метод формализации алгоритма синхронного группообразования,

3.  методика оценки и повышения помехоустойчивости и надёжности сети,

4.  модель системы отслеживания синхросигнала, и

5.  методика экспериментального исследования этой системы отслеживания.

П Л А К А Т    № 2

Современная телекоммуникационная система включает источник сообщений, плезиохронные и синхронные устройства временного уплотнения, волнового уплотнения каналов, магистральные линии связи, приёмные компоненты сети для обратного преобразования. SDH-уплотнение реализовано на базе операций алгоритма синхронного группообразования и выполняется функциональными блоками мультиплексора.

Основополагающей характеристикой помехоустойчивости в ТКС является вероятность битовых ошибок. При её нестационарном изменении добавляются: количество секунд с ошибками и количество сильно поражённых секунд. К показателями надёжности следует отнести: вероятность безотказной работы, наработку на отказ и коэффициент готовности присоединяемого сегмента.

Наряду со значительными достоинствами ВОСП сегодня остаются нерешёнными следующие технические задачи:

Обеспечение достоверного приёма сигнала в случае недостаточной точности синхронизации, приводящей к отличию длительностей такта в приёмнике и передатчике,

Отслеживание влияния внешних воздействий на активную электронную аппаратуру, приводящих к ухудшению качества передачи из-за изменения функциональных характеристик аппаратуры, с последующей коррекцией её конструктивных параметров,   и

Поддержание приемлемой точности синхронизации на ведомом сегменте в случае скачкообразного изменения параметров ведущего синхросигнала.

Подобные ситуации наблюдались при вводе в эксплуатацию участка совместной корпоративной сети ОАО «Башкирэнерго» и АНК «Башнефть», расположенного между подстанциями Курасково и Серафимовский. Сегмент ВОСП, собранный в соответствии с руководством по эксплуатации и нормативно-техническими документами оказался практически не работоспособным из-за отсутствия учёта влияния внешних воздействий на электронную аппаратуру и скачкообразного изменения параметров ведущего синхросигнала. Параметры последнего зависели также от используемой системы его уплотнения в скоростной синхронный модуль.

Недостаточная точность синхросигнала приводила к отсутствию устойчивого соединения для передачи данных – работа контроллеров сигнализации нарушалась и происходил обрыв соединения при модемной связи.

П Л А К А Т    № 3

Проработка нормативных документов и теоретической литературы показала, что известная математическая модель процесса приёма реального сигнала предполагает либо учёт аддитивного гауссовского шума, либо возможного случайного сдвига импульсного сигнала передатчика относительно маски приёмника с Пуассоновским законом распределения. В обоих случаях длительность такта остаётся неизменной и равной нормативной величине.

Пуассоновский закон распределения объясняется инерционностью работы фотоприёмного модуля, что для современных ВОСП практически потеряло свою актуальность.

Кроме того, несложный пример, заключающийся в случайном характере величины возникающих в системе передачи проскальзываний, показывает несостоятельность известной математической модели и говорит о невозможности сохранения реальной длительности такта, равной установленному в НТД значению.

П Л А К А Т    № 4

С целью уточнения значений показателей надёжности и помехоустойчивости системы телекоммуникаций разработана математическая модель приёма реального сигнала с учётом возможного отличия длительностей такта в приёмнике и передатчике, одновременного влияния аддитивного гауссовского шума и искажений, вносимых логическими операциями АСГ.

Введена в рассмотрение величина временного рассогласования, характеризующая отличие длительностей тактовых интервалов при передаче и приёме на протяжении задаваемого интервала наблюдения. Количественная мера рассогласования определена как интервал времени между началом некоторого ℓ-го бита сигнала передатчика и началом временного такта с тем же номером ℓ  в приёмнике на k-ом сетевом элементе в j-м канале без относительно к причинам, его вызывающим. Для обоих типов приёмных решающих устройств получены математические выражения для вероятности битовой ошибки при совместном появлении аддитивного шума и рассогласования в системе. В отличие от установленной нормативными документами девиации временного интервала, рассогласование содержит информацию о предистории процесса и позволяет оценить его развитие со временем. В случае отсутствия проскальзывания рассогласование оказывается равным девиации временного интервала и вероятность ошибки принадлежит интервалу от 0 до 1. При N большем или равном 1 вероятность ошибки оказывается равной 1, что соответствует действительности – ошибке в системе при случайном проскальзывании.

П Л А К А Т    № 5

Среди операций АСГ в уплотняемый сигнал вносит искажения операция цифрового выравнивания, осуществляющая аналого-цифровое преобразование – аналогового значения возможной задержки компонентного сигнала в цифровое значение указателя трибутарного или административного блока. Заметные негативные последствия появляются при уплотнении синхросигнала, передаваемого в потоке Е1, в котором информационным параметром является аналоговая величина длительности такта. В предположении, что задержка ℓ-го бита на приёме возможна по физическим, логическим и аппаратным причинам, получены математические выражения, характеризующие вероятность битовой ошибки, для обоих типов приёмных решающих устройств. При математическом моделировании также предполагалось, что плотность вероятности шумовой составляющей электронных схем в общем случае может отличаться от гауссовкого закона.

П Л А К А Т    № 6

Разработанная математическая модель процесса приёма реального сигнала в ВОСП справедлива при действии следующих допущений.

Первое – непрерывность процесса изменения амплитуды сигнала со временем, непрерывность и гладкость процессов рассматриваемых временных задержек.

Второе – незначительное отличие реальных длительностей такта в приёмнике и передатчике, допускающее определять среднестатистическое положение предыдущего такта путём вычитания нормативной величины t из текущего времени при моделировании.

Третье – редкое появление проскальзываний на реально действующей сети.

Четвёртое - независимость случайных величин, характеризующих шумовую составляющую и рассогласование в системе.

И пятое – использование первого однозначного интервала в функции выделения дробной части рационального числа.

Отмечу, что в отсутствии рассогласования и при равновероятном появлении логических 1 и 0, полученные выражения переходят в известную функцию ошибок, зависящую от отношения сигнал/шум в системе.

П Л А К А Т    № 7

В рамках поставленных задач предложена новая математическая модель многоканальной системы передачи.

Известная математическая модель МКС предполагает объединение каналов – в виде суммирования, передачу агрегатного потока по групповому тракту и разборку информационного потока. Последнее действие предполагает однозначность выбора демультиплексором требуемого канала, т.е. выполнение условия, при котором выбирающее устройство даёт нулевой отклик на другие каналы.

Влияние возможных помех и искажений на групповой сигнал при распространении в линейном тракте учитывается коэффициентом передачи канала.

К недостатку известной математической модели можно отнести отсутствие возможности учёта изменения передаточной характеристики аппаратуры объединения или разделения каналов. Предполагается, что канал связи может подвергаться действию помех, а аппаратура линейного тракта – нет, являясь идеальной. Результаты эксплуатации показывают обратное. Например, в узлах связи ОАО «Башкирэнерго» на тепловых сетях, теплоцентрали мультиплексор Французской фирмы «Sagem» FG-155 в процессе воздействия на него внешних электромагнитных, статических полей, широкополосной вибрации, смены температур и т.д. выходил из строя, а также приводил к ошибкам группообразования, снижая в конечном итоге помехоустойчивость и надёжность передаваемой информации.

П Л А К А Т    № 8

С целью отслеживания и последующего учёта влияния дестабилизирующих факторов на аппаратуру линейного тракта предложена матричная математическая модель многоканальной системы телекоммуникаций – на базе описания каждого компонента сети специально организованной матрицей. Так каждой операции в АСГ поставлено в соответствие математическое выражение с матрицами объектов АСГ. Последние отличаются от общепринятого понятия матриц принципиальным неравноправием направлений – хода времени и функционального свойства. Под функциональным свойством следует понимать количество объединяемых потоков (в сигнале), количество входных портов мультиплексора и т.д. Элементы, расположенные по направлению хода времени представляют характеристику одного функционального узла в различные моменты времени.

В левой части каждого такого выражения обязательно присутствуют: матрица устройства и матрица входного сигнала АСГ, результатом действия всегда является сигнал на выходе операции АСГ.

Для формализации процесса группообразования введены следующие операции с матрицами объектов АСГ:

- Суммирование в АСГ, применяется при формализации отображения или выравнивания. Матрицы устройств содержат величины, характеризующие присоединяемые заголовки или значения цифровых указателей.

- Произведение в АСГ, введено для формализации мультиплексирования. Матрицы устройств содержат величины, зависящие от работоспособности мультиплексных цепей.

- Взаимообратные действия – разбиение и усреднение в АСГ, дающие возможность формализованного описания возможного рассогласования во входных компонентных сигналах.

- Для обеспечения состоятельности математической модели введены также операции, связанные с изменением размерности или направления хода времени. Например, они позволяют объединять вектора объектов АСГ в матрицу, изменять диагональное направление хода времени на горизонтальное и т.д.

Такой подход позволяет на протяжении хода времени отслеживать не только возможные изменения водного сигнала, но и зависящие от работоспособности оборудования – возможные изменения выходного сигнала.

П Л А К А Т    № 9

Матричная математическая модель принята при действии следующих допущений.

Предполагалось, что внешние факторы могут влиять на значения передаточных характеристик аппаратуры и на значения параметров сигналов.

При этом внешние факторы не оказывают влияние на последовательность действий при группообразовании или принцип осуществляемого действия. Последнее справедливо ввиду того, что определяется конструктивно – расположением микросхем и структурой микросхемы и не зависит от внешних воздействий.

Предполагалась также линейность системы.

Четвёртое – выражения, представленные в работе, записаны для медленного изменения характеристик аппаратуры на протяжении тактового интервала. В подавляющем большинстве случаев это соответствует действительности, т.к. длительность такта в потоке Е1 составляет меньше 0.5 мкс. Тем не менее, требование учёта быстрых помех можно реализовать с использованием разбиения такта на участки медленного изменения.

Дополнительно надо отметить, что положив элементы матриц устройств АСГ равными 1 на протяжении интервала наблюдения, предлагаемая математическая модель переходит в известную.

П Л А К А Т    № 10

Целью разработки математических моделей приёма реального сигнала и влияния реальной работоспособности аппаратуры на обрабатываемый сигнал являлось изучение возможности адаптации сегмента ВОСП к конкретным условиям эксплуатации. Перед фирмой Энергоспецналадка в 2001 - 2002 г.г. была поставлена задача обеспечения работоспособности сегмента оптоволоконной системы между сетевыми узлами Курасково и Серафимовский. Подключённое по общепринятым правилам оборудование, соответствующее техническим условиям производителя, не позволяло надёжно и эффективно передавать данные по сети. Соединение не устанавливалась не только с подстанциями г. Уфы, но даже и с подстанциями г. Октябрьского.

Детальное изучение происходящих на сети процессов показало, во-первых, заметное влияние помех на активное сетевое оборудование, приводящее к ухудшению его работоспособности и в конечном итоге – к искажениям передаваемых сигналов; во-вторых, низкую среднестатистическую точность ведущего синхросигнала. Последний подавался по потоку Е1 от Уфимских городских телефонных сетей. Снижение точности было связано со случайно появляющимися скачкообразными изменениями длительности импульса или частоты и фазы для синусоидального сигнала.

Было сделано предположение, что результатом вычислительного эксперимента на базе разработанных математических моделей и факторов помех на узлах связи, полученных из эксплуатации, окажутся рекомендательные конструктивные параметры сетевого оборудования, подключённого на сегменте. Схема эксперимента предполагала одновременный учёт воздействующих факторов и рекуррентный пересчёт временных задержек, приводящих к рассогласованию сигналов.

Вычисления проводились при статистическом моделировании входных компонентных сигналов и передаточных характеристик аппаратуры. Модель входных сигналов была получена на базе четырех псевдослучайных последовательностей, распределённых по закону Эрланга II порядка – для потока единиц, с использованием экспериментально полученных плотностей вероятности для девиации временного интервала на сетевых узлах, равномерного распределения для джиттера и гауссовского - для аддитивного шума. Статистическое моделирование характеристик оборудования было проведено с использованием гауссовского марковского процесса Орнштейна-Уленбека ввиду отсутствия возможности экспериментального получения аналогичных зависимостей. Обоснование правомерности использования марковского процесса было получено в результате измерения электрической составляющей случайной помехи в Субхангулово и Серафимовском с последующим определением интервала корреляции. Последний всегда оставался меньше длительности такта, в результате чего было сделано предположение о слабой зависимости настоящего состояния системы от пути прихода её в данное состояние.

П Л А К А Т    № 11

Методика оценки значений показателей надёжности и помехоустойчивости предполагала получение среднестатистических значений вероятности ошибки, вероятности безотказной работы, наработки на отказ и коэффициента готовности сегмента.

В случае, если полученные значения не соответствовали установленным нормативными документами значениям, то с использованием аналитических зависимостей разделов 2 и 3 в виде обратного преобразования определялись конструктивные параметры оборудования, обеспечивающие желаемые РЕ, Q и т.д.

П Л А К А Т    № 12

Вычислительный эксперимент показал, что, во-первых, учёт изменения функциональных характеристик аппаратуры приводит к существенному изменению (от 30 % до 56 раз) расчетных значений показателей надёжности и помехоустойчивости сегмента по отношению к полученным без учёта таких характеристик. Отсюда - при точности синхросигнала на входе до 10-8 допустимое количество ведомых генераторов должно быть не более 3х, а в некоторых случаях и 2х для обеспечения критериев качества передачи на уровне, установленном НТД – в противовес разрешенным 5ти согласно руководящим документам, рекомендованным без относительно к условиям эксплуатации. Видно, что девиация временного интервала заметно увеличивается с номером k в случае действия нестационарной помехи. Отличие значений ДВИ, полученных при компьютерном моделировании, от данных из эксплуатации не превосходит 5 %.

Во-вторых, результаты вычисления показателей работоспособности с последующим пересчётом конструктивных параметров оборудования для реально существующей на тот момент точности ведущего синхросигнала, не превышающей значение 10-8, показали следующее. Даже установление порогов срабатывания по амплитуде и энергии, равных половине от номинальной величины, и времени принятия решения, равного длительности такта, было получено незначительное (не более 4…5 %) улучшение показателей качества сегмента. А в ряде случаев, например при действии кратковременных нестационарных помех с эффективной длительностью порядка 15 мс, даже и такого улучшения характеристик не было зафиксировано.

Это достоверно соответствовало реально наблюдаемым в эксплуатации закономерностям – при перенастройке аппаратуры «на месте» в указанных выше пределах в ряде случаев происходило незначительное улучшение качества передачи - до 10 %. Но при любой подстройке параметров аппаратуры в случае длительных помех, действующих например, в Субхангулово, периодически происходил отказ в передаче данных.

В-третьих, обеспечить эффективную и безотказную работу сегмента ВОСП, согласно вычислениям, представлялось возможным только в случае повышения точности ведущего синхросигнала – до значения     10-10. Осуществление последнего представлялось возможным только после запуска вторичного задающего генератора в эксплуатацию.

П Л А К А Т    № 13

Таким образом, эффективно решить задачу ввода в эксплуатацию сегмента системы телекоммуникаций Курасково – Серафимовский представлялось возможным только в результате заметного улучшения точности ведущего синхросигнала. В отсутствии ВЗГ было принято решение об исследовании возможности своими силами улучшить его статистическую точность. Исследования значений вх (омега входного) и состояния синхросигнала на сегменте показали, что в результате скачкообразного изменения его параметров производится несанкционированная ложная перенастройка цепей фазовой автоподстройки ведомых генераторов. Это приводит к почти скачкообразному взрыву ошибок – резкому увеличению величины РЕ из-за сразу же появляющегося рассогласования. Первоначально наблюдаемое явление трактовалось как результат действия нестационарных помех, и лишь после длительного экспериментального наблюдения было выявлено различие результата действия помех и скачка синхросигнала.

Для снижения вероятности ложной перенастройки ГСЭ было предложено ввести в действующую цепь ФАП мультиплексора схему запоминания и усреднения фазовой ошибки с последующим анализом целесообразности перенастройки генератора в случае скачкообразного увеличения  (эпсилон). Здесь был использован тот факт, что при нормальной работе сети в каждом конкретном мультиплексоре в статистической зависимости (t) практически исключены какие-либо выбросы и наличие последних может говорить только о ложном сигнале.

Методика экспериментального исследования предложенной цепи включала установление факта работоспособности, выявление границ устойчивости и определение результирующих показателей надёжности  данного сегмента ВОСП. На первом этапе цепь ФАП мультиплексора была доработана в Субхангулово, на втором этапе – в Субхангулово и в Курасково.

П Л А К А Т    № 14

Так на каждый мультиплексор в реально действующую цепь ФАП некогерентного приёма было установлено по две разработанных электронных платы – в цепь входного сигнала и в цепь его Гильбертового преобразования.

В результате возможные скачки длительности синхроимпульсов, вызывающие заметное отличие мгновенной фазовой ошибки ФАП от его среднестатистического значения, не приводили к ложной перенастройке ведомого генератора и автоматическая подстройка не производилась. Такое мероприятие позволило практически в два раза улучшить статистическую точность синхронизации на вводимом в эксплуатацию сегменте системы телекоммуникаций и обеспечить требуемый уровень его надёжности и помехоустойчивости.

Таким образом, благодаря разработанным в ЗАО «Энергоспецналадка» мероприятий – изменения в небольших пределах конструктивных параметров оборудования и подключения новой цепи ФАП в Курасково и Субхангулово, была обеспечена работоспособность трудного сегмента ведомственной сети ОАО «Башкирэнерго» и АНК «Башнефть» до момента приобретения ВЗГ и лицензии ЦНИИС на его использование. Сеть перестала распадаться на отдельные сегменты и возросла скорость доведения информации до абонента.

П Л А К А Т    № 15

Получены следующие результаты:

- Разработан метод оценки значений критериев помехоустойчивости передачи,

- метод формализации алгоритма синхронного группообразования,

- методика оценки и повышения показателей надёжности и помехоустойчивости,

- модель системы отслеживания сигнала синхронизации, и

- методика экспериментального исследования возможности коррекции отслеживаемого синхросигнала. Установлено, что даже при часто возникающих скачкообразных изменениях параметров синхросигнала предложенная цепь ФАП позволяет на 20…30 % снизить значение девиации временного интервала в нём.

Доклад закончен. Благодарю за внимание.