Предисловие: Сегодня без систем оптических телекоммуникаций невозможно представить деятельность ни одного промышленного предприятия, особенно топливно-энергетического комплекса. Здесь от достоверности и надёжности передачи во многих случаях зависит работоспособность крупных промышленных объектов, а также специального и военного назначения. В применении к сказанному распространённой ситуацией при вводе в эксплуатацию и использовании оборудования телекоммуникационных систем является значительный уровень внешних воздействующих факторов. Существующие методики настройки оборудования, базирующиеся на определении критериев качества и надёжности систем связи, не всегда позволяют обеспечить работоспособность сегмента на требуемом уровне – в первую очередь из-за недостаточного учёта возможных изменений функциональных характеристик сетевых устройств. Работа по данному направлению интересна и с той точки зрения, что позволяет обеспечить доводку и адаптацию оборудования к конкретным условиям эксплуатации.

П Л А К А Т    № 1

Современная телекоммуникационная система включает источник сообщений, плезиохронные и синхронные устройства временного уплотнения, волнового уплотнения каналов, магистральные линии связи, приёмные компоненты сети для обратного преобразования.

SDH-уплотнение реализовано на базе операций алгоритма синхронного группообразования и выполняется функциональными блоками синхронного мультиплексора.

Основополагающей характеристикой помехоустойчивости в ТКС является вероятность битовых ошибок. При её нестационарном изменении добавляются: количество секунд с ошибками и количество сильно поражённых секунд. К показателями надёжности следует отнести: вероятность безотказной работы, наработку на отказ и коэффициент готовности присоединяемого сегмента.

Наряду со значительными достоинствами ВОСП сегодня остаётся нерешённой техническая задача отслеживания влияния внешних воздействий на активную электронную аппаратуру, приводящих к ухудшению качества передачи из-за изменения функциональных характеристик аппаратуры, с последующей коррекцией её конструктивных параметров.

Необходимость в отслеживании воздействий и последующем учёте результата их влияния имела место при вводе в эксплуатацию участка совместной корпоративной сети ОАО «Башкирэнерго» и АНК «Башнефть», расположенного между подстанциями Курасково и Серафимовский.

Сегмент ВОСП, собранный в соответствии с руководством по эксплуатации и нормативно-техническими документами оказался практически не работоспособным из-за отсутствия учёта влияния внешних воздействий на электронную аппаратуру. Помехи приводили к снижению значения передаточной функции ряда блоков мультиплексов с последующим скачкообразным изменением параметров синхросигнала на этой цепочке мультиплексоров. Недостаточная точность синхросигнала приводила к отсутствию устойчивого соединения для передачи данных – работа контроллеров сигнализации нарушалась и происходил обрыв соединения при модемной связи.

П Л А К А Т    № 2

Проработка нормативных документов и теоретической литературы показала, что известная математическая модель многоканальной системы передачи не предполагает учёта реальных параметров работоспособности аппаратуры.

Известная математическая модель МКС предполагает объединение каналов – в виде суммирования, передачу агрегатного потока по групповому тракту и разборку информационного потока. Последнее действие предполагает однозначность выбора демультиплексором требуемого канала, т.е. выполнение условия, при котором выбирающее устройство даёт нулевой отклик на другие каналы.

Влияние возможных помех и искажений на групповой сигнал при распространении в линейном тракте учитывается коэффициентом передачи канала.

Следовательно, согласно известной математической модели МКС предполагается, что канал связи может подвергаться действию помех, а аппаратура линейного тракта – нет, являясь идеальной. Как уже было сказано выше, результаты эксплуатации показывают обратное.

П Л А К А Т    № 3

С целью отслеживания и последующего учёта влияния дестабилизирующих факторов на аппаратуру линейного тракта предложена матричная математическая модель многоканальной системы телекоммуникаций – на базе описания каждого компонента сети специально организованной матрицей. Так каждой операции в АСГ поставлено в соответствие математическое выражение с матрицами объектов АСГ. Последние отличаются от общепринятого понятия матриц принципиальным неравноправием направлений – хода времени и функционального свойства. Под функциональным свойством следует понимать количество объединяемых потоков (в сигнале), количество входных портов мультиплексора и т.д. Элементы, расположенные по направлению хода времени представляют характеристику одного функционального узла в различные моменты времени.

В левой части каждого такого выражения обязательно присутствуют: матрица устройства и матрица входного сигнала АСГ, результатом действия всегда является сигнал на выходе операции АСГ.

Для формализации процесса группообразования введены следующие операции с матрицами объектов АСГ:

- Суммирование в АСГ, применяется при формализации отображения или выравнивания. Матрицы устройств содержат величины, характеризующие присоединяемые заголовки или значения цифровых указателей.

- Произведение в АСГ, введено для формализации мультиплексирования. Матрицы устройств содержат величины, зависящие от работоспособности мультиплексных цепей.

- Взаимообратные действия – разбиение и усреднение в АСГ, дающие возможность формализованного описания возможного рассогласования во входных компонентных сигналах.

- Для обеспечения состоятельности математической модели введены также операции, связанные с изменением размерности или направления хода времени. Например, они позволяют объединять вектора объектов АСГ в матрицу, изменять диагональное направление хода времени на горизонтальное и т.д.

Такой подход позволяет на протяжении хода времени отслеживать не только возможные изменения водного сигнала, но и зависящие от работоспособности оборудования – возможные изменения выходного сигнала.

П Л А К А Т    № 4

Матричная математическая модель принята при действии следующих допущений.

Предполагалось, что внешние факторы могут влиять на значения передаточных характеристик аппаратуры и на значения параметров сигналов.

При этом внешние факторы не оказывают влияние на последовательность действий при группообразовании или принцип осуществляемого действия. Последнее справедливо ввиду того, что определяется конструктивно – расположением микросхем и структурой микросхемы и не зависит от внешних воздействий.

Предполагалась также линейность системы.

Четвёртое – выражения, представленные в работе, записаны для медленного изменения характеристик аппаратуры на протяжении тактового интервала. В подавляющем большинстве случаев это соответствует действительности, т.к. длительность такта в потоке Е1 составляет меньше 0.5 мкс. Тем не менее, требование учёта быстрых помех можно реализовать с использованием разбиения такта на участки медленного изменения.

Дополнительно надо отметить, что положив элементы матриц устройств АСГ равными 1 на протяжении интервала наблюдения, предлагаемая математическая модель переходит в известную.

П Л А К А Т    № 5

На базе разработанной математической модели МКС проведён вычислительный эксперимент по оценке реальной надёжности и помехоустойчивости действующего сегмента волоконно-оптической сети. Целью эксперимента являлось изучение возможности адаптации сегмента ВОСП к конкретным условиям эксплуатации. Перед специалистами, вводившими в 2001 - 2002 г.г. в эксплуатацию эту систему телекоммуникаций, была поставлена задача обеспечения работоспособности сегмента между сетевыми узлами Курасково и Серафимовский. Подключённое по общепринятым правилам оборудование, соответствующее техническим условиям производителя, не позволяло надёжно и эффективно передавать данные по сети. Соединение не устанавливалась не только с подстанциями г. Уфы, но даже и с подстанциями г. Октябрьского. Детальное изучение происходящих на сети процессов показало заметное влияние помех на активное сетевое оборудование, приводящее к ухудшению его работоспособности и в конечном итоге – к искажениям передаваемых сигналов.

Было сделано предположение, что результатом вычислительного эксперимента на базе разработанных математических моделей и факторов помех на узлах связи, полученных из эксплуатации, окажутся рекомендательные конструктивные параметры сетевого оборудования, подключённого на сегменте. Схема эксперимента предполагала одновременный учёт воздействующих факторов и рекуррентный пересчёт временных задержек, приводящих к рассогласованию сигналов.

Вычисления проводились при статистическом моделировании входных компонентных сигналов и передаточных характеристик аппаратуры. Модель входных сигналов была получена на базе четырех псевдослучайных последовательностей, распределённых по закону Эрланга II порядка – для потока единиц, с использованием экспериментально полученных плотностей вероятности для девиации временного интервала на сетевых узлах, равномерного распределения для джиттера и гауссовского - для аддитивного шума. Статистическое моделирование характеристик оборудования было проведено с использованием гауссовского марковского процесса Орнштейна-Уленбека ввиду отсутствия возможности экспериментального получения аналогичных зависимостей. Обоснование правомерности использования марковского процесса было получено в результате измерения электрической составляющей случайной помехи в Субхангулово и Серафимовском с последующим определением интервала корреляции. Последний всегда оставался меньше длительности такта, в результате чего было сделано предположение о слабой зависимости настоящего состояния системы от пути прихода её в данное состояние.

П Л А К А Т    № 6

Методика оценки значений показателей надёжности и помехоустойчивости предполагала получение среднестатистических значений вероятности ошибки, вероятности безотказной работы, наработки на отказ и коэффициента готовности сегмента.

В случае, если полученные значения не соответствовали установленным нормативными документами значениям, то с использованием аналитических зависимостей в виде обратного преобразования определялись конструктивные параметры оборудования, обеспечивающие желаемые значения вероятности ошибки, вероятности безотказной работы и т.д.

П Л А К А Т    № 7

Вычислительный эксперимент показал, что, во-первых, учёт изменения функциональных характеристик аппаратуры приводит к существенному изменению (от 30 % до 56 раз) расчетных значений показателей надёжности и помехоустойчивости сегмента по отношению к полученным без учёта таких характеристик. Отсюда - при точности синхросигнала на входе до 10-8 допустимое количество ведомых генераторов должно быть не более 3х, а в некоторых случаях и 2х для обеспечения критериев качества передачи на уровне, установленном НТД – в противовес разрешенным 5ти согласно руководящим документам, рекомендованным без относительно к условиям эксплуатации. Видно, что девиация временного интервала заметно увеличивается с номером k в случае действия нестационарной помехи. Отличие значений ДВИ, полученных при компьютерном моделировании, от данных из эксплуатации не превосходит 5 %.

Во-вторых, результаты вычисления показателей работоспособности с последующим пересчётом конструктивных параметров оборудования для реально существующей на тот момент точности ведущего синхросигнала, не превышающей значение 10-8, показали следующее. Даже установление порогов срабатывания по амплитуде и энергии, равных половине от номинальной величины, и времени принятия решения, равного длительности такта, было получено незначительное (не более 4…5 %) улучшение показателей качества сегмента. А в ряде случаев, например при действии кратковременных нестационарных помех с эффективной длительностью порядка 15 мс, даже и такого улучшения характеристик не было зафиксировано.

Это достоверно соответствовало реально наблюдаемым в эксплуатации закономерностям – при перенастройке аппаратуры «на месте» в указанных выше пределах в ряде случаев происходило незначительное улучшение качества передачи - до 10 %. Но при любой подстройке параметров аппаратуры в случае длительных помех, действующих например, в Субхангулово, периодически происходил отказ в передаче данных.

В-третьих, обеспечить эффективную и безотказную работу сегмента ВОСП, согласно вычислениям, представлялось возможным только в случае повышения точности ведущего синхросигнала – до значения     10-10. Осуществление последнего представлялось возможным только после запуска вторичного задающего генератора в эксплуатацию.