- Министерство образования

- Российской Федерации

- Нижегородский Государственный Технический

# Университет

## Кафедра “ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА”

- Методические указания

- По выполнению раздела “безопасность и экологичность

- проекта” в дипломных проектах специальностей:

180400–“электропривод и автоматика промышлен-

- ных установок и технологических комплексов”,

180900–“электрооборудование судов”,

180500–“электротехнологические установки и

- системы”,

200400 – “промышленная электроника”.

Нижний Новгород, 2001г.

Составитель Миндрин В.И.

УДК 658.382.3(075)

Методические указания по выполнению раздела “Безопасность и экологичность проекта” в дипломных проектах для студентов специальностей:

180400 – “электропривод и автоматика промыш-

ленных установок и технологических

комплексов”,

180900 – “электрооборудование судов”,

180500 – “электротехнологические установки

и  системы”,

200400 – “промышленная электроника”. НГТУ

- Составитель: В.И. Миндрин. Нижний Новгород,2000.

Представлен порядок выполнения, объем и содержание раздела в дипломных проектах с конструкторским, технологическим и научно-исследовательским направлениями. Изложены основные требования по производственной безопасности, пожарной безопасности и защите окружающей среды. Приведена тематика индивидуальных заданий, выполняемых студентами-дипломниками при разработке раздела. Приведен перечень нормативной документации и список рекомендуемой литературы.

- Научный редактор: А.Б. Елькин

- Редактор: И.И. Морозова

- Основные положения.

Дипломный период – завершающий, наиболее ответственный период, в течение которого студент как правило существенно подвигается, повышает свои знания и окончательно формируется как специалист.

Знания, полученные студентами в процессе обучения по вопросам производственной безопасности, пожарной безопасности и защите окружающей среды должны  быть использованы дипломниками при выполнении раздела “Безопасность и экологичность проекта”.

В настоящее время в промышленности и водном  транспорте отсутствуют полностью безопасные и безвредные производства. Не являются исключением в этом  отношении и электроэнергетические производства. Во всех случаях при изготовлении, монтаже, испытаниях или эксплуатации стационарных или транспортных установок имеют место опасные и вредные производственные факторы, отрицательно влияющие на здоровье и работоспособность человека и окружающую среду. Поэтому необходимо разрабатывать и осуществлять мероприятия, исключающие или уменьшающие действия этих факторов.  Доработка уже существующих устройств – источников  производственных опасностей и вредностей является, как правило, дорогостоящим и не всегда эффективным  мероприятием. Наиболее рациональным служит создание на стадии проектирования безопасных и безвредных конструкций и технологических процессов, уменьшающих или устраняющих воздействие на людей опасных и вредных производственных факторов.

Целью раздела “Безопасность и экологичность проекта” является выявление опасных и вредных производственных факторов, возникающих при изготовлении или монтаже, или эксплуатации проектируемого оборудования, а также разработка конкретных технических мероприятий для обеспечения безопасных и безвредных условий труда обслуживающего персонала. Необходимо также проработать вопросы пожарной безопасности и защиты  окружающей среды. При работе над разделом необходимо учитывать требования нормативных документов (ГОСТов, СНиПов и др.), а так же давать ссылки в тексте пояснительной записки на использованную литературу. При описании конкретных мероприятий по охране труда или пожарной безопасности не следует применять словосочетаний “может быть”, “должно быть”, “желательно использовать” и т.п., так как дипломный проект – это законченная работа, содержащая однозначные решения поставленных задач.

Раздел “Безопасность и экологичность проекта” должен быть органически связан с темой дипломного проекта и должен подчеркивать правильность выбранных технических решений.

- Порядок получения задания и выполнение раздела

“Безопасность и экологичность проекта”

После утверждения темы дипломного проекта перед началом преддип-ломной практики студент-дипломник должен получить задание по разделу “Безопасность и экологичность проекта” у преподавателя-консультанта на кафедре “Инженерная экология и охрана труда”.

Во время преддипломной практики студент должен собрать сведения о мероприятиях, обеспечивающих безопасность производственного процесса и способах защиты окружающей среды, которые необходимо использовать при разработке раздела в своем дипломном проекте.

Разработка общих вопросов и индивидуального задания выполняется студентом под контролем преподавателя-консультанта до подписания им чистового варианта раздела.

Подпись преподавателя-консультанта ставится:

- на бланке задания к проекту,

- на первом листе раздела “Безопасность и экологичность проекта”,

- на чертежах графической работы по выбору преподавателя,

- на титульном листе дипломного проекта.

Без подписей преподавателя-консультанта дипломный проект к

защите не допускается.

- Содержание и оформление раздела

“Безопасность и экологичность проекта”.

Раздел должен состоять из расчетно-пояснительной и графической частей общим объемом 15-20 страниц.

Графическая часть может выполняться на обычном листе форматом А2, вставленном в текст, либо на отдельном чертежном листе форматом А4, на котором изображаются схемы, устройства, поясняющие содержание раздела.

В начале раздела после названия “Безопасность и экологичность проекта” следует написать, для решения каких целей или задач предназначен раздел, а именно, для выявления опасных и вредных производственных факторов и разработке мероприятий по обеспечению безопасности, сохранения здоровья и работоспособности людей при изготовлении, монтаже или эксплуатации проектируемого оборудования (указать конкретные устройства, схемы, установки и т.п.). Назвать производственное помещение, применительно к которому разработан раздел   (механический цех, электромеханический, термический, литейный цех или участок, вычислительный центр, лаборатория и т.д.). Указать класс помещения по электрической опасности.

В разделе, кроме ответов на общие вопросы в подразделах, необходимо выполнить расчет и разработку мероприятий по индивидуальному заданию, выдаваемому преподавателем-консультантом по тематике, связанной с темой дипломного проекта или с его реализацией в производстве.

Примеры индивидуальных расчетных заданий или разработок.

- Расчет воздухообмена в производственном помещении (1,с.56),

(5,I ч., с.4).

- Расчет искусственного освещения в помещениях. Определение

мощности осветительной установки. (1,с.126).

- Расчет защитного заземления на подстанции (3,с.182, 208, 214),

(4, с.353-374).

- Расчет защитного заземления в производственном помещении.

Выбор типа заземлений и их расположение. (2,с. 135), (3, с.182),

(10, с.5,10), (5, II ч., с.19).

- Разработка схемы зануления. Выбор основных элементов и

расчет тока срабатывания. (3,с.233), (2,с.152), (5, II ч., с.26).

- Разработка схемы защитного отключения по напряжению или

току на корпусе электроустановки. (3,с.256), (1,с.295),(2, с.162).

- Разработка схемы защитного отключения по напряжению или

току нулевой последовательности. (3,с.256), (1,с.295), (12,с.77).

- Разработка мероприятий по снижению вибрации или шума.

(1,с.143), (1,с.178, 182).

- Расчет виброизоляции машин. (1,с.161), (5, II ч., с.14).

- Разработка мероприятий по защите от тепловых, электромаг-

нитных, лазерных или ионизирующих излучений. Расчет

защитных экранов. (1,с.223), (2,с.47, 69-75, 76-78), (12 с.220-

232), (5, II ч., с.30).

- Разработка противопожарных мероприятий в проиизводствен-

ных помещениях. (1,с.341-371), ( 2,с.305-317).

- Разработка мероприятий по защите окружающей среды: атмос-

феры, водного бассейна и почв. (9,с.30-64, с.256-270, с.272-

290),(9,с.64-96, с.254-279, с.334-342).

- Способы предотвращения загрязнения водоемов от отходов на

судах. (14,с.59-77, с.99-106).

- Защита подстанций от перенапряжений. Молниезащита зданий.

(3, с.387-394), (2, с.298-304).

- Организация безопасности при работе на воздушных линиях

электропередачи (ЛЭП). (3,с.339-371).

- Контроль фазной изоляции на судне. (16, с.40-49), (17,с.130-

148).

- Обеспечение электробезопасности судовых энергетических

систем (16, с 23-29).

- Компенсация емкости электрической сети на судне ( 16,

с 49-69), ( 17, с. 78-85).

- Снижение шума в судовых помещениях. (15, с 89-158),

(1, с.178-182).

Раздел “Безопасность и экологичность проекта” состоит из подразделов, в которые включаются темы соответствующих индивидуальных заданий. Эти подразделы должны иметь следующие названия.

- Характеристика оборудования.

Необходимо привести основные технические характеристики разработанного в дипломном проекте устройства, прибора, стенда, станка и оборудования, размещенного в принятом производственном помещении. Указать номинальное значение мощности, напряжения, частоты потребля-емого в помещении электрического тока, а также производительность, ско-рость вращения и др. характеристики оборудования.

Охарактеризовать оборудование или технологические процессы, рас-смотренные в проекте, с точки зрения безопасности эксплуатации и вли-яния их на окружающую среду.

- Опасные и вредные производственные факторы.

Разработанные в дипломном проекте устройства, приборы, схемы, оборудование необходимо проанализировать и выявить опасные и вредные производственные факторы, которые могут привести к производственным травмам и профессиональным заболеваниям с учетом развития произ-водства в будущем. Выявленные факторы классифицировать согласно ГОСТ 12.0.003-74

ССБТ “Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. ” и занести в раздел либо в табличной форме, либо столбцом через дефис.

- Метеорологические условия в производственном помещении.

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” ( см. Приложение таблицы 1,2,3 ) выбрать оптимальные и допустимые параметры микроклимата в производственном помещении в зависимости от категории работы для холодного и теплого периодов года. Результаты представить в табличной форме. В помещениях на судах водного транспорта параметры микроклимата устанавливаются согласно “Норм и правил для судов”. Если в дипломном проекте рассматриваются вопросы, связанные с выделением вредных газов, пыли или дыма, например при пайке или изготовлении печатных плат, то необходимо указать предельно-допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ, разработать систему вентиляции с указанием места расположения заборных устройств относительно рабочих мест. Привести схему общеобменной вентиляции в помещении с учетом способа очистки выбрасываемого в атмосферу воздуха согласно СНиП  2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Норма проектирования”.

- Производственное освещение.

Необходимо установить систему освещения в производственном помещении для темного времени суток, выбрать тип лампы и светильников, указать разряд зрительной работы по наименьшему размеру объекта различения на основании СНиП 23-05-95 (см. Приложение Таблицы  4,5,6,7,8).

Выполнить схему газоразрядной лампы и схему расположения све-тильников в помещении относительно рабочих мест и оборудования.

Согласно индивидуального задания выполнить расчет искусственного освещения в помещении и определить суммарную мощность осветительной установки.

- Мероприятие по снижению вибрации и шума.

Необходимо назвать конкретные источники возникновения вибрации и шума в производственном помещении. Определить в соответствии с ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ “Вибрационная безопасность. Общие требования.” нормированные значения виброскорости и уровни виброскорости.(см. Приложение Таблица 9).

Результат представить в виде таблицы. Перечислить и описать средства снижения вибрации в источнике и методы защиты от вибрации на путях распространения. Определить в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ “Шум. Общие требования безопасности” допустимые уровни звукового давления и эквивалентные уровни звука в ДБА и представить их в виде таблицы. ( см. Приложение Таблица 10).

Описать средства снижения шума и методы защиты от шума. В соот-ветствии с индивидуальным заданием произвести разработки и расчеты методов защиты от вибрации или снижения шума применительно к конк-ретным объектам или помещениям согласно нормативным документам:

ГОСТ 26568-85 “Вибрация. Методы и средства защиты”,                           ГОСТ 12.01.029-88 ССБТ “Средства и методы защиты от шума”.

Выбор нормированных параметров вибрации и шума в помещениях на судах водного транспорта: в машинных отделениях, штурманских и ходовых рубках или жилых помещениях, а также в пассажирских салонах, производится согласно правилам Регистра по Санитарным нормам № 1103-73 , № 1404-76 и № 2498-81, которые учитывают специфику работ на судах речного и морского флота.

- Защита от электромагнитных полей,

тепловых,лазерных,ионизирующих излучений.

В дипломных проектах, связанных с разработкой приборов, устройств или оборудования, в том числе ЭМП, при монтаже, ремонте или эксплуатации которых выделяются электромагнитные, тепловые или иони-зирующие излучения, необходимо перечислить источники тех или иных из-лучений, оценить интенсивность и определить нормы излучений, а так же разработать конкретные защитные меры.

Согласно индивидуальному заданию выполнить расчет защитных экранов или других средств защиты обслуживающего персонала от элек-тромагнитных, тепловых или ионизирующих излучений.

При этом используется следующие нормативные документы:

- ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ “Электромагнитные поля промышленной частоты”,

- ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ “Электромагнитные поля радиочастот”,

- ГОСТ 12.1.40-80 ССБТ “Лазерная безопасность. Общие положения”,

- Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров. СниП №2392-81,

- Санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей ВЧ, УВЧ, СВЧ. СниП №848-70,

- НРБ-96 “Гигиенические нормы радиоактивной безопасности”,

- ОСП-92 “Основные санитарные правила работы с радиоактивными и другими источниками ионизирующих излучений”.

- Меры защиты от поражения электрическим током.

Особое внимание следует уделить разработке мероприятий по защите обслуживающего персонала от поражения электрическим током.

Необходимо привести основные характеристики силовой (питающей) и вспомогательных электрических сетей, применяемый режим нейтрали. Указать класс посещения по электрической опасности. На основе ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ “Электробезопасность. Общие требо-вания” привести технические, организационно-технические и органи-зационные мероприятия, обеспечивающие защиту персонала от пора-жения электрическим током.

Выбрать, обосновать, выполнить расчет и представить принципи-альную схему конкретного вида технической защиты согласно инди-видуальному заданию с учетом режима работы нейтрали питающей

3

4

5

6

7

8

9